Memoria Constructiva Particular

CEIP – Escuela n°15 La Escobilla

Sustitución de cubierta afectada por tormenta, sshh alumnos, tanque.

Ubicación: 		Paraje la Escobilla

Departamento: 	Florida

Localidad:		La Escobilla

Destinos: 		Escuela primaria y de Educación inicial

UBICACIÓN

La Escobilla – Departamento de Florida

Departamento: FLORIDA

Padrón N° 4411

Localidad: Florida

Área del predio general: m2

OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de la reconstrucción de la cubierta y pretiles de un sector de la escuela que se vio afectada por un temporal. También se realiza la refaccion de los sshh de los alumnos. Se elimina un subsuelo que se encuentra ubicado en el mismo sector donde se sustituye la cubierta, se colcoa piso nuevo, se reparan aberturas, etc.

Se sustituye tanque de agua

Se coloca nuevo alero en el acceso lateral a la escuela

El área cubierta total afectada a las obras es de 100m2

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizarse para reparar la cubierta del Local Educativo de la escuela n° 15 , sita en el padrón n° 4411 de la localidad de la Escobilla, Departamento de Florida. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a realizar el presente Proyecto de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo según se indica en el Artículo 5 de la Ley 9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El ASOpodrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

6-Cronograma y organización de los trabajos.

El Contratista deberá presentar previo a la firma del contrato  un cronograma de barras del tipo Diagrama de Gantt de las tareas a realizar, el cual deberá ser aprobado por el ASO.

El contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

8-Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO y el AP, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las puestas de la Instalación Eléctrica y de todas la puestas de la Instalación Sanitaria según lo especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los mismos.

4-Tramitración y planos.

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregará a la Administración un juego de copias físicas en papel y sus correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos debidamente actualizados, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

El Contratista deberá solicitar y obtener la habilitación de las construcciones ante la Dirección Nacional de Bomberos.

Nota Importante:

Toda especificación de carácter general, ya sea descripción de procedimientos constructivos, materiales, etc., refieren a la MCGMTOP para las generalidades de todos los rubros, por lo que no se encontrarán en la presente MCP.

A	 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

- Implantación en obra.

- Demoliciones, retiros de cubierta, retiro de pretiles en mal estado.

1.0.1 Generalidades

Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción.

1.0.2 Retiro de cubierta existente afectada por tormenta.

Se deberá desmotar la estructura y cubierta afectada por el viento, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones.

1.0.3 Retiro de cielorraso en locales según plano

Se desmontara el cielorraso existente, teniendo en cuenta que se deberá retirar las luminarias con cuidado, para luego recolocarlas, en el caso que sea posible.

1.0.4 Retiro de aberturas

Se retirarán las aberturas señalizadas en el plano. Las aberturas son propiedad del local escolar, por lo que no podrán ser retiradas del predio por decisión de la Empresa Contratista.

1.0.5 Demolición y retiro de pretiles

Los pretiles que hoy están con peligro de derrumbe se retiraran, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad que correspondan. En sectores donde se indique, se demolerán pretiles para la posterior construcción de la viga de hormigón perimetral y según alturas que están especificadas en planos y cortes.

1.0.6 Demolición y retiro pisos en locales 1,2 y3. Sector 1.

Se deberá desmontar el piso de madera de los locales 1,2 y 3, en donde se ubica un subsuelo, en desuso desde hace varios años. El desmonte de ese piso, deberá hacerse siguiendo todas las medidas de seguridad correspondientes.

Todos los materiales que se retiren, piso, estructura de madera, etc. deberán ser entregados al local escolar.

1.1	Preparación del Terreno

1.1.0	Accesibilidad

El acceso al emplazamiento se realiza a través de un camino de acceso desde la ruta a la escuela.  La misma deberá ser examinada por el Contratista quien evaluará la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento y la correcta interacción entre escolares, maestra. La calle de acceso debe quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.

1.2	Construcciones Provisorias

1.2.0      Advertencia

La presente obra de construcción se desarrollará en una Escuela Pública en funcionamiento, por lo que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados por los niños, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa. Cuando sea inevitable la interacción con los usuarios se deberá proponer un plan de trabajo a la Directora a los efectos de minimizar los riesgo para los usuarios.

El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas potencialmente más peligrosas cono el montaje de la cubierta, etc.

1.2.1	Barreras o Vallas

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Sería conveniente establecer con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los niños.

1.2.2	Cartel de Obra

El mismo será proporcionado por el Contratista según lo que establezca la Corporación Nacional para el Desarrollo en el caso de que sea ésta quién supervise las obras.

1.2.3	Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto constructivas como de áreas.

1.3	Instalaciones Provisorias

1.3.1	Instalación de agua y energía eléctrica

El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar el abastecimiento de la Escuela. La red debe ser diseñada por un técnico capacitado y resolver todas las necesidades planteadas tanto por la obra así como las construcciones provisorias.

El Contratista será plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua en la cantidad necesaria para las múltiples tareas y especialmente resolviendo el desagüe de las instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y Nacionales vigentes.

Dado que es un local Rural, se utilizará el agua de la escuela, pero el Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra y deberá asegurarse que el suministro a la escuela no se va afectado

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2	Inicio de obra.

2.0	Replanteo

Se deberá rectificar las medidas en obra dado que es un local a reformar. Las cubiertas deberán replantearse según gráficos. Toda diferencia de medidas que surja luego del replanteo, deberá ser planteada a la DO a los efectos de definir los ajustes necesarios.

2.1	Movimientos de tierra

2.1.0	Cotas y niveles

Se respetarán los niveles de terminación indicados en los recaudos gráficos.

El nivel 0.00 de piso terminado corresponde al nivel de piso terminado de la construcción existente entre las nuevas de manera de no generar diferencias de nivel en la circulación y accesos a los locales.

Todas las dimensiones planialtimétricas deben tomarse de los recaudos de albañilería y de las mediciones referidas a las construcciones existentes, los cuales tienen prioridad en este apartado sobre el resto.

En los SSHH de alumnos, cabe destacar que se deberán eliminar todos los desniveles existentes, tomando como referencia el nivel del pasillo, y unificando el nivel de piso del sshh a este nivel.

2.1.1- relleno de sector de sótano (locales 1, 2 y3)

En este sector, luego de realizar el retiro de lo existente, tal como se describe en el punto 1.0.6, se deberá proceder a rellenar los subsuelos existentes. El mismo se realizara con material granular pobre en un principio , colocando el mismo en capas de 15 cm y compactando correctamente de acuerdo a especificaciones del MCPMTOP. Cuando se llega a un a un nivel de -0.60 se comenzará a utilizar un material granular CBR mayor a 10 y un contrapiso de 10 cm de hormigón reforzado con malla electrosoldada de c42 /15.

3	Seguridad en Obra.

Será responsabilidad del Contratista, cumplir con toda la normativa vigente en temas de la Seguridad en la Obra.

Se deberá presentar plan de trabajo, detallando medidas de seguridad a adoptar para los trabajos de sustitución de cubierta, desmonte de la existente y colocación de la misma. El mismo se deberá presentar al DO, previo al comienzo de las obras, para su aprobación.

También se debera presentar plan de trabajos para las obras asociadas a la eliminación del subsuelo existente. En dicho plan, se deberá considerar todas las medidas de seguridad a utilizar cumpliendo con el Decreto del MTSS, especificando contenciones para el terreno, métodos para el desmonte del piso y el posterior relleno, etc.

En los planes antedichos, se deberá proponer medidas que hagan hincapié en el cuidado de los niños, como medidas de seguridad, barreras, y todo lo necesario para evitar posibles accidentes.

B	FUNDACIONES

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4	Cimentaciones

4.0	Base de HA

Se deberá ejecutar la fundación de un pilar nuevo en la galería de acceso lateral al local según gráficos. Se realizará una base de 60*60*70 cm. Se dejará una platina de 20*20

C 	ESTRUCTURAS

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5	Hormigones

5.1.0	Generalidades

Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán según se indica en los planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura y en la Memoria Constructiva General.

La resistencia característica cilíndrica del Hormigón debe ser mayor o igual que fck=210kg/cm2 a los 28 días, se indica en dichos recaudos.

La empresa realizará a su cargo 3 pruebas de ensayo (3 probetas) de resistencia del hormigón.

Se utilizará un hormigón tipo c. 200 según norma UNIT 104.55 y se realizará según planos y la presente memoria. Los ensayos deberán resultar iguales o superiores al hormigón solicitado.

Las probetas llevarán identificación por grupo y fecha.

Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde, los ensayos realizados por la empresa que suministre el hormigón.

Encofrados.

El encofrado deberá cumplir con todo lo especificado en la M.C.G.MTOP y deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra, deberán cumplir con todas las normas vigentes. El contratista tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura.

Colocación del Hormigón.

A los efectos de realizar una correcta colocación, se usará un hormigón de consistencia fluida, con un asentamiento en el cono de Abrams de entre 10 y 12 cm.

La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido. Se deberá tener especial atención en el llenado de los pilares, impidiéndose el vertimiento desde una altura superior a 3 metros. Para verificar que no existe segregación, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejarán ventanas en la parte inferior.

Canalizaciones y pases.

Se deberán prever y coordinar los pases para la instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilación, para evitar posteriores roturas en la estructura, coordinando la D.O., el Contratista y los Subcontratistas, que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo.

En los casos en que los pases puedan debilitar la estructura en su capacidad resistente, se consultará previamente con la Supervisión de Obra. Quedan totalmente prohibidos los pases verticales para instalación eléctrica en vigas.

Curado del Hormigón.

Según las indicaciones de la MCGMTOP., indicaciones en Laminas de Estructura y la aprobación del Supervisor de Obra.

Desencofrado y descimbrado.

Según las indicaciones de la MCGMTOP y la aprobación del Supervisor de Obra.

Armaduras.

Resistencia:

El hierro redondo indicado en laminas de estructura será acero conformado del tipo ADN 500 con resaltes y nervios con limite de fluencia /rotura 4200/5000 Kg/cm2 (norma unit 843). Se exigirá al vendedor de acero el certificado de calidad.

Preparación y Colocación:

La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas y detalles, observando la Norma UNIT 1050 caps. 11 al 13 siempre que las especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

Empalmes

Los empalmes se permitirán siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los hierros de las dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50 diámetros con ganchos para las barras en tracción y de 40 diámetros sin ganchos para las barras en compresión salvo en pilares especiales, atendiendo además las prescripciones de la Norma UNIT 1050 cap. 41.

Los empalmes por soldadura se realizarán a tope con preparación en X 60 grados, mediante soldadura con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extensión sea ligeramente superior a la del metal de base y cuya composición química se ajuste al mismo. Se evitará todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente más baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposición del metal de aporte para que la barra se enfríe hasta una temperatura tolerable al tacto.

Se realizarán en un todo de acuerdo con lo indicado en los Recaudos Gráficos que componen el Proyecto de estructura.

5.2.1	Vigas Carreras y vigas  para cierre de pretiles.

Las vigas perimetrales, tanto en el Sector 1 como en el Sector 2 de actuación, serán de HA y se construirán en un todo de acuerdo a lo especificado en los planos de Estructura.

5.3.1	Dado de Hormigón

En el pilar a construir en el sector del acceso lateral, se fundará en una base de Hormigón de acuerdo a planos. Se dejará una platina amurada a la base de 20*20 cm.

En el caso de que se generen alguna interferencia con el brocal del Aljibe ubicado en las inmediaciones, se evaluara con la DO una nueva ubicación.

6	Estructuras metálicas y cubiertas livianas

6.1 - Cubiertas livianas Sectores 1 y 2

En el sector de Ampliación de las dos Aulas se colocarán chapas galvanizadas CHAPA ACANALADA BC 18 DE Becam, (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad), C22 enteras en una sola pieza sin empalmes sobre perfiles metálicos PNI, y correas galvanizadas de 60*160* 2mm de espesor. Accesorios según determine el fabricante.  Ver detalles en lamina Sector 1 y sector 2

Previa colocación de las chapas se colocará manta tipo isolant 5mm calidad igual o superior a modo de barrera vapor bien tensa y con una malla o alambres inferiores para que no se deforme.

Llevará babetas de 15cm en todo el perímetro y se colocará según especificaciones de los fabricantes.

Su hermetismo al agua será responsabilidad de la empresa.

6.2 – Canalones de chapa Galvanizada todo el largo de las cubiertas a colocar

Los canalones de chapa galvanizada calibre 18 tendrán una pendiente mínima del 2%, así como todos los accesorios de conexión, tapas, soportes, para conectarse a columnas existentes y a las nuevas que se coloquen.

6.3 – Estructura

La estructura de la cubierta se realizara con perfiles metálicos (según detalle), y correas galvanizadas.

6.4 – Clavaderas

Las clavaderas se sustituyen en una 100% , colocando perfiles galvanizados C160*60*2mm. (ver plano de estructura)

D	CERRAMIENTOS VERTICALES

10	Cerramientos verticales 	B: Exteriores pretiles y muros existentes)

10.1 Pretiles

Los pretiles se construirán en ladrillos de primera calidad, respetando los espesores de los muros existentes.

Toda la cara externa del muro interno deberá impermeabilizarse con un revoque de arena y pórtland con aditivo hidrófugo tipo SIKA 1, el cual se preparará y aplicará siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

11	Aberturas

11. 1	Tipos de aberturas

11.1.1	Aberturas de madera

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCG y la MCGMTOP.

Se suministrarán los tipos de carpintería según las respectivas planillas (aberturas, muebles), y se colocarán en las ubicaciones indicadas en plantas y alzados. El Contratista deberá realizar al ASO y/o AP toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas y/o equipamientos.

Las maderas vistas a utilizar serán de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, etc., toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

En todos los casos las medidas deberán ser rectificadas en obra.

El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento que resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.

11.1.2-Reparación de aberturas fachada principal

Se realizarán el reacondicionamiento de las aberturas existentes al exterior e interior, en su totalidad. Incluye los postigones. Se sustituirán los tramos de madera en mal estado (marcos, hojas y postigos). Si hay alguna abertura que se deba sustituir la empresa deberá considerarlo en su oferta.

Herrajes

Se colocarán los herrajes faltantes y se sustituirán los que están en mal estado. Incluye pestillos y cerraduras. Solo permanece lo que funciona bién.

Vidrios

Se colocarán los vidrios rotos o faltantes.

Pintura

Las obras de pintura comprenden la pintura total del las aberturas exteriores.

En madera pintura tipo esmalte sintético satinado , color a definir por la DO a dos manos mínimo.

Entre manos llevará lijado previo. Todos los materiales y elementos cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deberán ser entregadas completamente limpias sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo.

11.1.3	Aberturas de aluminio

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministrarán y colocarán las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista deberá realizar al ASO y/o AP toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Se podrán aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el diseño indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, de su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento que resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.

a-Materiales. Perfiles: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y con las siguientes características:

Aleación: 6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, límite elástico 1700 kg /cm2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and Data – 2003 Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

Terminación superficial: según lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado será: Clase A13.

Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

El espesor mínimo de la pintura electrostática en polvo en caso de indicarse pintadas será de 60 micrones.

Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las Construcciones”.

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15mm.

Diseño y secciones: Se deberá respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por motivos estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el diseño de un tipo de abertura, dicho cambio deberá ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo realizarse de ninguna manera sin la aprobación por escrito del éste.

b- Accesorios. Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.

Felpillas: En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración del ASO cuando sea requerido.

Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas, en las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado interior.

Protectores de desagüe: Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon.

Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa. Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos.

Remaches: Serán de aleación de aluminio

Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o galvanizado.

Otros accesorios se indicarán en planillas.

c- Selladores. Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio anodizado o aluminio/vidrio.

Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o aluminio/hormigón o para juntas con vidrio laminado.

Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una resistencia firme.

En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfilería de aluminio y carpintería metálica se deberá interponer entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o una cinta adhesiva tipo 3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosión por par galvánico.

d- Fabricación y armado de aberturas: Deberán respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar rebabas, resaltes o limaduras. Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa asegurando una segura y resistente fijación.

Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la colocación en obra.

e-Colocación: En general en las aberturas al exterior se realizará un amure del marco con mortero hidrófugo tal como se indica en los detalles. Debe calcularse el espesor del amure de manera de que el tapajuntas deje ver la totalidad del bloque del muro interior.

Los tubulares en el caso de haberlos se fijarán según se expresa en las planillas y detalles correspondientes.

f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disán, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora.

g- Vidrios. Todas las aberturas se entregarán con los vidrios correspondientes tal y como se indican en las planillas, DVH o común según el tipo de abertura, el espesor de los mismos deberá estar correctamente dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamaños de las piezas y la movilidad de las mismas.

12	Vidrios

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, herrería y aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes. Deberán cumplir con las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definición.

Los espesores serán los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que deban soportar (UNIT 50 y 82).

En general llegarán colocados en las aberturas correspondientes, de no ser así, a colocación de los mismos la realizará exclusivamente personal especializado.

a- Película de Seguridad. En todas las aberturas en las que se indique en planillas se suministrará y colocará una película de seguridad transparente con adhesivo acrílico incorporado tipo VITROGUARD-SAFETY 400 aplicada en la cara al interior del local.

E	 REVESTIMIENTOS

13	Revoques

13.1 	Revoques exteriores a reparar

Se realizarán las reparaciones y/o sustitución de los revoques exteriores especialmente los pretiles, mochetas, etc. existentes y de los revoques interiores en los locales a intervenir que se encuentren deteriorados.

Se procedera de la siguiente manera: los revoques de reparación y/o sustitución a realizarse serán como mínimo  a dos capas con terminación (textura y/o color) similar al plano que los contiene, teniendo especial cuidado en mantener los plomos existentes y evitando que se note la unión entre revoque nuevo y existente.

Todos los sectores de revoque reparados que tengan como terminación pintura, se deberán preparar para su posterior aplicación y se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente fraguados y secos.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberán aplicarse sobre el sustrato humedecido para evitar la pérdida de agua por absorción de la base.

Todos los revoques deberán estar perfectamente escuadrados y nivelados, en general no se admitirán capas mayores a 10mm, en caso de ser necesario obtener espesores mayores se interpondrá entre 2 capas de mortero una malla acrílica tipo TEJIDO 107 SIKA.

No se permitirá realizar ningún tipo de revoque sobre muros que tengan menos de 72hs. de acuñados.

En ningún caso se permitirán revoques con fisuras de ningún tipo. Todos los cantos vivos de mochetas revocados (aberturas) llevarán cantoneras flexibles de PVC.

14	Contrapisos

14.1	Contrapiso en locales 1,2 y3 (sector 1) donde se elimina el subsuelo.

14.1.1	Preparación del sustrato.

Una vez realizados los rellenos y colocada la sub base tal como se indica en el ítem A 2.1.1 de la presente memoria, realizado el compactado y presentado al ASO los ensayos correspondientes se procederá a colocar sobre la sub base una capa impermeable de film de polietileno de 200micrones de espesor. El material se colocará en fajas solapadas un mínimo de 10cm y pegadas con cinta impermeable.

14.1.2	Composición del Contrapiso

El mismo será de hormigón de 10cm, armado con malla electrosoldada tipo c42, con mallado de 15x15cm y varillas de 4.2mm de diámetro.

En el caso de los locales que llevarán un pavimento monolítico se tendrá en cuenta el espesor del revestimiento + el mortero de cola al definir el nivel del contrapiso de hormigón así como el de la sub base.

15	Pavimentos

15.0	Introducción

15.0.1	Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

Se realizarán respetando los materiales indicados en la planilla de terminaciones por cada local y respetando todo lo indicado en cuanto a materiales y procedimientos indicados en la MCGMTOP así como las instrucciones de los respectivos fabricantes.

En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocación definitiva se deberá hacer un replanteo de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se admitirán cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las reuniones de coordinación de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la remoción total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se tratará de que los cortes se sitúen en los lugares menos visibles. Los cortes deberán ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos discontinuidades de ningún tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan modularse (ya sean múltiplos o submúltiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos deberán coincidir.

15.0.2	Componentes Constructivos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

a-Zócalos. Se colocarán en todos los locales donde se indique en las planillas de terminaciones por local y tendrán las características indicadas en los recaudos.

Los zócalos de Finger joint se colocarán pegados en toda su extensión con adhesivo de alta resistencia inicial tipo SIKA MAXTACK. Los zócalos de aluminio se colocarán según se indica en planillas y detalles pegados a un listón de madera maciza fijado cada 50cm con tornillo y taco expansivo. En cualquier caso se debe asegurar una fijación duradera teniendo en cuenta el uso intenso al que estarán sometidos los elementos.

b- Coordinación con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo no admitiéndose discontinuidades de ningún tipo.

c- Pendientes. En los pavimentos exteriores serán las indicadas en los recaudos gráficos correspondientes. En caso de no estar indicados deben realizarse de forma de conducir el agua pluvial hacia los desagües establecidos en el Proyecto de Instalación Sanitaria o lejos del edificio hacia el terreno natural permeable.

d- Juntas de dilatación. En el pavimento interior de hormigón las mismas serán las juntas de contracción establecidas en el ítem E 15.1.2 y se rellenarán con sellador elástico poliuretánico tipo SIKAFLEX 1A de color gris aplicado según las instrucciones del fabricante (figura 2).

Figura 2 – 1: Sellador tipo SIKAFLEX 1A, 2: Cordón de respaldo tipo SIKAROUNDEX, 3: Piso y contrapiso

En los pavimentos exteriores de hormigón se realizará una junta de dilatación de 15mm de ancho que cortará la totalidad de la masa del hormigón intercalada 1x1 con las juntas de retracción. En estos casos se rellenarán 75mm con poliestireno expandido clase II y se sellarán con sellador tipo SIKAFLEX 1A de color gris sobre un cordón de respaldo tipo SIKAROUNDEX a una profundidad de 10mm (figura 3)

Figura 3 – 1: Sellador tipo SIKAFLEX 1A, 2: Cordón de respaldo tipo SIKAROUNDEX, 3: Piso y contrapiso, 4 relleno elástico poliestireno expandido 15mm o papel craft.

e-Entrepuertas. No está prevista la colocación de entrepuertas de ningún tipo.

En los casos de salidas hacia el exterior con diferencia de niveles entre los pavimentos, el piso de hormigón se terminará con una pendiente hacia el exterior como se indica en los detalles correspondientes y el canto que forma el escalón se terminará con un chaflán de 15x15mm.

Entre los locales 02 y 03 la entrepuerta se conforma con el propio revestimiento del piso cortado con el ancho del muro.

15.1 Pavimentos exteriores (acceso lateral sector 2)

Con carácter general los pisos exteriores (patios, galerías y veredas) tendrán una pendiente para desagüe de pluviales del 1.5% teniendo como terminación de borde una cordoneta de 15x30.

15.1.1 Vereda perimetral pavimento AyP peinado con fajas de alisado.

Para los pavimentos exteriores se ejecutara contrapiso armado para posteriormente terminar con la aplicación de un endurecedor superficial. Se vibrará y nivelará el contrapiso y luego de que desaparezca el agua superficial pero antes de que endurezca, se espolvoreara el endurecedor mediante una pasada de llana manual (previamente se mezcla el endurecedor con cemento portland, según indicaciones del fabricante para un tránsito mediano) conformando los paños peinados y las fajas de alisado según gráficos en planos.

15.2	Pavimentos Interiores en locales 1,2 y3 y sshh.

15.2.1	Baldosas monolítica.

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

En general se realizarán en baldosa monolítica de 300x300x17mm pulida, lustrada y biselada, tipo Gris Claro 300 Compacto JB de Blangino, , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad). El peso será de 43Kg por metro cuadrado. Solo se admitirán piezas de primera calidad.

A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación:

-	Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (tipo Ancaplast similar o mejor) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

-	Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.

-	Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.

-	Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la  misma, pero dejando sin pintar la zona central.

-	Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo. Las baldosas se colocarán al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el máximo cuidado en la medición de los niveles de la correcta colocación de cada baldosa sin dejar diferencias de niveles entre los bordes

-	Prever juntas de 1mm a 1,5mm.

-	Realizar el tomado de juntas después de las  24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación.

Se deberá prever:

-	Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.

-	Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la acción del viento.

Proporciones:

- Pastina: 1 Kg.

- Agua: 1 / 2  L.

-	Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.

-	Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.

-	Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva.

-	Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad  de la junta.

-	Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas.

Las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local que queda al lado en que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura está cerrada.

16	Paramentos Revestidos

16.1	Normas generales.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Serán ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los recaudos. El Contratista deberá presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocación, todas las veces que el ASO así lo requiera para su aprobación.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las alineaciones de las juntas, las cuales serán de las dimensiones mínimas que admitan los tipos de piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realización.

En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este será ejecutado con toda limpieza y exactitud, el ASO examinará la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos se realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reúnen las condiciones de exactitud requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estará obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a 45° deberán realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al elegir los revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta condición).

En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos de anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicación de los mismos. El ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la sustitución de parte o el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se ubicarán los cortes en los sectores menos visibles del local.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias.

Todos los accesorios, plaquetas de instalación eléctrica, etc. deberán quedar colocados coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro de las mismas.

16.2	Revestimientos Interiores.

16.2.2	Cerámicos

Se utilizará para todos estos revestimientos cerámica color Blanco Mate de 60 x 30 cm, colocada de forma apaisada.

Dicha baldosa cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas:

•	absorción al agua 12%

•	resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2

•	resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650

•	resistencia al cuarteo según IRAM 11571

•	Resistencia a la abrasión según norma europea EN 154, PEIV.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA impermeable.

Se colocarán en los SSHH de alumnos y de preescolares, las piezas deberán ser uniformes. La altura del revestimiento serán hasta 2.10mt. Como terminación se deberá colocar una buña de aluminio entre el revestimiento y el revoque de 1x1cm. En las aristas vivas, se colocará una cantonera de aluminio de 2*2cm.

No se aceptarán piezas que no sean de color uniforme, la empresa deberá presentar una muestra a la DO.

17	Pinturas

17.0	Generalidades.

Al exterior solo se pintarán los sectores 1, en las 4 fachadas, con un color igual al existentes. Las aberturas en dicho sector,  color idem existente. En el sector 1 de actuación se pinta el acceso lateral, y el volumen de los sshh.

Al interior se pinta todo el sector donde se sustituyen cubiertas, y sshh de alumnos.

El color será idem al existente.

En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos.

17.3 	Tipos

En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos.

En superficies con revoques nuevos se deberá esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la pintura. Se aplicara una mano de imprimación para luego dar dos manos mínimas de pintura.

a-Pintura de cielorrasos Se pintarán la totalidad de los cielorrasos con pintura para cielorrasos blanco mate de alta performance tipo INCA CIELOS RASOS DIRECTO SOBRE HONGOS. , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)

b- Pintura de interior.

los muros se pintarán con 2 manos de pintura látex al agua lavable mate para interiores tipo INCALEX ANTIBACTERIAS, (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad), color blanco o similar.

En el sector del baño sobre el corredor se pintarán también las mochetas de las ventanas A04 y A05.

c-Pintura exterior. En los sectores que se indiquen a pintar en el exterior se utilizará pintura impermeabilizante elastomérica para exteriores tipo INCAFRENT , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)color idem a existente.

d- Pintura sobre elementos metálicos. En todos los casos se utilizará esmalte sintético tipo INCALUX, (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad) de los colores que se indiquen en planillas y detalles con terminación brillante. Debe formar una película pareja y continua sin gotas ni chorreados visibles. Se aplicará exclusivamente con pistola airless.

e-Pintura sobre carpintería de madera

En todos los casos las superficies llevarán 2 manos de fondo tipo INCA FONDO BLANCO + 2 manos de Esmalte sintético tipo INCALUX , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)color idem al existente. Debe formar una película pareja y continua sin gotas ni chorreados visibles. Se aplicará exclusivamente con pistola airless.

18	Cielorrasos

18.0	Definición.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

Los mismos se colocarán en las ubicaciones que se indican en la los recaudos gráficos.

18.1	Clasificación por tipo de materiales

18.1.1	Cielorraso de yeso estructurado placa común.

Se ubicarán en todos los locales en los que se indique en los recaudos gráficos.

En general se realizarán con placas de yeso estándar de 12.5mm de espesor, colocadas atornilladas a estructura de perfiles galvanizados (soleras y montantes de 35 y 34mm respectivamente).

Una vez replanteada la altura del cielorraso, se colocarán 2 soleras de 35mm sobre muros de los lados mayores fijadas con taco de nylon n°8 cada 40cm. Dentro de las soleras en sentido perpendicular se colocaran los montantes cada 40cm fijados con tornillos tipo T1. Sobre éstos se colocarán las vigas maestras, montantes de 34mm cada 1.20m, en las cuales se fijarán velas rígidas conformadas por un montante 34 vertical y un perfil solera 35 perpendicular fijado a la losa con 2 tacos de nylon y tornillo n°8.

Una vez armada la estructura se fijarán a la misma las placas en sentido transversal a la trama de montantes y trabadas entre sí. Se fijarán con tornillos tipo T2 cada 30cm y cada 15cm en el borde de la placa.

Toda la superficie deberá quedar perfectamente nivelada.

En el momento de colocar las placas deberá dejarse indicado en las mismas de alguna manera (marca de lápiz, perforación en un punto con taladro, etc.) la ubicación exacta de las cajas de la instalación eléctrica para realizar posteriormente los cortes necesarios de la forma más precisa posible.

En general todas las superficies de yeso serán perfectamente enduidas y lijadas como base de la capa de pintura, no admitiéndose discontinuidades de ningún tipo ni regruesos visibles en las uniones ni los bordes.

En todos los casos llevará un perfil buña perimetral.

Se deberán realizar las tapas de registro indicadas en los recaudos, estas serán de placas de yeso y se montarán sobre un marco de perfilería Armstrong para placas móviles.

Se deberá prever la colocación de un aislante termoacústico tipo Lana de vidrio Isover 18k/m3 en todo el sector de la cubierta nueva que lleva cielorraso de yeso.

F	 Cubiertas

19	Inclinadas

Ya se describen en el punto No 6 de la presente MCP.

G	Instalaciones

20	Acondicionamiento Sanitario

Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos correspondientes, las Memorias específicas de Instalación Sanitaria y la MCGMTOP.

En general los aparatos se colocarán según se indica en los recaudos gráficos. La distancia del eje de un inodoro al plano vertical lateral más próximo nunca será inferior a 35cm, y en los casos de inodoro y bidet la distancia entre los ejes respectivos no será inferior a 60cm.

El contratista deberá coordinar y verificar la posición de las instalaciones en relación con las salidas de los aparatos. No se admitirán errores en los cortes de los revestimientos de piso.

Las cajas sifonadas se colocarán entre los aparatos o en lugares poco visibles del Local y en todos los casos deberán coincidir con al menos 1 junta del revestimiento del piso, para lo que se fijarán a su posición final en conjunto con el replanteo del pavimento.

20.1 SSHH Alumnos

a-Artefactos sanitarios

Todos los aparatos y accesorios serán de losa sanitaria blanca de primera calidad.

En servicios higiénicos de alumnos los inodoros serán modelo CORTO UNIVERSAL DE FERRUM (para alumnos y docentes)  código IFAB , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad), y los accesorios previstos serán un portarrollo de embutir y una percha por compartimento (h=1.60m) o por servicio higiénico.

En los SSHH de prescolares, se colocara inodoro y lavatorio modeo FERRUM para niños. , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)

Los accesorios previstos serán un portarrollo de embutir y una percha por compartimento  (h=1.20m) o por servicio higiénico.

Los inodoros se asentarán con cemento portland blanco y se fijarán mediante tornillos de bronce y tacos embutidos.

En servicios higiénicos de alumnos serán piletas de acero inoxidable de igual o mejor calidad que tipo Romana de Inox Uruguay.

b-Grifería

Todas las griferías serán de bronce cromado, y los tipos serán los siguientes:

•	En servicios higiénicos de alumnos: con accionamiento manual por pulsador, de cierre automático, por sistema hidromecánico, para baja presión (2 a 10 mca). Tipo Modelo Presmatic Deluxe de mesa de DOCOL, cod. 17160006 , (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)c-Cisternas

Se suministrará y colocarán cisternas embutidas de 14 lts de capacidad (tipo Magia o similar), y contarán cada una con una llave de paso de termofusión con volante y capuchón cromado.

d-Llaves de paso

Todas las llaves de paso serán de polipropileno termofusión con volante y capuchón cromado, con la siguiente ubicación:

en la entrada de abastecimiento de cada baño

en cada cisterna proyectada

e-Accesorios

La sujeción de los inodoros al pavimento se realizará por medio de bulones de Acero inoxidable de 3/8”, afirmados en tacos de expansión de bronce o acero inox. La junta entre los artefactos y el pavimento se sellará exclusivamente con silicona neutra.

Las válvulas de descarga de los artefactos serán de bronce cromado o de acero inoxidable. Entre ellas y los tubos de PVC se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Los marcos y rejillas de piso de los SSHH serán de bronce o acero inoxidable debidamente sujetos al contrapiso mediante grapas soldadas.

Las colillas de conexión de los artefactos serán plásticas con extremos metálicos (serán uno macho y el otro hembra) debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de piezas (niple, entrerrosca o prolongación).

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del artefacto. En todos los casos se dispondrán tapajuntas niquelados.

f- Varios

Los accesorios previstos para sshh alumnos, prescolares y de maestro serán un portarrollo de embutir y una percha por compartimento  (h=1.20m) o por servicio higiénico. Un dispensador de papel en cada sshh y un dispensador de jabón por cada sshh

22.2 Tanque de agua y red exterior de abastecimiento.

22.2.1. Suministro y colocación de tanque de agua de capacidad 1100 lts.

Se deberá suministrar y colocar un depósito de polietileno tricapa (tipo perdurit aprobado, UNIT 559/83, (o que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)) con capacidad de 1100 lts.

22.2.2 Abastecimiento desde tanque de agua.

Se deberá hacer nueva la  tubería de bajada se ejecutará en hierro galvanizado ø32 mm, inmediatamente a la salida de la misma, se colocará unión doble ø32 mm y Té ø32 mm con reducción a ø25 mm a fin de derivar la purga, para realizar la purga se usará niple en HG ø25 mm de 15 cm con llave de paso de ¼ vuelta ø25 mm y tapón macho. La tubería de bajada se continuará con HG ø32 mm y contará con ruptor de vacío en HG ø19 mm; con malla filtro en su extremo libre, el ramal principal de distribución se dispondrá de forma enterrada exterior con tubería roscada en PP-R ø32 mm.

Cada servicio del local contará con su derivación del ramal principal, ejecutada mediante Té ø32 mm con reducción a ø25 mm, todas las cañerías de agua realizadas de forma enterrada serán protegidas con arena mediana y una capa de mortero en relación 4 X 1.

Todas las cañería que se coloquen a la exterior serán realizadas en hierro galvanizado y se protegidas con 2 manos con pintura convertidor - antioxidante

22.2.3 Alimentación de agua a los servicios, cañería de distribución.

Se sustituirán todas las cañerías internas de abastecimiento de agua por tubería en PP-R, de forma embutida por pared respetándose todas las indicaciones del fabricante respecto a la instalación de éste material. Se colocara "TE" de derivación para cada servicio con reducción en ambos extremos ø25 mm.

En cocina la entrada para abastecer se efectuará en diámetro ø25 mm.

Todas las cañerías para agua caliente se efectuarán en PP-R diámetro 20 mm

22.3 Ajuste de pozo semisurgente y bomba.

Se deberá reparar el brocal del pozo de agua existente que hoy esta en malas condicione. Se deberá recosntruir la cámara de ladrillo revocada, dejando una tapa de hierro de 60*60 con un candado.

El equipo de bombeo que hoy está cubierto de mezcla de arena y portland, se deberá limpiar y acondicionar.

Se adjunta un foto a efectos de graficar la situación.

23	Acondicionamiento Eléctrico

Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos correspondientes, las Memorias específicas de Instalación Eléctrica, la MCGMTOP.

Las canalizaciones a la vista deben replantearse en obra y su ubicación ser aprobada por el ASO y el AP.

1-Puestas.

Se colocarán en las alturas establecidas en los recaudos respectivos, en general los tomas de potencia se colocarán a +0.30m de NPT, los tomas sobre mesada o para equipamientos específicas (heladeras, etc.) se colocarán según lo indicado en planos, de no indicarse las alturas se consultará al ASO cada caso en particular. Las cajas de registro en general se colocarán a +2.10m

En las paredes que sean revestidas se calculará la posición de las cajas de manera tal que queden sobre las juntas del revestimiento, para esto se dejarán sin amurar hasta que se realice el replanteo del mismo.

2-Luminarias

Serán de los tipos establecidos en el cuadro de luminarias, en el caso de utilizarse modelos diferentes de los especificados deberán presentarse muestras de los mismos al ASO y al AP quienes exclusivamente autorizarán la sustitución.

24	Obras Accesorias y Asistencia a Subcontratos

24.1	Limpieza de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a la ocupación y habilitación del local para su uso.

Finalizada la obra el Contratista se retirará de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el ASO, y según sus instrucciones específicas al respecto.

Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente tanto de la propia obra como de las excavaciones.

24.2	Ayudas a Subcontratos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.