	Local
	Condiciones de proyecto en Luxes

	Áreas de Oficinas

	General
	100 escalable a 300

	Áreas donde se trabaja con pantalla de video
	100 escalable a 300

	Planos de trabajo
	500 focalizada en la zona de trabajo

	Salas de lectura
	100 escalable a 200

	Puestos de lectura
	500 en la zona de lectura

	Áreas de Formación de recursos Humanos

	General
	200 escalable a 500

	Pizarrón
	750 focalizados sobre pizarrón

	Áreas Hospitalarias 

	áreas comunes
	500-750-1000

	habitaciones con pacientes
	100 escalable hasta 200

	Iluminación general en sala de operaciones
	300 dimerizable hasta 50

	mesa de operaciones
	1000 escalable más de 2000

	Áreas de personal

	Vestuarios
	100

	Áreas recreativas y de estar 
	100 escalable hasta 200

	Área de Comedores
	200

	Áreas de SSHH 
	150

	Áreas industriales

	Talleres de reparaciones eléctricas y electrónicas
	1000

	Áreas de trabajo en Talleres generales 
	200

	Áreas de trabajo en costurero
	200

	Áreas de test de equipos
	1000 a 2000

	Salas de máquinas y calderas
	100

	Áreas de depósitos
	100

	Áreas de Circulación

	Circulaciones de uso ocasional
	25

	Áreas de escaleras
	150

	Circulaciones de uso habitual
	50

	Estacionamientos 
	30


Se presenta tabla completa correspondiente a

B – Niveles mínimos requeridos para la iluminación, numeral 2, páginas 503 y 504 de la Memoria para la CSM del BSE.
.

