# ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, tanto de hardware como de software.

- Se incluirá junto con estas tablas de características técnicas del equipo / sistema que se oferte rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un “data sheet” (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso), en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.

- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutitos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin perdida alguna de funcionalidad.

- Los requerimientos eléctrico directo a la Red de 220-240 Vac 50 Hz, y donde sea necesario será obligatorio, toma externa de 12 Vcc (alimentación ambulancia).

SERVICIO DE REHABILITACION

| Equipo | Código Equipo | Código Espacio | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanza para cargas suspendidas, para grúa BI.REH077 | BI.REH032 | 1402 | 1 |
| Balanza plataforma 1.20 x 1.20 mts | BI.REH031 | 1402 | 1 |
| Banco de cuádriceps | BI.REH109 | 1406 | 3 |
| Bicicletas elípticas (C. Elíptico) | BI.REH013 | 1406 | 2 |
| Bicicletas ergométricas c/respaldo | BI.REH014 | 1406 | 3 |
|  |  | 1407 | 1 |
| Caja de herramientas básicas | GE.REH018 | 2422 | 1 |
| Cama elástica | BI.REH019 | 1402 | 1 |
| Caminadores (cinta rodante) | BI.REH022 | 1406 | 2 |
|  |  | 1407 | 1 |
| Carro porta-equipos | MC.REH023 | 1400 | 1 |
| Colchoneta para ejercicios | BI.REH024 | 1407 | 8 |
| Dinamómetro Jamar | BI.REH028 | 1402 | 1 |
| Equipo de Evaluación completa de la capacidad funcional | BI.REH046 | 1400 | 1 |
| Equipo de Iontoforesis y generador Galvánico | BI.REH035 | 2406 | 3 |
|  |  | 2408 | 2 |
| Equipo de Isocinética | BI.REH036 | 1404 | 1 |
| Equipo de magnetoterapia, portátil | BI.REH038 | 2405 | 4 |
| Equipo de marcha suspendida | BI.REH039 | 1407 | 1 |
| Equipo de Musculación | BI.REH041 | 1406 | 2 |
| Equipo de realidad virtual | BI.REH043 | 1407 | 1 |
| Equipo de Ultrasonidos | BI.REH044 | 1401 | 4 |
| Escalera con rampa | BI.REH048 | 1406 | 1 |
|  |  | 1407 | 1 |
| Escalerillas de hombro | BI.REH049 | 1412 | 3 |
| Espaldera de un cuerpo madera | BI.REH050 | 1406 | 4 |
|  |  | 1407 | 2 |
|  |  | 1412 | 4 |
| Espejo móvil | BI.REH051 | 1406 | 1 |
| Estación de Entrenamiento | BI.REH054 | 1406 | 1 |
|  |  | 1412 | 1 |
| Estación de trabajo de miembro superior | BI.REH053 | 1407 | 1 |
|  |  | 1412 | 2 |
| Goniómetro para grandes articulaciones | BI.XX062 | 1020 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
| Goniómetro para pequeñas articulaciones | BI.XX034 | 1020 | 1 |
|  |  | 2307 | 1 |
|  |  | 2311 | 1 |
|  |  | 2331 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
| Grúa movilización pacientes | BI.REH077 | 1406 | 2 |
|  |  | 3040 | 1 |
|  |  | 3138 | 1 |
|  |  | 4040 | 1 |
|  |  | 4138 | 1 |
|  |  | 5040 | 1 |
| Hidrocolator calor para 4 compresas | BI.REH063 | 1406 | 1 |
|  |  | 1412 | 1 |
| Jaula de suspensión | BI.REH066 | 1407 | 1 |
| Juego 4 cuñas Skay diferentes tamaños | BI.REH067 | 1401 | 3 |
| Juego de pesas con soporte | BI.REH068 | 1401 | 3 |
| Juego de rulos | BI.REH069 | 1401 | 3 |
| Juegos de 6 sacos en skay en arena de 1/2 a 5 kg. | BI.REH070 | 1401 | 3 |
| Laboratorio de marcha, fotogabimetría | BI.REH130 | 2400 | 1 |
| Lámpara de IR, pie | BI.REH072 | 1403 | 2 |
| Láser | BI.REH073 | 1403 | 2 |
| Mesa de preparación mural | GF.REH081 | 2413 | 1 |
|  |  | 2422 | 1 |
| Mesa de tracción computerizada | BI.REH082 | 2412 | 1 |
|  |  | 2414 | 1 |
| Mesa diván de madera | MC.REH084 | 1406 | 4 |
|  |  | 1412 | 4 |
|  |  | 2404 | 1 |
|  |  | 2405 | 1 |
|  |  | 2406 | 1 |
|  |  | 2408 | 1 |
|  |  | 2415 | 1 |
|  |  | 2416 | 1 |
| Mesa en herradura, 4 puestos | BI.REH085 | 1415 | 2 |
| Mesas Individuales | BI.REH088 | 1415 | 4 |
| Muñequeras y tobilleras lastradas de 0,5 a 5 kg | BI.REH089 | 1403 | 3 |
| Paralela 3,5 mts | BI.REH095 | 1406 | 1 |
|  |  | 1407 | 1 |
| Poleas | BI.REH100 | 1407 | 1 |
|  |  | 1415 | 2 |
| Set de ejercitadores para manos y dedos | BI.REH104 | 1402 | 8 |
| Set de fisiobalones de diferentes anchos | BI.REH105 | 1402 | 6 |
| Set de pelotas lisas y corrugadas | BI.REH106 | 1402 | 10 |
| Silla para terapia | MC.REH111 | 1406 | 5 |
|  |  | 1412 | 6 |
|  |  | 1415 | 10 |
| Silla resistente a la humedad | BI.REH131 | 1423 | 8 |
| Tabla de Boheler (propiocepción) | BI.REH116 | 1407 | 1 |
| Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoyapiés | MC.XX035 | 1407 | 1 |
| Tanques de hidroterapia de miembro inferior | BI.REH121 | 1423 | 4 |
| Tanques de hidroterapia de miembro superior | BI.REH122 | 1423 | 3 |
| Tarima c/ colchón HD | BI.REH124 | 1407 | 1 |
| Tens de mesa | BI.REH126 | 1403 | 7 |
| Timón (Rueda de Hombro) | BI.REH132 | 1407 | 1 |

EQUIPOS DE TRASLADO

| Código Espacio | Código Equipo | Equipo | Cant. Traslado | Servicio de donde se traslada | Cant. A trasladar | Modelo que se traslada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 | BI.REH042T | Equipo de onda corta | 1 | Fisiatría | 1 | CEC /US1 |
|  | BI.REH045T | Equipo de Ultrasonidos | 5 | Fisiatría | 5 | CEC /US1 4 x IBRAMED / SONOPULSE |
|  | BI.REH047T | Equipo para baño de parafina | 2 | Fisiatría | 2 | CARCI/3022 (4 kg) |
|  | BI.REH071T | Lámpara de IR, mesa | 1 | Fisiatría | 1 | SOLUX / 710 |
| 1407 | BI.REH020T | Camilla de bipedestación | 1 | Fisiatría | 1 | S/R |
|  | GE.REH025T | Congelador vertical (Freezer) | 1 | MF80 Panavox en Planta Baja fisiatría + FVJ-100K James en Fisiatría Gimnasio + MF72 Panavox en Lab. Bacteriología | 1 | FVJ-100k James |
| 1412 | GE.REH025T | Congelador vertical (Freezer) | 1 | MF80 Panavox en Planta Baja fisiatría + FVJ-100K James en Fisiatría Gimnasio + MF72 Panavox en Lab. Bacteriología | 1 | MF72 Panavox |
| 1423 | BI.REH122T | Tanques de hidroterapia de miembro superior | 1 | Fisiatría | 1 | FERNO ILLE/SR |
| 2403 | GE.XX009T | Horno microondas | 1 | Fisiatría | 1 | PUNKTAL / OK-EMT 2012 |
| 2404 | BI.REH034T | Equipo de corriente interderencial | 1 | Fisiatría | 1 | IBRAMED / NEURODYN (6230) (TENS, FES, Interferencial, Interferencial pré-modulada, Aussie, Russa, Polarizada e Microcorrente.) |
|  | BI.REH127T | Tens dos canales | 1 | Fisiatría | 1 | CONFOR / TENS D |
| 2405 | BI.REH034T | Equipo de corriente interderencial | 1 | Fisiatría | 1 | IBRAMED / NEURODYN (66231) (TENS, FES, Interferencial, Interferencial pré-modulada, Aussie, Russa, Polarizada e Microcorrente.) |
|  | BI.REH037T | Equipo de magnetoterapia, MM | 1 | Fisiatría | 1 | SR |
| 2422 | BI.REH009T | Baño María | 1 | Fisiatría | 1 | SARNIGUET |

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:		SERVICIO DE REHABILITACIÓN

LOTE:			REHABILITACIÓN

| Equipo: | BANCO CUAPDRICES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH109 |
| Locales ubicación | 1406 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Banco para ejercicios de miembros. |  |
| Para la realización de múltiples ejercicios de flexo-extensión de miembros, tanto inferiores como superiores. |  |
| Debe disponer de un respaldo graduable en profundidad permitiendo situarlo de forma horizontal. |  |
| Con dos brazos laterales, que dispondrán de dos barras telescópico-radiales pivotantes en un eje transversal con disco selector fijo a la armadura mediante cajas dobles en rodamientos a bolas. |  |
| Debe tener la estructura que permita acoplar los dispositivos necesarios para la realización del ejercicio requerido. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - Topes almohadillados. |  |
| - Empuñaduras y pesas. |  |
| - Manecillas bilaterales para la graduación de los topes fijadores de muslos. |  |
| - Mando central para la graduación del respaldo |  |
| Soporte base para el almacenamiento de las pesas retén. - 2 x pesas de ½ kg. - 6 x pesas de 1 kg. - 2 x pesas de 2 kg. |  |
| Estructura metálica rematada en material acondicionado y tapicería ignífuga. |  |

| Equipo: | BALANZA PLATAFORMA 1200 X 1200 MM | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH031 |
| Local ubicación: | 1402 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Báscula de suelo con rampa. |  |
| Con visor de peso, tara, totalización y acumulado. |  |
| Salida impresora. |  |
| Capacidad de pesado mínima: 100 kg. Especificar. |  |
| Dimensiones aproximadas 1200*1200 mm a fin de que se pueda adaptar al espacio disponible. |  |

| Equipo | # BICICLETAS ELÍPTICAS |  | Código Equipo: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BI.REH013 |
| Locales ubicación | 1406 | Cantidad: 2 |  |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Bicicleta elíptica. |  |
| Con muy buena ergonomía mediante un ancho de zancada no inferior a 45 cm y la separación mínima entre peldaños. |  |
| Sistema de freno magnético. |  |
| Libre de mantenimiento. |  |
| Con pedaleo suave y silencioso con diferentes tensiones. |  |
| Con rodamiento de alta resistencia en todas las partes móviles. |  |
| Dispondrá de pantalla con al menos 10 perfiles predefinidos de entrenamiento. |  |

| Equipo: | BICICLETAS ERGOMÉTRICAS C/RESPALDO | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH014 |
| Local ubicación: | 1406, 1407 | Cantidad: 3 +1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Bicicleta ergométrica con respaldo, reclinada. |  |
| Sistema de freno electromagnético con generador sin necesidad de conexión a red. |  |
| Estructura de tubo elíptico de gran rigidez o su equivalente. |  |
| Asiento anatómico con asas laterales con sensores de pulso incorporados. |  |
| Panel de control con indicadores de tiempo, vatios, distancia, calorías, velocidad, rpm, pulso y perfil de programa seleccionado. |  |
| Deberá disponer de al menos 30 programas diferentes de entrenamiento. 10 perfiles con 4 niveles de intensidad en cada perfil. Especificar. |  |
| Sistema de medición de pulso integrado en manillar y telemétrico inalámbrico. |  |
| Con al menos 15 niveles de resistencia. Especificar. |  |
| Pedales con correa envolvente ajustable para asegurar y fijar el pie. |  |
| Sistema de transmisión mediante correa que no precise mantenimiento. |  |
| Trasmisión mediante correa o sistema que asegure un bajo nivel de ruido. |  |
| Bases antichoques de poliuretano. |  |
| Estabilizadores regulables. |  |
| Ruedas para un fácil transporte. |  |
| Se deberá indicar: |  |
| - Declaración de conformidad. |  |
| - Dimensiones mm. |  |
| - Peso Kgs. |  |

| Equipo: | CAJA DE HERRAMIENTAS BÁSICAS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GE.REH018 |
| Local ubicación: | 2427 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Caja de herramientas básicas para materiales termoplásticos, prótesis y orto prótesis. |  |
| Se compone al menos por: Especificar |  |
| - Martillo. |  |
| - Juego de destornilladores. |  |
| - Juego de alicates. |  |
| - Juego de llave inglesa. |  |
| - Taladro eléctrico. |  |
| - Juego de sierras manuales. |  |
| - Nivel de burbuja o digital. |  |
| - Cinta métrica. |  |
| - Juego de llaves Allen. |  |
| - Juego de limas. |  |

| Equipo: | CAMA ELÁSTICA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH019 |
| Local ubicación: | 1402 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Cama elástica para trabajar alteraciones del equilibrio. |  |
| Con base antideslizante. |  |
| Deberá incluir barra de sujeción regulable de altura al menos 70 - 115 cm. |  |
| Desmontable, apto para interior y exterior. |  |
| Se deberá indicar dimensión de la misma y la capacidad de peso que es capaz de albergar. |  |

| Equipo: | CAMINADORES (CINTA RODANTE) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH022 |
| Local ubicación: | 1406, 1407 | Cantidad: 2 +1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Caminador, pista rodante. |  |
| Diseñada para entrenamientos de entre 7 y 20 horas a la semana. |  |
| A motor debe proporcionar una velocidad variable de entre al menos 1 y 20 km/h con el menor nivel de ruido sonoro. |  |
| Su motor tendrá características que le permitan un uso eficiente con el menor consumo de energía. |  |
| Debe permitir que su tapiz rodante posea capacidad de inclinación de la menos 5%. |  |
| Con pantalla LED con al menos 10 perfiles predefinidos y 3 niveles de intensidad. |  |
| Debe disponer de programa de control del ritmo cardíaco (HRC). |  |
| Perfiles personalizables. |  |
| Ruedas de transporte y fácil plegado. |  |
| Dimensiones no inferiores a Largo 180 cm Ancho 90 cm Alto: 145 cm. |  |
| Capacidad para un peso de usuario al menos de 100 kgr. |  |
| Se deberán especificar todos los valores reales del sistema que se oferta. |  |

| Equipo: | CARRO PORTA-EQUIPOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.REH023 |
| Local ubicación: | 1400 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Coche portaequipos con las siguientes características: |  |
| Dos bandejas multiposicionales: horizontal o inclinadas hasta 20º, pintadas en epoxi polvo, que incorporan alojamientos para organizar los cables y hueco posterior para almacenar cables y alimentador en un espacio separado. |  |
| Bastidor de acero pintado en epoxi. Se valorará estructura en acero inoxidable. Describir e indicar AISI. |  |
| 4 Ruedas giratorias, dos de ellas con freno. |  |
| Distancia entre baldas al menos de 30 cm. |  |
| Dimensiones aprox. 44 x47x95 cm. Especificar. |  |

| Equipo: | COLCHONETA PARA EJERCICIOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH024 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Colchoneta en gomaespuma de 25 kg. de densidad, tapizada en material resistente y de fácil limpieza. |  |
| Dimensiones útiles 200 x 100 x 5 cm. |  |
| Con asas. |  |

| Equipo: | DINAMÓMETRO JAMAR | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH028 |
| Local ubicación: | 1402 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Diseñado para medir la fuerza manual. |  |
| Indicadores analógicos. |  |
| Asa regulable (ajustable en 5 posiciones). |  |
| Proporciona medidas precisas desde 0 a 90 kg. |  |
| Las mediciones se leerán en kg. |  |
| Cada dinamómetro estará calibrado y certificada su precisión. |  |
| Se incluirá: 1 x maletín duro de protección. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE IONTOFORESIS Y GENERADOR GALVÁNICO | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH035 |
| Local ubicación: | 2406, 2408 | Cantidad: 3 + 2 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Tens de dos canales con la siguiente configuración: |  |
| NMES fortalecimiento + TENS. |  |
| Electro-estimulación NMES. |  |
| Corriente de estimulación 0 - 99.5 mA. |  |
| Modo de corriente CC. |  |
| TENS convencional. |  |
| Burst (ráfaga). |  |
| Frecuencia modulada. |  |
| Duración de fase modulada. |  |
| Con capacidad para realzar programas personalizados al menos 5. Especificar. |  |
| Programas pre-configurados 23 x NMES + 5 x TENS |  |
| Programación secuencial. |  |
| Duración de fase 400 Ós. |  |
| Frecuencia 1 - 120 Hz. |  |
| Temporizador 0 - 99 minutos. |  |
| Con pantalla con control de dosis y tiempo. |  |
| Forma de onda bifásica simétrica, 2 canales (no independientes) |  |
| Se deberán incluir los siguientes accesorios: |  |
| - 1 x Set de cables Paciente y electrodos. |  |
| - 1 x Batería 1,5 horas. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE ISOCINÉTICA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH036 |
| Local ubicación: | 1404 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Equipo isocinético multi-articular para la monitorización de lesiones físicas que causan limitaciones funcionales. |  |
| Permitirá la evaluación, diagnóstico y rehabilitación mediante los siguientes modos: isocinético, pasivo, isométrico, isotónico, excéntrico y reactivo. |  |
| Deberá incluir dispositivos para tratar y valorar rodilla, codo, hombro, tobillo, cadera y muñeca. Describir. |  |
| Permitirá disponer de información documentada y exportable a través de gráficos, informes de evaluación general, completos de progreso, de al menos 15 parámetros. |  |
| El sistema debe disponer de silla con regulación en altura y avance motorizado. |  |
| Display para la gestión del sistema. |  |
| Se deberá especificar: |  |
| - Características de la estación de datos clínicos, monitor, sistema de activo, procesador, memoria…. |  |
| - Normativas aplicadas. |  |
| - Modos de velocidad, y torques. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, PORTATIL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH038 |
| Local ubicación: | 2405 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Equipo para aplicación de magnetoterapia, portátil. |  |
| Con pantalla gráfica digital. |  |
| Con generador de campo magnético variable con rango al menos de 5– 70 Gauss y frecuencia 5 a 70 Hz. Se deberá indicar el rango de Gauss y frecuencia que se ofrece en la propuesta. |  |
| Al menos dos canales independientes. Especificar. |  |
| Se incluirán: |  |
| - Protocolos pregrabados. |  |
| - Podrá trabaja en modo continuo o pulsátil |  |
| - Debe disponer de una amplia gama de aplicadores. Se incluirán al menos 2. |  |
| - Maletín o funda protectora. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE MARCHA SUSPENDIDA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH039 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sistema de suspensión dinámico móvil para reducir la carga del peso de los pacientes durante la rehabilitación. |  |
| Con ajuste de altura y brazos ajustables y desmontables. |  |
| Ajuste vertical no inferior a 1500 mm. |  |
| Con un ajuste de carga no inferior a 80 kg. |  |
| Se indicará el peso máximo de soporte de paciente y normativa que cumple. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE MUSCULACIÓN | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH041 |
| Local ubicación: | 1406 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Unidad multiuso con múltiples posibilidades de peso para un entrenamiento progresivo. |  |
| Debe permitir al menos 10 ejercicios diferentes. Se deberá indicar los que posee. |  |
| Debe permitir el ejercicio directo sin sensación de distensión. |  |
| Con control del ejercicio con una tensión máxima de al menos 75 kg. |  |
| Asiento plegable. |  |
| Para un ejercicio controlado y ejercicio guiado. |  |
| Con sistema de poleas con rodamientos para un ejercicio muy suave y directo. |  |
| Se deberá indicar las dimensiones y el peso de la unidad. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH043 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Equipo de realidad virtual. |  |
| Sistema terapéutico que ayude al proceso de la rehabilitación de los pacientes afectados por enfermedades neuro-motoras por el estímulo multisensorial. |  |
| El sistema suministrará los panoramas de la realidad virtual para que los pacientes obren recíprocamente con, y a través del movimiento. Describir. |  |
| El sistema incluirá al menos: |  |
| - 1 x unidad detectora del movimiento. |  |
| - 1 x Proyector no inferior a 4000 ANSI lúmenes. |  |
| - 1 x estación de trabajo con pantalla táctil. |  |
| - 1 x Web-cam. |  |
| - Sistema gestor de base de datos de paciente. |  |
| - Unidad gestora y de planificación del proceso de terapia. |  |
| - Sistema de anclaje a techo o pared. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE ULTASONIDOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH044 |
| Local ubicación: | 1401 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Equipo para tratamiento por ultrasonidos, 1 canal. |  |
| De sobremesa, fácilmente manejable. |  |
| Con display digital para un fácil manejo y operación. |  |
| Mínimo nivel de interferencia electromagnética. |  |
| Con cabezal multifrecuencia de 1 / 3 MHz con control de contacto e impermeable para tratamientos debajo del agua. |  |
| Potencia de salida de al menos un rango 0-1.5 Wcm² en modo continuo y de 0-2 Wcm² en modo pulsátil. |  |
| Debe de disponer de la posibilidad de conectar el equipo a los equipos para aplicaciones combinadas. |  |
| Al menos 15 programas de tratamiento memorizados. Especificar. |  |
| Capacidad para almacén de programas libres, a elección del usuario. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x cable de corriente eléctrica. |  |
| - 1 x cabezal de 1 / 3 MHz con un área emisora no inferior a 3 cm2 y con sensor de contacto. |  |
| - 2 x bote de gel de contacto. |  |

| Equipo: | EQUIPO DE EVALUACIÓN COMPLETA DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH046 |
| Local ubicación: | 1400 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Equipo de evaluación completa de la capacidad funcional de un paciente |  |
| Sistema de test funcional que realiza una evaluación completa de la Capacidad Funcional (FCE, FCA, PCE, o WCE) con informes automatizados. |  |
| Posibilidad de realizar pruebas físicas estándar o personalizados. |  |
| Con tolerancia de posición y pruebas de tiempo-movimiento científicamente investigados. |  |
| El rango funcional de movimiento (DE) le permitirá reproducir cualquier trabajo, ya sea para probar o hacer ejercicio, gracias al accesorio incorporado que se mueve en un número infinito de posiciones. |  |
| La unidad debe ofrecer mediciones independientes de la izquierda y la derecha aunque trabajen a la vez. |  |
| Los resultados se compararán con las normas internacionales de MTM en los protocolos que se ocupan del trabajo real. |  |
| Proporcionará evaluaciones con fundamento jurídico con informes automatizados al margen de la introducción manual de datos. |  |
| El sistema permitirá ser utilizado para una variedad de dinámicas de elevación, transporte y ejercicios de movimiento funcional. |  |
| Se incluirá un sistema completo y funcional compuesto al menos por: Especificar. |  |
| - Estantes regulables en altura. |  |
| - Rango funcional de movimiento. |  |
| - Kit de calibración completo. |  |
| - Sistema del ritmo cardíaco. |  |
| - Gráficos en tiempo real. |  |
| - Estandarizados, opciones personalizadas y súper protocolos. |  |
| - Plataforma universal. |  |
| - Conjunto completo de accesorios. |  |
| - Mando-herramientas de evaluación. |  |
| - Informes automatizados en columna. |  |
| - Transductor integrado de fuerza. |  |
| - Comandos de voz. |  |
| - Transmisión inalámbrica de datos a ordenador. |  |
| El sistema se suministrará completo y listo para funcionar junto con una semana de formación de 8 horas x día para, al menos para dos usuarios. |  |

| Equipo: | ESCALERA CON RAMPA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH048 |
| Local ubicación: | 1406, 1407 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sistema modular para escaleras con rampa. |  |
| Los pasamanos deberán ser graduables en altura. |  |
| Sistema adecuado para una correcta nivelación. |  |
| Rampa forrada de material antideslizante. |  |
| Armazón y pasamanos metálicos, rematados en cromo y poliéster o similar. |  |
| Peldaños de madera barnizada con protecciones antideslizantes. |  |
| Se deberá incluir: Especificar. |  |
| - 1 x módulo de descanso de 600 x 600 x 630 mm aprox. |  |
| - 1 x módulo de rampa de 2000 x 600 x 630 mm aprox. |  |
| - 1 x módulo de escalera con tres peldaños. Altura del peldaño aproximadamente 20 mm. |  |

| Equipo: | ESCALERILLAS DE HOMBRO | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH049 |
| Local ubicación: | 1412 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Escalerilla de dedos. |  |
| Construida en madera barnizada. |  |
| Con 24 peldaños. |  |
| Dimensiones aprox: 1000 x 75 x 44 mm. Especificar. |  |

| Equipo: | ESPALDERA DE UN CUERPO MADERA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH050 |
| Local ubicación: | 1406, 1407, 1412 | Cantidad: 4 + 2 + 4 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Espaldera de dos cuerpos. |  |
| Fabricada con barras verticales y transversales en madera. |  |
| Sistema de fijación a pared sencilla y segura. |  |
| Dimensiones no inferiores a 2400 x 1900 x 120 mm pero adaptable al espacio disponible. Especificar. |  |

| Equipo: | ESPEJO MÓVIL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH051 |
| Local ubicación: | 1406 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Espejo postural sobre base rodable, abatible. |  |
| Dimensiones aproximadas 75*180 cm. Especificar. |  |
| Superficie antivandálica. |  |
| Base en acero pintado epoxy. |  |

| Equipo: | ESTACIÓN DE TRABAJO DE MIEMBRO SUPERIOR | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH053 |
| Local ubicación: | 1407, 1412 | Cantidad: 1 + 2 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Unidad multifuncional que permita el tratamiento simultáneo de varios usuarios. |  |
| Diseño de cuatro lados para hacer un uso óptimo del espacio terapia a realizar sentado o de pie. |  |
| Para dos personas con discapacidad y que se permita ajuste de altura y ángulo de estantes laterales. |  |
| Bandeja trasera deslizable adecuada para un paciente sentado. |  |
| Puertas de doble cierre de seguridad. |  |
| Altura estantes interiores ajustables. |  |
| Ruedas con freno para facilitar la movilidad. |  |
| Especificar sus dimensiones. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x escalera de ejercicios de hombro. |  |
| - 1 x escalera de la abducción del hombro. |  |
| - 1 x lijadora bilateral. |  |
| - 1 x ejercitador para extender su alcance. |  |
| - 1 x arco ROM graduado con conos de apilado. |  |
| - 1 x lámina de cartón graduada. |  |
| - 1 x juego de remediación extensión de los dedos. |  |
| - 1 x tablero de manipulación. |  |
| - 1 x tablero perno horizontal de dos niveles. |  |

| Equipo: | ESTACIÓN DE ENTRENAMIENTO | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH054 |
| Local ubicación: | 1406, 1412 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Estación de ejercicio tipo Theraband o similar. |  |
| Combina ejercicios de fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad. |  |
| Especialmente diseñada para integrar el uso de elásticos de progresiva resistencia para trabajos de fuerza con balones, steps y elementos de control de la estabilidad. |  |
| La cavidad central puede incorporar cualquier tipo de balón de ejercicio, así como tablas de equilibrio. |  |
| La base debe pesar al menos 6 kg, siendo ligera y apilable. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 x set de elásticos de 3 intensidades diferentes. |  |
| - Agarraderas. |  |
| - 1 x barra acolchada de al menos 60 cm con los conectores. |  |
| - 1 x póster con al menos 20 ejercicios. |  |

| Equipo: | GONIÓMETRO PARA GRANDES ARTICULACIONES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX062 |
| Local ubicación: | 1020, 2307, 2311, 2422 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Goniómetro para grandes articulaciones. |  |
| Construído en acero inoxidable. |  |
| Su tamaño y forma ha de permitir una fácil medición de articulaciones cortas y largas. |  |

| Equipo: | GONIÓMETRO PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.XX034 |
| Local ubicación: | 1020, 2307, 2311, 2422 | Cantidad: 5 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Goniómetro para pequeñas articulaciones (manos). |  |
| Fabricado en acero inoxidable. |  |
| Tamaño y forma adaptada a la fácil medición de articulaciones cortas. |  |

| Equipo: | GRÚA MOVILIZACIÓN PACIENTES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH077 |
| Local ubicación: | 1406, 3040, 3138, 4040, 4138, 5040 | Cantidad: 7 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Grúa móvil versátil para su uso en las situaciones de elevación más comunes, como transferencias de cama a silla de ruedas, entre baños y bañera y elevaciones desde y hasta el suelo. |  |
| Regulable en tres alturas diferentes, según la necesidad. La posición intermedia será la configuración estándar. Se deberá indicar el rango de variación de la altura. |  |
| Estable independientemente del ajuste de altura a la que se utilice. |  |
| Dimensiones reducidas que permita su paso por pasillos y puertas sin tener que maniobrar en exceso. Se deberán indicar las dimensiones de la grúa: Anchura total Longitud total |  |
| Debe disponer de una capacidad de elevación al menos de 170 kg. |  |
| Fabricada en aluminio o acero inoxidable o materia similar de bajo peso y alta resistencia: diseño atractivo, fuerte y ecológico. Especificar el material de fabricación de la grúa. |  |
| Operatividad por medios hidráulicos. Se valora que al menos una de las unidades solicitadas sea operada eléctricamente con factor de seguridad y apto para trabajar en ambientes húmedos, piscinas, bañeras… |  |
| Disponibilidad de mecanismos de bajada de emergencia mecánica. |  |
| Con ruedas delanteras tipo monoblock no inferiores a 70 mm de diámetro, con capacidad giratoria |  |
| Al menos las ruedas traseras serán bloqueables. |  |
| Se incluirá: |  |
| - 2 x arnés de paciente por grúa. |  |
| - 1 x ítem BI.REH032 para las 7 grúas: balanza para cargas suspendidas al menos 100 kg. Describir. |  |

| Equipo: | HIDROCOLATOR CALOR PARA 4 COMPRESAS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH063 |
| Local ubicación: | 1406, 1412 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Hidrocolador de calor para 4 compresas. |  |
| Unidad en acero inoxidable, con termostato y sensor para evitar sobrecalentamientos. |  |
| Compacto, y de tamaño reducido. |  |
| Debe incluir bastidor de acero inoxidable para la colocación de las compresas. |  |
| Provisto de asa a cada lado para facilitar el manejo. |  |
| Con sistema de indicación luminosa de encendido y apagado. |  |
| Se debe incluir: |  |
| - 1 x tapa protectora. |  |
| - 1 x Set de 8 compresas. |  |

| Equipo: | JAULA DE SUSPENSIÓN | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH066 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Jaula de suspensión de Rocher. |  |
| Fabricado en estructura de acero pintado en epoxy formado por 4 bastidores de malla rizada galvanizada, anclados sobre 4 mástiles de tubo de acero cromado. |  |
| Medidas aprox. de 200 x 200 x 182 cm. Especificar. |  |
| Se deberá incluir |  |
| - 1 x Juego de cinchas con hebillas para mesa acanalada. |  |
| - 1 x Juego de sacos de 1/2 a 5 kg. |  |
| - 1 x Zapato con enganches. |  |
| - 1 x Talonera de lona con cuero y anillas. |  |
| - 1 x Cincha en forma de rombo para cabeza. |  |
| - 1 x Cincha de 53x14cm. |  |
| - 2 x Cinchas de 33x7cm. |  |
| - 8 x Ganchos inoxidables en forma de "S". |  |
| - 1 x Muelle calibrado de 5kg. |  |
| - 1 x Muelle calibrado de 15kg. |  |
| - 1 x Muelle calibrado de 25kg. |  |
| - 6 x Poleas nylon. |  |
| - 6 x Mosquetones cromados de 60mm. |  |
| - 4 x Ganchos de carabina 70 mm. |  |
| - 2 x Empuñaduras con mango de madera. |  |
| - 3 x Tablillas madera 2 orificios. |  |
| - 15 x Metros de cuerda nylon 6mm. |  |
| - 1 x mesa de tratamiento acanalada estructura metálica pintada epoxy cabezal abatible con regulación continua, tapizada sobre foam de 25 (densidad) de: 180 x 70 x 70 cm. |  |

| Equipo: | JUEGO 4 CUÑAS SKAY DIFERENTES TAMAÑOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH067 |
| Local ubicación: | 1401 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Juego cuñas de gomaespuma de 25 kg. de densidad tapizadas de las siguientes medidas aproximadas: |  |
| - 1 x 30x50x15cm. |  |
| - 1 x 40x50x20cm. |  |
| - 1 x 50x50x30cm. |  |
| - 1 x 30x30x10cm. |  |
| (Se deberán indicar el número y las medidas de las cuñas que se ofrecen) |  |

| Equipo: | JUEGO DE PESAS CON SOPORTE | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH068 |
| Local ubicación: | 1401 | Cantidad:3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Juego de 12 pesas de 1/2 a 5 kg. en acero cromado con indicador de peso. |  |
| Compuesto por: |  |
| - 2 x pesas de 1/2 kg. |  |
| - 2 x pesas de 1 kg. |  |
| - 2 x pesas de 2 kg. |  |
| - 2 x pesas de 3 kg. |  |
| - 2 x pesas de 4 kg. |  |
| - 2 x pesas de 5 kg. |  |
| - 1 x soporte para 12 pesas en madera barnizada. |  |

| Equipo: | JUEGO DE RULOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH069 |
| Local ubicación: | 1401 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Juego de rulos de gomaespuma de 25kg. de densidad, tapizados de diferentes tamaños aproximados: |  |
| - 1 de 50x15cm. |  |
| - 1 de 60x20cm. |  |
| - 1 de 60x30cm. |  |
| (Se deberá indicar el número y las dimensiones de los rulos que se oferten) |  |

| Equipo: | JUEGOS DE 6 SACOS EN SKAY EN ARENA DE 1/2 A 5 kg | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH070 |
| Local ubicación: | 1401 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Juegos de 6 sacos en skay o similar en arena de 1/2 a 5 kg. |  |
| Deben de disponer de anilla. |  |
| Composición: |  |
| - 1 x saco de arena de medio kilo |  |
| - 1 x saco de arena de un kilo |  |
| - 1 x saco de arena de dos kilos |  |
| - 1 x saco de arena de tres kilos |  |
| - 1 x saco de arena de cuatro kilos |  |
| - 1 x saco de arena de cinco kilos |  |
| - 1 x saco de arena de medio kilo |  |
| (Se deberá indicar el número y las dimensiones de los rulos que se oferten) |  |

| Equipo: | LABORATORIO DE MARCHA, FOTOGABIMETRÍA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH130 |
| Local ubicación: | 2400 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Sistema para la valoración de movimientos de la marcha, de forma automática y en tiempo real. |  |
| Con capacidad para registrar los movimientos humanos y realizar un análisis cinemático de los mismos. |  |
| Con funciones de aplicaciones para Valoración Funcional de al menos lumbar, cervical, hombro, rodilla así como aplicaciones relacionadas con la práctica deportiva de manera muy automática. |  |
| Capacidad de procesado automático y en tiempo real de las imágenes de las cámaras. |  |
| Con capacidad de aumento de número de cámaras en función de la complejidad del movimiento a analizar. |  |
| Debe incorporar modelos de análisis para las aplicaciones más frecuentes, y debe permitir al usuario, modificar los modelos existentes o definir sus propios modelos de análisis, incluso modelos anatómicos y cálculo de variables. |  |
| Se podrán configurar las variables calculadas según sus necesidades, creando formatos personalizados de salida de resultados. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| Sistema para el Análisis de Movimientos 3D en tiempo real con 8 cámaras. |  |
| Calcular al menos: |  |
| - Cinemática del punto, variables lineales y variables angulares. |  |
| - Distancias. |  |
| - Cinemática de sólidos (traslación y rotación). Definir el nº de grados de libertad posibles. |  |
| - Centros de gravedad de los segmentos corporales |  |
| - Energías potencial, cinética de traslación, cinética de rotación, cinética total. |  |
| Al menos 6 x cámaras digitales con salida GigaBit Ethernet con ópticas con filtro IR, integradas en las cámaras y focos de infrarrojos led integrados. |  |
| Switch GigaBit Ethernet o su equivalente |  |
| Cableado de todas las cámaras |  |
| 1 x Ordenador completo para el procesado de datos y su revisión |  |
| Juego de marcadores reflectantes de diferentes diámetros. |  |

| Equipo: | LÁMPARA DE IR, PIE | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH072 |
| Local ubicación: | 1403 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Lámpara de infrarrojo de pie. |  |
| Foco multidireccional. |  |
| Pantalla reflectora de aluminio anodizado. |  |
| Graduable en altura. |  |
| Base móvil provista de 5 ruedas. |  |
| Se valorara que cumpla con producto clase IIa. |  |

| Equipo: | LÁSER | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH073 |
| Local ubicación: | 1403 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Laser terapéutico de 1 canal. |  |
| Frecuencia regulable de 200 a 10.000 Hz y longitud de onda 905 nm. |  |
| Con cálculo automático de la energía erogada en Julios. |  |
| Cabezal con sensor de contacto automático. |  |
| Posibilidad de conectar diversos aplicadores (monodiódicos o pluridiódicos) hasta una potencia máxima de 800 mW. |  |
| Dispondrá al menos de 50 sugerencias terapéuticas y de memoria interna para 50 programas. |  |

| Equipo: | MESA DE PREPARACIÓN MURAL | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | GF.REH081 |
| Local ubicación: | 2413, 2422 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa de preparación y trabajo mural, sin estante. |  |
| Fabricada en acero inoxidable AISI 304, 18/10 |  |
| Con peto trasero del mismo material. |  |
| Dimensiones aproximadas: 1200 x 800 x 870 mm. Se deberá adaptar al espacio disponible definitivo. |  |
| Patas de 40 x 40 cm aproximadamente. |  |
| Pies regulables en altura. |  |

| Equipo: | MESA DE TRACCIÓN COMPUTERIZADA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH082 |
| Local ubicación: | 2412, 2414 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa de tracción, eléctrica, con cabezal eléctrico compuesto por |  |
| Mesa para soporte de paciente. |  |
| Al menos de tres secciones. |  |
| Estructura metálica rematada en cromo y poliéster o pintada en epoxy. |  |
| Tapicería ignífuga. |  |
| Dimensiones aprox. no inferiores.: 1900 x 700 x 500 - 900 mm. |  |
| Cabezal eléctrico. |  |
| Capaz de realizar tracciones cervicales y lumbares continuas, estáticas, intermitentes, progresivas y ciclista terapéutica. |  |
| Debe permitir establecer la fuerza, tiempo de trabajo, tiempo de descanso, progresión, ciclos y etapas de adaptación de cada tratamiento según patología personal y la posibilidad de retroalimentación. |  |
| Con pantalla táctil a color. |  |
| Se valorará plataforma de uso en entorno Windows. |  |
| Capacidad de fuerza de ajuste al menos de 1 a 20 Kg para cervical; de 1 a 80 Kg para lumbar. |  |
| Capacidad de ajuste del tiempo de aplicación al menos de 1 a 50 min. |  |
| Con control remoto para el paciente. |  |
| Se deberá indicar: |  |
| - Dimensiones (mm). |  |
| - Consumo de energía VA. |  |
| - Clase de seguridad. |  |
| Se incluirán los siguientes accesorios: |  |
| - 1 x Almohada media caña antilordosis. |  |
| - 1 x Cabezal eléctrico con percha y fronda. |  |
| - 1 x Base para cabezal eléctrico. |  |
| - 1 x Cabezal para auto elongación compuesto por: base con poleas, percha, fronda, cuerda, manillar, 2 tensores y 2 pedales. |  |
| - 1 x Soporte de tracción cervical. |  |
| - 1 x Banqueta apoyo piernas. |  |
| - 1 x Soporte fijación axilar. |  |
| - 1 x Faja torácica. |  |
| - 1 x Faja pélvica. |  |

| Equipo: | MESA DIVAN DE MADERA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.REH084 |
| Local ubicación: | 1406, 1412, 2404, 2405, 2415, 2416, 2406, 2408 | Cantidad: 14 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa para masaje, exploración y tratamiento. |  |
| Fabricada en haya barnizada, tapizado. |  |
| Medidas aprox.: 180x70x70 cm. Especificar. |  |

| Equipo: | MESA EN HERRADURA, 4 PUESTOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH085 |
| Local ubicación: | 1415 | Cantidad: 2 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa en herradura. |  |
| Su diseño facilitará la labor terapéutica o de docencia en grupo. |  |
| Con dos escotaduras de 33 x 22 cm aprox. y dos de 41 x 22 cm. |  |
| Graduable en altura al menos de 65 a 75 cm. |  |
| Especificar dimensiones y material de fabricación. |  |
| Se asegurará que su diseño es adecuado para las terapias de rehabilitación. |  |

| Equipo: | MESAS INDIVIDUALES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH088 |
| Local ubicación: | 1415 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Mesa individual con dimensiones aproximadas de 80x50x74 cm. Especificar. |  |
| Estructura metálica de cuatro patas con vigas perimetrales. |  |
| Tablero laminado o similar de densidad no inferior a una densidad de 620 kg/m3 y al menos 25 mm de espesos. |  |
| Cantos en PVC de 2 mm fijado. |  |
| Estructura fabricada con perfil de acero de 2 mm de espesor. |  |
| Patas de 60 x 30 mm aproximadamente de 2 mm de espesor y pintado en epoxy. |  |

| Equipo: | MUÑEQUERAS Y TOBILLERAS LASTRADAS DE 0,5 A 5 KG | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH089 |
| Local ubicación: | 1403 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Juego de manguitos lastrados. |  |
| Forrados en cuero artificial. |  |
| Se deberá incluir: |  |
| - 1 de 0,5 kg. |  |
| - 1 de 1 kg. |  |
| - 1 de 2 kg. |  |

| Equipo: | PARALELA 3,5 MTS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH095 |
| Local ubicación: | 1406, 1407 | Cantidad: 1 + 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Paralelas de 3,5 m de longitud, que ofrezca alta estabilidad, debido a diseño. Especificar. |  |
| El acceso en rampa sin dificultad para la marcha (sin barreras). |  |
| Regulables en altura. |  |
| - Posibilidad de plegar después de su uso. |  |
| - Construidas en acero pintado, pintura polvo epoxy. |  |
| - Las partes móviles pulidas y cromadas. |  |
| - Bases protegidas con gomas, para evitar daños al suelo. |  |

| Equipo: | POLEAS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH100 |
| Local ubicación: | 1407, 1415 | Cantidad: 1 + 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Polea regulable. |  |
| Estructura de tubo elíptico o equivalente. |  |
| Salida regulable en altura. |  |
| - Transmisión por cable de acero. |  |
| - Poleas de aluminio sobre rodamientos. |  |
| - Placas de 2,5 kg con guías de nylon. |  |
| - Selector con sistema magnético de seguridad. |  |
| - Dispondrá de pictograma descriptivo del ejercicio. |  |
| - Para una carga de trabajo no inferior a 45 kg. |  |
| - Especificar dimensiones. |  |

| Equipo: | SET DE EJERCITADORES PARA MANOS Y DEDOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH104 |
| Local ubicación: | 1402 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 4 x set para la educación funcional y tonificación de músculos intrínsecos de manos con diferentes tensiones. |  |
| 4 x set para trabajar arco de movimiento de las articulaciones de mano, estiramientos y resistencias de musculo con 12 posibilidades. |  |
| 2 x set de material flexible que permite el trabajo de motilidad fina y tonificación de la mano. |  |
| 4 x unidades de extensión para mano que facilita la extensión y flexión de dedos. |  |

| Equipo: | SET DE FISIOBALONES DE DIFERENTES ANCHOS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH105 |
| Local ubicación: | 1402 | Cantidad: 6 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 6 x set de fisiobalones de diferentes diámetros: 85, 75, 65, 55, 45 cm aproximadamente. |  |

| Equipo: | SET DE PELOTAS LISAS Y CORRUGADAS | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH106 |
| Local ubicación: | 1402 | Cantidad: 10 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| 10 x pelotas de goma lisa de 20 cm y 10 de 30 cm. |  |

| Equipo: | SILLA PARA TERAPIA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.REH111 |
| Local ubicación: | 1406, 1412, 1415 | Cantidad: 5 + 6 + 10 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Silla para terapia y rehabilitación, en madera de haya, barnizada en su color, sin partes metálicas. |  |
| Dimensiones aprox. Largo: 90cm Ancho: 60cm Alto: 55cm. Especificar. |  |

| Equipo: | SILLA RESISTENTE A LA HUMEDAD | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.REH131 |
| Local ubicación: | 1423 | Cantidad: 8 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Silla para entornos húmedos. |  |
| Fabricada en tubos de acero recubiertos de plástico o similar resistente al agua. |  |
| Con asideras y conteras de goma antideslizante en sus cuatro patas. |  |
| Con capacidad para soportar al menos 100 kg de peso. |  |
| Dimensiones totales aprox. Largo: 50cm Ancho: 48cm Alto: 85 cm. Especificar. |  |
| Especificar dimensiones del asiento. |  |

| Equipo: | TABLA DE BOHELER (PROPIOCEPCION) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH116 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Tabla de Bohele para ejercicios de propiocepción. |  |
| Construcción íntegra en madera maciza de haya, para proporcionar confort y seguridad durante el ejercicio. |  |
| Con superficie de poliuretano o similar rugosa y antideslizante. |  |

| Equipo: | TABURETE ALTO CON RESPALDO, CON RUEDAS Y APOYAPIES | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | MC.XX035 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Taburete alto con respaldo, con ruedas. |  |
| Estructura de acero cromado. Se valorará estructura en acero inoxidable. Describir e indicar AISI. |  |
| Con elevación a gas. |  |
| Tapizado en skay o similar de fácil limpieza e higiene. |  |
| Respaldo regulable en altura. |  |
| Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm. |  |

| Equipo: | TANQUES DE HIDROTERAPIA DE MIEMBRO INFERIOR | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH121 |
| Local ubicación: | 1423 | Cantidad: 4 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Tanque de hidroterápia móvil, con ruedas giratorias y freno cada una de ellas |  |
| Dispondrá de 4 ruedas, dos de ellas con freno. |  |
| Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 316. |  |
| Tanque aproximado de 60 l de capacidad. Especificar. |  |
| Con turbina graduable en altura, con control de presión para la regulación de burbujas. |  |
| Con control de intensidad para poder ajustar el nivel de agitación y flujo de cada paciente. |  |
| Termómetro para el control de la temperatura. |  |
| Graduación de altura mediante elevador, lo que nos facilita el tratamiento de miembros inferiores y superiores. |  |
| Flujo de agua no inferior a 210 l/m. |  |
| Motor al menos de: 0,70 CV. Especificar. |  |
| Protección IP55. |  |
| Cable de alimentación grado hospitalario. |  |
| Certificado CE clase IIa o su equivalente. |  |

| Equipo: | TANQUES DE HIDROTERAPIA DE MIEMBRO SUPERIOR | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH122 |
| Local ubicación: | 1423 | Cantidad: 3 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Tanque de hidroterápia móvil, con ruedas giratorias y freno cada una de ellas |  |
| Dispondrá de 4 ruedas, dos de ellas con freno. |  |
| Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 316. |  |
| Tanque aproximado de 30 l de capacidad. Especificar. |  |
| Con turbina graduable en altura, con control de presión para la regulación de burbujas. |  |
| Con control de intensidad para poder ajustar el nivel de agitación y flujo de cada paciente. |  |
| Termómetro para el control de la temperatura. |  |
| Tratamiento de miembros superiores. |  |
| Flujo de agua no inferior a 210 l/m. |  |
| Motor al menos de: 0,70 CV. Especificar. |  |
| Protección IP55. |  |
| Cable de alimentación grado hospitalario. |  |
| Certificado CE clase IIa o su equivalente. |  |

| Equipo: | TARIMA C/ COLCHÓN HD | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH124 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Tarima sobre estructura metálica de alta resistencia. |  |
| Dimensione aprox. 200 x 200 x 50 cm. Especificar, según espacio en plano. |  |
| Tapizado en material de alta resistencia con un grosor de 30 cm como un colchón de alta densidad. |  |

| Equipo: | TENS DE MESA | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH126 |
| Local ubicación: | 1403 | Cantidad: 7 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Electroestimulador de dos canales independientes. |  |
| Capaz de trabajar en modo CC y VC. |  |
| Con al menos 20 formas de ondas de baja frecuencia. |  |
| Corriente de estimulación 0 - 99.5 mA |  |
| Debe permitir la terapia combinado con otros equipos como ultrasonidos y terapia de vacío. |  |
| Con al menos 80 programas y más de 150 libres para el usuario. |  |
| Se deberán incluir los siguientes accesorios: |  |
| - 4 x electrodos aprox. 60 x 85 mm. |  |
| - 4 x esponjas para electrodos aprox. 60x85 mm. |  |
| - 4 x electrodos aprox. 50x50 mm. |  |
| - 4 x esponjas para electrodos aprox. 50x50 mm. |  |
| - 2 x fajas elásticas 1000 mm. |  |

| Equipo: | TIMÓN (RUEDA DE HOMBRO) | Código Equipo: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BI.REH132 |
| Local ubicación: | 1407 | Cantidad: 1 |

| Características técnicas solicitadas | Características técnicas Ofertadas |
| --- | --- |
| Timón o rueda para ejercicios de hombro. |  |
| Soporte a pared con una rueda para procesos de cinesiterapia activa resistida. |  |
| Permitirá el movimiento de hombro y escapula. |  |
| Fabricado en madera maciza de haya para evitar deformaciones y adecuadamente barnizada que asegure uso e higiene o construida en tubo de acero, montada sobre bastidor metálico. |  |
| Dispone de mecanismo central para facilitar la oposición de resistencia, provista de asidero y contrapesos graduables. |  |
| Barras transversales de madera barnizada para su fijación a pared. |  |
| Con capacidad de regulación en altura. Se debe indicar el rango de regulación. |  |
| Dimensiones aproximada de 80 x 75 x 20 cm. Diámetro al menos de 75 cm. Especificar. |  |