MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR

LICEO    CASTILLOS    (DEPTO.  DE  ROCHA)

OBRA:	Reparación de patio principal del edificio, incluyendo desagües pluviales y reparaciones en varios locales del Liceo.

UBICACIÓN: 	Calle FERRER  esq.  Freire

LOCALIDAD:		CASTILLOS

DEPARTAMENTO:	ROCHA

UBICACIÓN:

Padrón:		Nº

Dirección: 		Calle FERRER esq. Freire.

Ciudad	: 		Ciudad de Castillos

Departamento:	ROCHA

OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras se deberán desarrollar, de acuerdo a la presente Memoria y a lo determinado por la Dirección de Obras.

Las obras comprenden: Reparaciones del patio principal, nivelación y reparación de desagües pluviales  y reparaciones en diferentes locales del edificio.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.

1 - GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las obras proyectadas.

2 - MATERIALES

Según las indicaciones de la Memoria Constructiva General y la presente Memoria Particular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, basándose en dichos dictámenes.

3 - IMPLANTACIÓN DE LA OBRA

Oficinas y Servicios

El obrador deberá ubicarse en el sector comprendido en el interior del edificio con características de que sea muy reducido en superficie.

Deberá tenerse en cuenta que una vez finalizada una etapa de obras, se habilitará el sector reparado  y se procederá a la remodelación de otros sectores o locales, por lo tanto durante todo el transcurso de la obra la ubicación del obrador no deberá interferir el normal dictado de los cursos.

El obrador se realizará con algún sistema desmontable que permita ocupar el menor espacio posible y que al finalizar las obras se pueda desarmar fácilmente sin necesidad de demoliciones. Se aclara que en general no se permite levantar casillas provisorias con bloques, para evitar que éstas permanezcan en las escuelas posteriormente a la obra concluida.

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General. Como casilla provisoria, se deberá utilizar una desmontable, en su totalidad, incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “contenedor”.

Cartel

El cartel responderá al diseño utilizado, (ver detalle de Cartel que se adjunta). El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra.

Provisorio de UTE

El Contratista estará obligado a contratar a través del subcontratista de eléctricas, un servicio provisorio de obra, acorde con las cargas a ser utilizadas durante el proceso de obra.

Todos los receptores que se utilicen para la ejecución de la obra, serán alimentados por ese provisorio, prohibiéndose la utilización con ese fin, de servicios de ANEP existentes.

Serán de cargo y responsabilidad del Contratista o Subcontratista de eléctricas, los trámites, garantías, y el pago a UTE de los consumos correspondientes a dicho servicio, el suministro de materiales, montaje y mantenimiento, durante todo el proceso de obra y hasta su baja.

El servicio deberá cumplir con lo indicado por el Decreto 179/01 del MTSS “Riesgo Eléctrico”, Anexos I – II – III y IV, Art. 4

Asimismo, regirán el Reglamento y directivas del Banco de Seguros del Estado.

Siendo el Provisorio de Obra un servicio que funciona en una obra de ANEP, quedará sujeto al régimen de fiscalización y control del organismo,  debiendo acatarse las observaciones o disposiciones que pudieren surgir sobre su estado de conservación y grado de ajuste a las ordenanzas.

Finalizados los trabajos, será responsabilidad del Contratista, disponer la supresión inmediata de este servicio, y su desmontaje.

El contratista deberá contratar a su cargo Provisorio de UTE para el suministro de energía eléctrica durante la duración de la misma.

4-	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva Particular y con las indicaciones dadas en las láminas correspondientes.

En todo momento se reparará cualquier daño ocasionado al momento de las demoliciones en las construcciones existentes que no se han indicado demoler, las que serán acondicionadas de inmediato.

4.2	Limpieza del terreno

El Contratista deberá limpiar las zonas de trabajo, para mantener el orden y la seguridad en la obra. Cabe recordar que estas tareas se deberán realizar local por local, previo retiro del mobiliario existente. Lo que no se pueda retirar, deberá ser protegido adecuadamente.

4.3	Vallado provisorio

Vallas. Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes. El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componentes del obrador, previendo las protecciones necesarias para ofrecer seguridad a los usuarios del local escolar.

El área de obras y el sector del Liceo en funcionamiento deberá quedar bien delimitado a fin de ofrecer la mayor seguridad a los alumnos y maestros.

5-	ALBAÑILERÍA

5.1-	REPLANTEO de TAREAS A EJECUTAR

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva Particular y con las indicaciones dadas en las láminas.

5.2-	OBRAS DE DEMOLICIONES y PICADO DE REVOQUES:

Las obras comprenden la demolición de diferentes sectores a intervenir:

- Demolición de pavimento en patio principal que será rectificado en su nivel.

- Adecuación y mejora del sistema de desagüe de pluviales en patio principal de acuerdo a planos respectivos.

- Reparación de revoques en varios locales del edificio, incluyendo pintura.

- Reparación de pisos de madera en gimnasio liceal.

5.3- REVOQUES

En todos los locales del edificio, según se indica en los planos correspondientes, se ha proyectado realizar  reparación de los revoques de los muros interiores y exteriores. En cada local se indica las áreas a intervenir.

5.3.1-	Picado de revoques en mal estado o con presencia de humedades:

Corresponden al picado de todos los revoques en mal estado, según se indica en los planos correspondientes. Se picarán los revoques hasta el mampuesto y/o hasta el hormigón, según corresponda. En todo momento se reparará cualquier daño ocasionado al momento de las demoliciones en las construcciones existentes que no se han indicado demoler, las que serán acondicionadas de inmediato.

5.3.2- Reparación de revoques existentes en sectores con humedades.

En general se realizarán todas las reparaciones de revoques necesarias (ver plano adjunto), luego de demoliciones, cuidando el perfecto empalme entre el revoque viejo y el nuevo, y a medida que se vayan tratando los diferentes sectores.

5.3.3-	 Revoques interiores.

En general se harán en 2 capas: 1ª capa, mortero tipo C, 2ª capa mortero tipo D (según se indica en la Memoria Constructiva General) y 1 parte de cemento Portland. Como terminación llevarán pintura, para la aplicación de la pintura se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente fraguados y secos.

5.4 REPARACION DE PISO DE PARQUET EN S.U.M.- GIMNASIO

El piso de madera será reparado parcialmente en las zonas afectadas, colocando las piezas faltantes con la misma madera dura existente (piezas idénticas en madera de lapacho con la misma sección). La coloración será idem a la existente. Luego de la reposición de las piezas faltantes el piso será pulido.

Luego del pulido, se dará color a la madera perfectamente terminada y nivelada.

Posteriormente y luego de su secado se plastificará con materiales adecuado al uso intensivo como cancha deportiva.

Se darán las manos necesarias para el perfecto plastificado de la madera en el material de Plastificante de piso de INCA o de performance superior. (Canchas deportivas)

6.	DESAGUES PLUVIALES EN PATIO PRINCIPAL DEL EDIFICIO LICEAL:

6.1 DESAGUES PLUVIALES EN PATIO:

En el patio principal existen 3 puntos de desagües hacia la calle por debajo de las aulas y laboratorios.

En cada uno de ellos se cuenta con un solo caño de evacuación, siendo de 150 mm cada uno.

Las cámaras (BDT) son de 40 x 40 cm y no tienen protección.

La propuesta es la de reformar  la reguera existente para transformarla una nueva reguera a todo el largo del patio con una profundidad de  30 cm en el punto más alto y con una pendiente interna mínima del 0,5%.   La mismas se realizará en mampostería y arena portland de forma similar a la existente en su forma y terminación. El ancho mínimo será de 40 cm.

En el tramo superior se colocará protección de hierro, a modo de rejilla (ver planillas H-1)

Se mantendrán los 3 puntos de desagües, pero se aumentarán las cámaras (BDA) a 60 x 60 cm con una profundidad mínima de 55 cm  (Deberán tener decantador de 15 cm). Las tapas serán de hormigón perforadas.

En cada cámara se colocará como mínimo 3 caños de 160 mm en PVC de alta prestación (además del ya existente) que se conectaran a la vereda por debajo de las aulas y laboratorios. En el límite de las aulas sobre la fachada (calle Freire) se realizarán cámaras  (BDT) de 60 x 80 cm y los caños de entrada de 160 mm se cambiarán por 6 caños de 110 mm que llegarán al cordón de la vereda acompañando la pendiente de la calle a fin de mejorar la salida y evacuación del agua de lluvia del patio. La pendiente de todos estos caños no será inferior al 1%.

En las aulas se canalizaran los caños de manera de romper hasta un ancho de 5 baldosas calcáreas de 20 x 20. Es decir que el ancho de la zanja no será superior a 1,00 m.

El piso a reponer será similar en el tipo y color.

Una vez posicionados los caños de los desagües pluviales se rellenará con arena en todo su contorno. Luego se colocará relleno con balasto pisoneado en capas de 20 cm hasta completar el nivel del contrapiso.

El contrapiso se realizará de 10 cm de espesor con malla electrosoldada de 20 x 20 cm y de 4,2 mm, con hormigón de 250 kg/cm2.

Posteriormente se colocará el piso con las piezas de baldosas calcáreas de 20 x 20 similares a las existentes.

Las tapas deberán quedar a nivel de piso terminado.

6.2     REVISION GENERAL DE DESAGUES PLUVIALES (EXISTENTES a MANTENER)

Se deberán limpiar y revisar toda la cañería existente en el patio principal del edificio en cuanto a asegurar el perfecto funcionamiento del drenaje pluvial. Incluye esto las cañerías horizontales, cámaras de inspección, regueras, etc.

7.- 	TAREAS A EJECUTAR EN EL EDIFICIO (POR LOCALES  A INTERVENIR)

  - REPARACIONES VARIAS EN LOCALES DEL LICEO (SECTOR A)

En los locales detallados en planos serán reparados todos los revoques en mal estado. Previamente se picarán las áreas afectadas, luego se realizará azotada de arena y portland si corresponde. Posteriormente se realizarán revoques gruesos y finos. (Ver detalles de revoques).

Se pintarán cada uno de los locales: ADCRIPCIÓN, LABORATORIO  DE FISICA, y ERMA, donde en este local en particular, se completará el cielorraso faltante y se colocarán luminarias de tubolux.

  - REPARACION DEL PATIO, REBAJE EN ESCALONES EXISTENTES Y NIVEL DEL PATIO

El patio principal existente será reparado en todo su desarrollo (ver planos correspondientes).

Se realizará con arena y portland (al 3x 1) tapando todos las imperfecciones existentes. La terminación será perfectamente prolija y nivelada.

7.2.1. REBAJE DEL NIVEL POSTERIOR AL MISMO NIVEL DEL SECTOR DEL FRENTE

Se picará todo el sector indicado en planos adjuntos para bajar el nivel de piso existente y bajarlo 30 cm al mismo nivel del sector del frente. (ver niveles indicados en planos)

Para lograr el nuevo nivel se deberá retirar el sobrante, luego retirar una capa de 20 cm para realizar un relleno de balasto compactado con vibrador mecánico.

Una vez lograda la compactación indicada en M.G. para este tipo de pavimentos se realizará piso de hormigón armado. El piso de hormigón deberá tener un mínimo de 12 cm con malla electrosoldada de 4,2 mm y de 15 x 15 cm. El tipo de hormigón  a utilizar será de 300 Kg/cm2.

La terminación superficial deberá ser con helicóptero para una perfecta terminación.

La pendiente del mismo será la existente hacia la escalinata existente. No será inferior al 0,5%.

7.2.2 CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONEXIÓN ENTRE GALERIA Y PATIO (REBAJADO)

SECTOR DE AULAS 27, 28 y 29.

La conexión de la galería del fondo y el nuevo nivel del patio será con 3 escalones a construirse.

Estos escalones se construirán en hormigón armado y se apoyaran en el contrapiso de hormigón armado a construirse con la nivelación del patio (tramo sobre el SUM).

Los escalones se realizan de la siguiente manera:

La base será de contrapiso inclinado de 10 cm de espesor con malla electrosoldada de 20 x 20 y de 4,2 mm. Se colocarán refuerzos de una varilla de hierro de 10 mm cada 60 cm que se anclará entre el nuevo nivel del patio (contrapiso) y el nivel de la galería de las aulas 27, 28 y 29.

Se dejarán hierros de 10 mm cada 20 cm para el armado de los escalones con encofrados de madera según el detalle indicado.

Se adjunta detalle de cómo se construyen en planos adjuntos.

7.2.3 REPARACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE

El resto del pavimento existente será reparado a nuevo. Las superficies serán reacondicionadas a nuevo, debiendo quedar en perfecto estado de terminación. Los sectores rotos, afectados por raíces de árboles, etc.; deberán ser reparados a nuevos con terminación similar a la indicada para el sector a realizar a nuevo (terminación similar a la lograda con helicóptero).

  - REPARACION DE ESCALONES EXISTENTES Y REPARACION DE PISOS INTERIORES EN LOCALES AFECTADOS POR DESAGÜES PLUVIALES

Los escalones existentes se repararán a nuevo en todo su desarrollo. La reparación consiste en la nivelación de la superficie con arena y portland en forma similar a la terminación del patio existente. Son los existentes que conectan el patio del edificio con la galería lateral de las aulas. Los escalones son corridos de un extremo al otro del patio. Se repararán en su superficie de terminación con arena y portland al 3x1. Las superficies deberán quedar perfectamente lisas y parejas

En los locales donde pasará la nueva cañería de los desagües pluviales se deberá reparar a nuevo tal como se detalla a continuación: Se canalizaran los caños de manera de romper hasta un ancho de 5 baldosas calcáreas de 20 x 20. Es decir que el ancho de la zanja no será superior a 1,00 m.

El piso a reponer será similar al existente en el tipo y color.

Una vez posicionados los caños de los desagües pluviales se rellenará con arena en todo su contorno. Luego se colocará relleno con balasto pisoneado en capas de 20 cm hasta completar el nivel del contrapiso.

El contrapiso se realizará de 10 cm de espesor con malla electrosoldada de 20 x 20 cm y de 4,2 mm, con hormigón de 250 kg/cm2.

Posteriormente se colocará el piso con las piezas de baldosas calcáreas de 20 x 20 similares a las existentes. La colocación será la Indicada en la MC General de ANEP.

  - REPARACION DE VEREDAS PÚBLICAS POR ADECUACIÓN DE LOS DESAGUES PLUVIALES DEL PATIO

En la vereda (salida de los caños de desagües desde el patio) se picará la misma en el ancho necesario para la colocación de los 6 caños de PVC de 110 mm cada uno.

Los caños deberán acompañar la pendiente existente en la calle a modo de facilitar la evacuación de aguas desde el patio del Liceo.

Una vez posicionados los caños con sus niveles correspondientes se taparan de arena. Posteriormente y hasta el nivel del contrapiso de la vereda se colocará balasto compactado.

Sobre él se realizara contrapiso armado con malla electrosoldada de 20 x 20, con un espesor de 8 cm. La vereda en esos tramos se terminará con arena y portland fretachada.

El cordón de la vereda, se picará el cordón de piedra granítica para la colocación y posicionamiento de los caños. Una vez nivelados se realizará un nuevo cordón de hormigón armado con el siguiente detalle:  El cordón tendrá se sección unos 20 x 40 cm con 4 varillas de 10 mm en sentido longitudinal y estribos de 6 mm cada 25 cm. El hormigón deberá ser de una resistencia no inferior a 250 kg/cm2. La terminación superficial será de arena y portland al 3 x 1.

  - REPARACION  Y TERMINACION DE CIELORRASOS EN AULA-ERMA

El local del ERMA o AULA alternativa deberá ser terminado. Ello implica la terminación de la colocación del cielorraso de PVC blanco colocado en el tramo central.

El nuevo a colocar deberá tener las mismas características de color y tamaño de las tablillas. Aproximadamente se colocarán 60 m2.

El cielorraso se deberá colocar en forma horizontal (a nivel) a la misma altura del existente, (aproximadamente 3,05 m)

Se deberá colocar moldura de borde que suministra el fabricante para una adecuada terminación.

Además se deberán instalar en dicho local, 9 luminarias en el cielorrasos de PVC de 2 x 40 W de tubolux con loover parabólico reflectivo tipo Lumenac, o de performance superior.

  - REPARACION DE PISO DEL SUM

Se realizará reparación parcial del piso de madera (parquet) en el SUM-GIMNASIO del liceo, tal como se detalló en puntos anteriores.

## 8-	PINTURAS.

Las pinturas se realizarán en los locales a intervenir detallados en la presente Memoria y a los cuales se les realizan obras de mejoras y/o reparaciones.

Los paramentos a pintar se refieren a la pintura de la totalidad de muros interiores y de cielorrasos. Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies. La Dirección de Obras podrá exigir todas las manos necesarias para lograr un buen acabado.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

Pintura sobre revoque interior, los revoques interiores se terminarán con pintura de igual o superior calidad y performance que  el tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores, color a definir en obra. Se realizará frisos con pinturas lavables  de color a definir por la Dirección de Obras. La altura mínima será de 1,20 m para estos frisos

En baños y en cielorrasos, los revoques interiores se terminarán con pintura al agua tipo cielorrasos anti-hongos de primera calidad de calidad similar o performance superior a la INCA cielorrasos antihongos.

## 9-	LIMPIEZA DE OBRA

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, todos los locales, deberán entregarse perfectamente limpios, sin restos de material.

La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros, ni obrador, ni casetas de obras, etc.

CONSIDERACIONES:

IMPORTANTE: Previamente a la cotización de los trabajos y para tener una mejor compresión de la situación existente y las obras a realizar se sugiere visitar y verificar el estado de construcciones e instalaciones existentes.

Por lo que es imprescindible que las Empresas Constructoras verifiquen en sitio, lo indicado en la presente Memoria.