MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR



[image: image1.wmf]

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR



OBRA:


PROTOTIPO DE C.E.C. Esc. Especial n°208
                                        UBICACIÓN:
             CARNOT 5735 – COLÓN
                                        PADRONES:                   46288; 46289; 46290; 46291       

                     

DEPARTAMENTO:
MONTEVIDEO 



DESTINO:

ESC. N° 208


Montevideo, Julio 2014.

OBJETO DE LAS OBRAS:

A continuación se describe el programa edilicio.

· Hall  de acceso
· 6 aulas 24m2
· 1 aula 36m2
· 1 taller de carpintería de 36m2
· 1 taller de cocina 
· Área administrativa

· SS.HH. para alumnos y docentes
· 1 comedor
· 1 cocina

· 1 despensa

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares. 

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

El sistema constructivo a emplear para la ejecución del proyecto deberá ser propuesto por el oferente quien se hará cargo de la adecuación del anteproyecto para que se adapte al sistema ofertado. Las especificaciones constructivas indicadas en la presente memoria son indicativas, la empresa podrá proponer otras que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la solicitada, deberán ser debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración.
En caso de emplear un sistema de construcción tradicional todos los elementos y su ejecución deberán ajustarse a lo dispuesto en la Memoria Constructiva General que rige para este llamado, o en su defecto de la MTOP.
Si se optase por desarrollar el proyecto mediante un Sistema Constructivo No Tradicional, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes sobre la adecuación del mismo al uso previsto y el cumplimiento de las normativas vigentes. 
En todo caso el sistema a emplear deberá contemplar:
· Tratamiento acústico: Se tendrá en cuenta en el diseño el material de los cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten acústicamente adecuados.
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente a ruidos aéreos provenientes del exterior y un aislamiento adecuado entre ambientes del edificio educativo. En los cerramientos entre aulas, laboratorios y otros locales se exigirá un índice de reducción sonora de 40 dbA.
· Tratamiento térmico: Todos los recintos recibirán un adecuado tratamiento térmico para todas las épocas del año. Las aislaciones deberán tender al confort del espacio, evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico. 

Se deberán considerar los coeficientes de transmitancia térmica máximos establecido por la reglamentación vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK).

· Iluminación y ventilación natural: Todos los recintos deberán contar con iluminación y ventilación natural, salvo aquellos que estén explícitamente exceptuados en la normativa vigente.

Para el caso de aulas y talleres se deberá asegurar una correcta ventilación cruzada tanto de invierno (superior) como de verano mientras que el área de iluminación natural no será inferior al 20% del área del local.
· Iluminación y ventilación artificial: Se suministrará la cantidad y los tipos de luminarias indicadas en láminas de eléctrica. Adicionalmente se realizará la iluminación de los espacios exteriores desde columnas de hormigón.

En ss.hh. se podrá realizar extracción mecánica asegurándose 8 renovaciones por hora.
· Aislaciones hidrófugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos entendidos en obra gruesa (contra-pisos) sobre terreno natural, tendrán capas hidrófugas continuas (verticales y horizontales), que junto con la aislación hidrófuga en las cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del conjunto.
· Durabilidad: 

Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberán cumplir con las exigencias mínimas de vida útil establecidas en tabla adjunta considerando las condiciones de uso que se detallan en la misma. Todas aquellas propuestas que superen dichos mínimos serán especialmente valoradas según se especifica en pliego.
· Resistencia
Toda la construcción así como sus partes, deberán cumplir con lo establecido en Normas aplicables de ensayos a Impacto de cuerpo blando y cuerpo duro.

La administración se reserva el derecho de solicitar la certificación de cumplimiento  de dichas normas, expedida por una institución competente, lo que no implicará un aumento de costos de ningún tipo.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

El proyecto deberá contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT 200:2010 por lo que se realizarán todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán  los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos máximos previstos. 

Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.
INDICE:
2GENERALIDADES


2SISTEMA CONSTRUCTIVO


3ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO


3ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


3PLAN DE OBRAS - PLAZOS


5I)
OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS


5A) 
OBRAS EDILICIAS


51-
REPLANTEO


52-
DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA


63-
ESTRUCTURAS RESISTENTES


64-
MUROS Y TABIQUES


75-
REVOQUES


76-
CONTRAPISOS


77-
PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS


88-
REVESTIMIENTOS Y MESADAS


89-
CUBIERTA


810-
VARIOS


1B)
SUBCONTRATOS

1
11-
CARPINTERÍA Y HERRAJES

1
12-
HERRERIA


 HYPERLINK \l "_Toc351101706" 

1
ALUMINIO
1
2
14-
VIDRIOS

2
5-
INSTALACIÓN SANITARIA
12
6-
INSTALACIÓN ELECTRICA
12
17-
PINTURAS

2
1II)
INFRAESTRUCTURA

3
11-
IMPLANTACIÓN

3
12-
REPLANTEO

3
13-
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

3
134-
OBRAS EXTERIORES


145-
ACONDICIONAMIENTO NATURAL EXTERIOR




I)
OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS

A) 
OBRAS EDILICIAS

1- REPLANTEO

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.
1.1- Replanteo

Hechas las demoliciones de los tres edificios existentes y la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de la obra y al trazado y replanteo de la estructura de acuerdo a las láminas de ubicación general de los edificios.

Estos trabajos se realizarán en cada nivel con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

De ser necesario, a solicitud del Supervisor de Obra, la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en obra. 

1.2- Vallado provisorio

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

2- DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1- Demoliciones y retiros
Serán objeto de demolición o retiro cualquier objeto construido o especie vegetal que se encuentre en el sector del predio donde se deban ejecutar los trabajos.

También deberá ser retirado cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que interfiera con la construcción y/o sus instalaciones.
2.2- Movimiento de tierra (nivelación con aportes)

Se considerará que el terreno donde se ubique el proyecto se encuentra rellenado y nivelado al nivel de la calle frentista al predio.

Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio quede 80cm por encima del nivel de calle más alto frente al predio donde se realizará la obra. 

Una vez realizada la demolición y limpieza del terreno, se realizará la adecuación mediante compactación del suelo resultante y la ejecución del relleno con tosca que deberá compactarse en capas sucesivas de menos de 15cm de espesor al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar las fundaciones. En los casos que como consecuencia de las demoliciones no se pueda compactar correctamente en relleno se efectuará un relleno de tosca cemento en una proporción de 80kg/m3 de cemento. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

2.3- Excavación  para fundación

Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de estructura y albañilería, referido a bases, vigas de fundación y riostras. 

Deberán tomarse todas las medidas necesarias para la realización de las excavaciones de acuerdo al Informe de Cateos que se realice. Los pozos de fundación se realizarán de forma alternada, no deberán quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo prolongado. 

2.4- Descalce de vigas

Se realizará según se indica en la Memoria Constructiva General.

3- ESTRUCTURAS RESISTENTES
Los sistemas estructurales estarán diseñados en íntima relación con la solución arquitectónica, y de manera tal que no interfiera de ningún modo con las funciones a desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberán justificarse técnicamente, y deberán cumplir con los estándares fijados en las normativas correspondientes. 

Serán diseñados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El diseño estructural deberá asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del daño accidental o de siniestros. Todos los elementos de la estructura estarán ligados efectivamente entre sí; en los sentidos longitudinal, transversal y vertical. 

La forma estructural, los métodos de construcción, los materiales y la mano de obra empleada darán por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente con el tiempo.

3.1- Fundaciones
La empresa contratista deberá realizar un estudio de suelos a los efectos de determinar las características y naturaleza del mismo.
Se elaborará un informe, firmado por un técnico (arquitecto o ingeniero habilitado y de experiencia comprobada), del cual se entregará una copia al Supervisor de Obra.

El oferente propondrá el sistema de fundación teniendo en cuenta el informe de suelos y el sistema constructivo propuesto el que deberá ser aprobado por la supervisión de obra.
3.2-  Contra-piso armado

En todos lo locales excepto SS.HH. se realizará contra-piso de hormigón armado.

Para esto se construirá una sub-base de balasto de 15cm de espesor compactado. El balasto tendrá un CBR ( 60 % al 95 % de compactación del Proctor modificado. En los sectores donde se apoyen muros se realizará un refuerzo del contra-piso suficiente para responder a las cargas del mismo.
3.3-  Mesadas

Las mesadas de las cocinas y servicios higiénicos tendrán las dimensiones indicadas en las láminas de albañilería, serán de 6cm de espesor y estarán armadas con Ø6 cada 20cm en ambas direcciones, estarán revestidas de pétreos (granito gris nacional de 2cm de espesor), con zócalos sobre los paramentos verticales y frontalín para cubrir el las piezas de hormigón.

4- MUROS Y TABIQUES

4.1- Generalidades
Los muros y paredes exteriores poseerán características que respondan a lo estipulado en el presente documento, en los aspectos térmicos, acústicos e hidrófugos.
El Contratista deberá presentar muestras de los elementos a utilizar a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra para su aprobación.

En caso de emplearse bloques de hormigón vibroprensado, ladrillo visto o piezas premoldeadas de hormigón los mismos podrán quedar vistos si a juicio de la supervisión de obra la prolijidad en la colocación y en la terminación de los mismos lo permitiese.
En caso contrario se deberá proceder a revocar y pintar los mismos según se establece en esta memoria.

Si se utilizasen otro tipo de mampuesto para los cerramientos verticales quedará a juicio de la supervisión de obras si el mismo puede quedar visto o deberá ser revocado y pintado.
4.2- Muros revocados

En los casos en que los muros sean revocados ambas caras, se usará ticholo o ladrillo de campo para apoyo de mesadas y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

5- REVOQUES

5.1- Revoques interiores

Se realizarán revoques interiores en el sector de la administración y en SS.HH. por encima del nivel de revestimiento cerámico.

En general se harán en 2 capas: 1ª tipo M14, 2ª tipo M11 según Memoria Constructiva General.

En el ducto sanitario se realizará revoque grueso fratazado.

5.2- Cantoneras

En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con ángulos vistos se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según indicaciones de la Memoria Constructiva General. 

Cuando se realicen revestimientos cerámicos donde las mochetas queden con ángulos vistos se deberá colocar un perfil de aluminio Nº3430.

Las cantoneras serán amuradas con mortero.

5.3- Buñas

En las buñas que se realizarán a la altura en que cambia la terminación de revestimiento a revoque interior, se colocará un perfil de aluminio tipo U de 10x10mm.

Se realizarán todas aquellas buñas indicadas en planos y detalles de albañilería referidas a revoques exteriores y encuentros entre: revoque y hormigón visto, revoque y aluminio, etc.

6- CONTRAPISOS

6.1- Sobre relleno

En local de SS.HH. se realizará contrapiso de hormigón de balasto según se indica en la Memoria Constructiva General de 12cm de espesor.

7- PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS
Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

7.1- Hormigón con terminación superficial rodillada a realizar en rampas.

Las pendientes de cada rampa se indican en planos. Éstas deberán respetarse y no podrán realizarse con mayor pendiente que la indicada. Si es posible, al replantear las rampas, se reducirá la pendiente.

La pendiente transversal de cada rampa no podrá ser mayor a 1.5%.

En general, se realizará el relleno para conformar la pendiente, luego de apisonar se realizará un pavimento de hormigón armado, de 10 cm de espesor, con malla electrosoldada, con terminación  superior rodillada antideslizante. Cuando las rampas no estén contenidas entre muros, se realizará rodapié de 10 cm de altura, respetando el ancho libre para la circulación, según se indica en planta de albañilería.

7.2-  Pavimento de arena y Pórtland

En ducto sanitario se realizará la terminación del contrapiso con arena y Pórtland fratazado, según indicaciones de la Memoria Constructiva General.

7.3- Baldosa monolítica
En general se realizarán en baldosa monolítica de 300x300mm pulida, lustrada y biselada, tipo Gris Claro 300 Compacto JB de Blangino. Solo se admitirán piezas de primera calidad.
7.4-  Zócalo 

En todos los locales, excepto los revestidos con cerámica, se colocará zócalo de material acorde al material del cerramiento sobre el que se colocará y de 10cm de altura. El mismo deberá ser apto para la limpieza húmeda de los pavimentos.
7.5- Adoquines de hormigón prefabricado - Exteriores  

En los sectores que se indican en láminas de albañilería, se colocarán adoquines de hormigón prefabricados de 6cm de espesor de diseño de junta trabada.

El sector a pavimentar y niveles se indican en planta. Deberán ser colocadas por obreros especializados, con terminación esmerada,  perfectamente niveladas respetando las pendientes indicadas en planta.

Sobre el contrapiso se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor, sobre el que se asentarán, los adoquines. Las juntas se alinearán perfectamente, siguiendo el diseño de las piezas.

No se admitirán pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de adoquines o cualquier otro defecto, en cuyo caso deberá rehacerse.

Para todos aquellos sectores donde deban hacerse pavimentos sobre caños (desagües, canalizaciones de eléctrica, etc.), se procederá a colocar ladrillos entre los caños, conformando una caja, y por encima una malla electro soldada para realizar una losa de contrapiso muy fina para asentar por encima los adoquines.

Todas las superficies a pavimentar con los adoquines de hormigón prefabricado deberán estar definidas por un borde de confinamiento (cordoneta de hormigón) de modo de contener las diferentes capas, desde el contrapiso hasta el nivel superior de la pieza de adoquín.

Procedimiento para la realización de los pavimentos exteriores de adoquines de H.A.:

1. Retirar sectores de pavimento existentes y capa de suelo natural con materia orgánica.

2. Rellenar con material compactable o con arena en capas, regando y compactando sucesivamente para lograr una superficie uniforme para asiento del contrapiso (en casos que no exista contrapiso).

3. Realizar contrapiso con tosca cementada, espesor 15 cm. Se replantearan los niveles de contrapisos de acuerdo a los  niveles establecidos en planta.

4. Sobre lecho de arena de 5cm de espesor, colocar los adoquines de acuerdo a las pendientes para desagüe y a los niveles de banquina existente.

8- REVESTIMIENTOS 

8.1- Revestimiento baldosa cerámica

Se colocará revestimiento de baldosa cerámica de 30x30cm (blanco mate) en servicios higiénicos desde el nivel de piso terminado hasta 2.10m de altura. 

Dicha baldosa cerámica cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma europea en 154, PEIIII.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA. 

9- CUBIERTA
La cubierta superior deberá poseer las características acústicas, térmicas e hidrófugas estipuladas en este documento.
La pendiente será del 2% como se marca en las láminas de albañilería.

Se aceptarán soluciones que incluyan el derrame libre de pluviales. Para las mismas las empresas deberán presentar una solución de regueras que permita la recolección y evacuación conectándose a la sanitaria propuesta. Estas regueras deberán cumplir con todas las normas vigentes (accesibilidad, IMM).

No se admitirán soluciones que impliquen el uso de cielorrasos desmontables.

10- VARIOS

10.1- Extractores
Será objeto de la presente licitación el suministro y el montaje de los extractores necesarios para poder cumplir con las exigencias municipales correspondientes
10.2- Colocación de equipamiento

La administración suministrará el siguiente equipamiento fijo que la empresa contratista deberá colocar:

· Papelera de aula: 1 por aula, 2 por taller, se colocará con 3 bulones de ¼”

· Pizarra de cármica tipo cartelera (90x120cm): 1 por aula, taller o sala polifuncional, se colocará con 3 tirafondos de 3”x1/4” 

· Pizarra de cármica para aula (200X120cm): 1 por aula, taller, sala polifuncional, laboratorio o sala de profesores, se colocará con 4 tirafondos de 3”x1/4”
· Pizarra negra de MDF (200x120cm): 1 por aula, taller y sala polifuncional, se colocará con 4 tirafondos de 3”X1/4”

· Cartelera de corcho (90X120cm): 1 en administración, 2 en sala de profesores, 1 por adscripción, se colocará con 3 tirafondos de 3”x1/4”

· Percheros de pared: 4 por aula, taller o laboratorio, se colocará con 4 puntos de amure.
· Soportes para proyector: 1 por aula común, de dibujo, de informática, taller y SUM.

La ubicación de los mismos deberá coordinarse con la Supervisión de Obra.

El equipamiento móvil (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.) será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde el depósito al centro estará a cargo de la Administración. 
La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga y la distribución del mismo dentro del edificio.

Dicho equipamiento se ubicará según lo indique el arquitecto Supervisor de Obra.
10.3- Sistema de protección contra incendios
El proyecto deberá incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 222/10 de la Dirección Nacional de Bomberos.

Será de responsabilidad de la empresa constructora la realización del proyecto, trámites y pagos correspondientes (proyecto, certificación, capacitación, plan de evacuación, etc) para la obtención de la habilitación final del edificio por parte de dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas serán suministradas e instaladas por la empresa a su costo.

Formarán parte de este sistema:

· Bocas de incendio. Las mismas estarán equipadas con mangueras de 25 metros de largo y 45mm de diámetro que deberán asegurar un caudal en el punto más desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos estarán construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio.
· Tanques con una reserva mínima según norma. La ubicación de los mismos se coordinará con la Supervisión de Obra.
· Extintores portátiles. Serán de tipo de polvo y 4kg de capacidad y uno de gas carbónico de 3.5kg a ubicarse próximo al sector de laboratorios.
· Sistema de detección de incendio.
· Iluminación de emergencia.
· Pulsadores manuales del sistema de detección de incendio.
· Señalética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc. Requerida por la DNB.

Todos los elementos componentes del sistema de protección contra incendio deberán contar con la homologación de la  Dirección Nacional de Bomberos.
10.4- Caja fuerte
Será objeto de esta Licitación el suministro y colocación de un Cofre de Seguridad de dimensiones iguales al Tamaño Oficio (34x46x15cm) y 26Kg que irá embutido en el contrapiso del local. El mismo estará compuesto de un cuerpo en chapa de 4mm de espesor y tapa de 6mm de espesor. La tapa y su marco serán de 10mm y las bisagras interiores. La cerradura será de multianclaje de cierre indirecto (5 pasadores de Ø22mm) y llave de doble paleta que permanecerá bloqueada en la posición de apertura.

La terminación será con pintura electrostática.
      10.5-
Señalización de locales

Se  señalará cada local del edificio con un cartel conformado por chapa acero inoxidable de 2 mm de espesor y calidad AISI 304 con las letras grabadas con ácido y pintadas en color negro. 

Los carteles se adherirán mediante cinta bi-adhesiva y atornillarán a las puertas o a la mampostería contigua a la puerta cuando la puerta no lo admita en la ubicación que indique la Supervisión de Obra.

Letreros de 11.5x 11.5 cm.:

LOGO de FEMENINO (2), LOGO de MASCULINO (2). LOGO DE DISCAPACITADO (2)

Letreros de 20x 4.5 cm.:

AULA (10),  LABORATORIO (2),  MEDIATECA (1),  SALA DE PROFESORES (1), ADSCRIPCIÓN (2).

     10.6-
Escudo Nacional

Se deberá proveer y colocar un escudo Nacional en bronce fundido de 60cm de altura y 45 cm de ancho, terminación patinado. 

B)
SUBCONTRATOS 
1- CARPINTERÍA Y HERRAJES

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en plantas con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos gráficos. 

Las puertas indicadas en el ante-proyecto serán realizadas con marco de madera maciza de 5x10cm y las hojas serán tipo bastidor con terminación en placa de MDF pintado con esmalte sintético.
En el caso de las puertas de aulas, talleres y cocina los bastidores serán como mínimo del 50%.

Las puertas de aulas y administración y cocinas poseerán retenes de rodillo giratorio con cilindro macizo de bronce, cerrojo de seguridad con llave de doble paleta y pomo fijo de bronce cromado.

El resto de las puertas llevarán cerradura de seguridad con llave de doble paleta.

Todas las puertas llevarán tope amurado a pavimento para evitar el deterioro de los paramentos verticales (taco fisher Nº8 y tornillo de bronce cromado).

Se colocarán protecciones de muros en los tabiques que queden expuestos al deterioro producido por sillas y muebles en general.

En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos el Contratista principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado a satisfacción del Supervisor de obra.

2- HERRERIA

Se deberán seguir todas las especificaciones del anteproyecto y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

En el caso de puertas batientes se deberá colocar un reten de goma amurado al piso para evitar que la hoja golpee cualquier elemento constructivo o de equipamiento.

Todas las aberturas de aluminio al exterior (menos las de fachada principal norte), deberán contar con protecciones metálicas compuesta por perfilería perimetral y malla tipo Expanmetal 920.30-6kg/m2 Nervio 4.5 mm; Espesor 3.2 mm; Diagonal menor 38 mm; Diagonal mayor 92 mm. La misma malla será utilizada como reja sobre la calle Carnot y otras especificadas en planos. Para éstas últimas la empresa podrá proponer alternativas en dicho material.

Podrán proponerse otras formas de seguridad que tenga en cuenta también el vandalismo. 

Se presenta planilla de herrería de la puerta principal a modo de guía.

2.2-Protecciones sobre fachada norte.
Se colocará una protección de chapa microperforada de aluzinc del tipo softwave 25 de Hunter  Douglas, como muestra la lámina de fachadas. Se utilizarán todas las piezas de terminación y estructura que el fabricante requiera para asegurar el correcto escurrimiento de aguas pluviales, prolija terminación, robustez y durabilidad de la estructura, las terminaciones y las chapas.

El color de chapa a utilizar es el Naranja 7325 de la paleta de Hunter Douglas. 
3- ALUMINIO

En general todas las ventanas serán de aluminio. Para estas se emplearán series tipo Mecal Max, Plus o Probba de Aluminios de Uruguay de color anodizado natural.
El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas:

	Resistencia a la tracción
	2.340 k/cm3 (típico)

	Límite elástico
	1.970 kg/cm3 (típico)

	Dureza Rockwell “F”
	72

	Terminación superficial
	Anodizado 10 micras (mínimo) con certificado de la norma UNIT 1076:2001.


(Estos valores serán verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidará especialmente el amure los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendrán presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, etc.

El Contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS  CON TORNILLOS  DE ACERO.  

Se suministrarán 2 ganchos tipo pértigas de aluminio de largo 1metro para accionamiento de ventanas tabaqueras que serán entregados a las Direcciones de los centros.
En el caso de puertas batientes se deberá colocar un reten de goma amurado al piso para evitar que la hoja golpee cualquier elemento constructivo o de equipamiento.

Se presenta planillas de ventanas de aulas y adscipción y comedor a modo de guía.

4- VIDRIOS 

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, herrería, aluminio y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General.
Para los servicios higiénicos de docentes y discapacitados se colocarán espejos de 40x60cm mientras que para los baños de alumnos se colocarán espejos del ancho de la mesada por 1.10m de altura de manera que coincida con el borde superior del revestimiento cerámico.
En el hall se colocará espejo de 1.50m de ancho x 1.10m de altura

5- PINTURAS

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

En revoque interior: los revoques interiores se terminarán con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que pintura para cielorrasos de Inca. El color será Neutral Punto de Encuentro (SOYY 74/069), del catálogo de Inca language of colors next generation. El color deberá ser aprobado por el supervisor de obra
Para el caso de los de ss.hh. se utilizará pintura para cielorrasos anti-hongos color blanco.

El muro que divide la administración del hall se pintará en un tono intenso con pintura latex superlavable. El color será definido por la supervisión de obra.
En revoque exterior se terminarán con 3 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que pintura acrílica para exteriores. El color general será Cabras blancas (10 XX 72/021), y Naranja Sol de Samoa (80 YR 37/516), en la cara interna exterior de la fachada sur (ver lámina albañilería), del catálogo de Inca language of colors next generation. El color deberá ser aprobado por el supervisor de obra
En carpintería: se terminarán con 2 manos de laca transparente catalítica semi-mate o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.

En perfilería metálica: se terminarán con 2  manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético color a definir en obra o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes si es al interior y 3 manos de antióxido y 3 manos de Plomagina (50% esmalte negro, 50% aluminio) si es al exterior.

II)
INFRAESTRUCTURA
1- IMPLANTACIÓN 

1.1- Obrador,  barrera  y vallado

El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra.

Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes. 
1.2- Provisorios: conexión de agua y luz.

Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General y a lo expresado en la Memoria Constructiva General y en las Memorias Particulares de Sanitaria y  Eléctrica.

1.3- Oficinas y Servicios

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a Obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).

1.4- Cartel

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.5- Tramitación y planos

Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente;  todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista. 

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  

Al finalizar la obra entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

1.6- Demoliciones

Se realizarán todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos que interfieran con las obras en espacios exteriores.
1.7- Limpieza del terreno

La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General, en los plazos establecidos en los Pliegos.

2- REPLANTEO

2.1- Replanteo

Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general.

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

De ser necesario, la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en obra.

3- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1- Movimientos de suelo

Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal. Se consideran las excavaciones, los retiros y los aportes a realizar para lograr las pendientes necesarias así como los niveles de piso terminado determinados en el proyecto.
Para realizar rellenos se admitirá el uso de material limpio proveniente de los movimientos de tierra del propio terreno. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

3.2- Excavación para fundaciones

Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de detalles de espacios exteriores.

4- OBRAS EXTERIORES

4.1- Pavimento exterior y caminería de acceso

Se construirá el pavimento exterior de acceso que se detalla en lámina de espacios exteriores:
· Pavimento de hormigón fratazado:

Se realizará el pavimento en sector de acceso hasta la vía pública y en vereda perimetral exterior en hormigón armado de 8cm tipo de espesor armado con una malla de alambre de acero electro-soldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la misma estará a la mitad de la altura del pavimento. Se llenará en una sola capa de hormigón de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones.

El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 200k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300kg de cemento por m3.

El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un máximo de 9cm y un mínimo de 7cm.

El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas. 

El agregado grueso lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables. Se deberán preparar al menos 2 probetas de hormigón por cada jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la calidad del mismo. 

Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las pendientes indicadas. La terminación será a fretazo y se deberán realizar las juntas indicadas en planos.
· Pavimento adoquines de hormigón:
En sector del acceso se colocarán adoquines de hormigón de 14x21x6cm de Hopresa, similar o mejor. Para su colocación se procederá a:

1 -  Retirar capa de suelo natural con  materia orgánica.

2-   Confinar el área indicada a pavimentar con cordoneta de hormigón.

3 -  Compactar y nivelar la base con las pendientes correspondientes.

4-   Colocar un lecho de arena de 3 a 5cm de espesor.

5-   Colocar los adoquines trabajando siempre desde los adoquines colocados.

6-   Rellenar las juntas con arena fina y seca por medio de un barrido.

7-   Compactar con plancha vibradora.

Toda transición entre pavimentos exteriores y el terreno natural deberá realizarse mediante taludes con una pendiente máxima en relación 2 a 1. Los mismos serán terminados con panes de césped.
4.2- Muros exteriores y bancos
El equipamiento exterior de bancos deberá realizarse con esmerada atención en las terminaciones de forma de garantizar un correcto mantenimiento de las superficies expuestas.

Se emplearán encofrados metálicos o fenólicos para la ejecución de los asientos de bancos a fin de asegurar su perfecta terminación.

4.3- Cordonetas

En todas las transiciones entre suelo pavimentado y suelo natural, se construirá una cordoneta de hormigón de 10x15cm armada con 4 6 y estribos 6 c/20cm.
5- ACONDICIONAMIENTO NATURAL EXTERIOR


La superficie del predio no construida ni pavimentada deberá ser enjardinada con terminación superficial de suelo pasto, según se indica en planos. Se deberán mantener todas las especies existentes que no interfieran en el espacio a edificar.
11
Escuela especial n°208
MONTEVIDEO - COLÓN

_1376381872.dwg

