Memoria Constructiva Particular

CEIP – Escuela N° 102

Mantenimiento Edilicio

Localidad:		       Ros de Oger

Departamento:               Paysandú

UBICACIÓN

Ros de Oger

Departamento: Paysandú

Padrón rural n° 6298

OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata del mantenimiento del local escolar.

Baño de maestros.

Cocina.

Baño Niños.

Nueva torre para Tanque elevado.

Nuevo Abastecimiento de agua general.

Nueva Caseta en pozo semisurgente con sistema de Filtros

Automatismo del sistema de llenado del Tanque elevado.

Mantenimiento del dormitorio de maestros

Eléctrica

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizarse para mantenimiento del Local Educativo de la escuela N°102, situada en el padrón rural N°6298 de Paysandú rural. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al Arquitecto proyectista quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Se deben chequear cálculo de estructura, cimentaciones, acondicionamientos, etc. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El Arquitecto supervisor podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO.

3-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO y El Técnico Instalador Sanitario, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

4-Cronograma y organización de los trabajos.

El Contratista deberá presentar previo a la firma del contrato un cronograma.

El contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

5-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

6-Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

7-Materiales a utilizar.

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

8-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2- Metrajes

Se deberá chequear todos los metrajes del rubrado. Se deben realizar todas las tareas propuestas. No se aceptará que algo no se haga por quedar por fuera del metraje y rubrado presupuestado.

3- Limpieza

La obra se entregará limpia. Los materiales removidos serán retirados del local escolar, así como los escombros y todos los materiales excedentes.

CAPITULO “A” -  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1 	Implantación en obra.

1.1	Preparación del Terreno

1.1.9	Cartel de Obra

El contratista realizará colocación y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x 0.84, según diseño explicitado en gráfico

4	Demoliciones

En baños

Se picarán los revestimientos, se retirarán las puertas.

Se retirarán los artefactos y mesadas.

Se retirarán las aberturas

Se llevará el baño al rustico

En dormitorio

Se retirarán los revoques exteriores

CAPITULO “C” -  ESTRUCTURAS

Refuerzo de dinteles

Se reforzarán dinteles en puerta de baño y se realizará dintel de cerámica armada para puerta de Aula.

2 Varillas de 8 tratadas extendidas el largo de la puerta más 30cm a cada lado

CAPITULO “D” -  CERRAMIENTOS VERTICALES

6	Cerramientos verticales

Obra húmeda

6.1	Ladrillo de campo

Se realizará cerramiento de una puerta en el Aula, para cambiarla de ubicación.

Se realizarán los revoques que correspondan al interior y al exterior para dejarla bien terminada.

7         Aislaciones humídicas

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

7.1.1 Revoque hidrófugo en ancho de muros

Se cortarán las paredes de todo el perímetro del dormitorio para impermeabilizarlas con hidrófugo.

7.2.3 Revoque hidrófugo en muros exteriores

Muros exteriores del dormitorio

CAPITULO “E” -  REVESTIMIENTOS

9          Revestimientos

9.1       Paramentos verticales

9.1.1    Revestimientos interiores

9.1.1.1 Reparación de revoques interiores

Se repararán todos los revoques dañados.

Se revocará a fino el Dormitorio de maestros

9.1.1.10 Revestimiento cerámicos color blanco 60 x 30

En baño se revestirá todo el perímetro de piso hasta el cielorraso

En cocina se sustituirá el revestimiento actual. Se revestirá hasta 1,50m

Modelo: AVILA II BLANCO de Reinaldo o similar superior calidad, a excepción de la pared sur del baño accesible y la pared oeste de la cocina. En todos los casos la baldosa cerámica se colocará apaisada. Las juntas se rellenarán con pastina color blanco. Para la colocación de los mismos se utilizará un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX impermeable.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA impermeable o similar de superior calidad.

Guarda

En el baño de maestros, se colocará en todo el perímetro una guarda de cerámica Rojo biselado Bx “A” de 10 x 20 FABRESA COD – FA16935 de Cerámicas Castro o similar. Las juntas se rellenarán con pastina a tono. Se colocarán con mortero tipo Bindafix impermeable.

9.1.2    Revestimientos exteriores

9.1.2.1 Reparación de revoques exteriores DORMITORIO

Se realizará la capa impermeable del dormitorio de maestros.

Revoque 3x 1 con hidrófugo colocado apretado con cuchara

Revoque grueso y fino de terminación.

9.1.2.7 Revoque exterior en jambas, dinteles y mochetas

Se realizará en todas las aberturas, impermeabilizar.

9.2        Cielorrasos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

9.2.5     Cielorraso tablillas de PVC

El dormitorio y el baño de maestros.

Se realizará colocación y suministro de cielorraso de PVC símil madera con relieve rústico, calidad Premium para techo, medidas 0.25m de ancho x 4m de largo. 8mm de espesor. Color blanco. Con las terminaciones de borde correspondientes.

Estructura metálica cada 40cm.

La altura del cielorraso será de 2,6m desde NPT, Aprox. Sobre el cielorraso se colocará una capa de nylon de 200micrones a modo de barrera de vapor (pegado al cielorraso).

Sobre la barrera de vapor se colocará una capa de espuma de poliestireno (espuma plast) de 5cm de espesor.

9.3         Pavimentos

9.3.1.4   Baldosa porcelanato

En baño de maestros.

Se realizará colocación y suministro de pisos de porcelanato color gris, mate, no deslizante, calidad superior. Deberá presentarse muestra a la supervisión de obra.

Dureza mínima PEI IV.

Las juntas deberán ser parejas manteniendo el espesor en toda su longitud el cual será el mínimo tolerado por las piezas, deberán usarse exclusivamente separadores plásticos.

Una vez fraguado el mortero se rellenarán las juntas usando una pastina de color similar al de las piezas.

Tener en cuenta que el piso del baño tendrá pendiente de 1.5% hacia la rejilla de piso de ducha, ya que no se realizará escalón.

9.3.1.10 Vinílico

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se realizará colocación y suministro de piso vinílico en Dormitorio de maestros.

Se colocará sobre el pavimento existente piso vinílico en tablas de 5mm de espesor, sistema click, color gris, simil madera, pedir aceptación de supervisor de obra. Alto tránsito.

Se colocará directamente sobre las baldosas existentes, si existiera algún desnivel apreciable, se deberá corregir antes de colocar el piso.

En el aula donde se demolerá el muro de mampostería, el piso deberá estar perfectamente nivelado con alisado antes de colocar el vinílico.

Debe incluir zócalos de madera y accesorios de terminación al unir con el piso del pasillo.

Aberturas

11         Carpintería

Herrajes.

Se utilizarán los siguientes tipos de herrajes o de igual o mejor calidad, de no decir lo contrario en la planilla correspondiente: Los herrajes de movimiento deberán tener en cuenta el peso y dimensiones de las distintas piezas a fin de definir tipo y cantidad de los mismos, los cuales deberán garantizar tanto la facilidad del movimiento como su durabilidad.

En hojas de puerta de madera:

Manija: Manija Recta.

Dimensiones - 13x15x19cm

Material - acero inoxidable

Cantidad – 1 juego por puerta y bocallave

11.1      C1 – Puerta de baño

Se suministrará y colocará una puerta nueva en la entrada al baño de maestros.

Madera eucalipto superior calidad. Terminación: Para las puertas interiores de madera como material de terminación, se aplicará protector para madera de igual o mejor performance que la del tipo Cetol doble duración satinado, se aplicará como mínimo tres manos, se deberá seguir las recomendaciones del fabricante. El color del protector será natural. El ancho de la hoja de la puerta será de 82cm.

12          Aluminio

Se realizará colocación y suministro de dos ventanas corredizas que sustituiran las del dormitorio y dos ventanas que sustituirán las del baño.

Las ventanas del baño y del dormitorio serán de la misma medida y en la misma ubicación que las actuales. Se deben relevar en obra.

Puerta de Aula. Será serie mecal 25, cerradura de seguridad, sin vidrio. Ancho de hoja, 82cm

No se aceptará ningún perfil menor a MECAL25, calidad Aluminios del Uruguay o superior.

13          Herrería

Se suministrarán y colocarán rejas para las ventanas del baño

En el dormitorio se colocarán las rejas existentes. Se pintarán color grafito.

Se terminarán las piezas de hierro con dos manos de anti óxido y mínimo de tres manos de esmalte sintético (o las necesarias para conseguir la capa de protección al hierro, según los micrones indicados por el fabricante de pintura y un color parejo sin deformar las uniones por exceso de pintura). Color grafito

Las grampas se colocarán a 20cm de las esquinas y a 60cm (hasta 80cm máximo), entre ellas en el desarrollo de los respectivos marcos.

Las soldaduras serán ajustadas a las normas de control vigentes, deberán ser correctamente ejecutadas y no producir deformaciones en las piezas por sobrecalentamiento, en los casos en que queden vistas deberán estar perfectamente limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles.

Todas las rejas deberán quedar separadas un mínimo de 20cm de la superficie de vidrio de la ventana.

16             Espejos

Colocación y suministro de espejo en el baño. Se ubica sobre lavatorio. Altura del espejo 1m, ancho 80cm

.

17             Pintura

Alcance de tareas: se refiere a la pintura de la totalidad de muros exteriores y a la totalidad de muros interiores. Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el fabricante.

Las manos de pintura a aplicar serán tres manos como mínimo.

Se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Mampostería interior

17.1.10  Pintura al agua para cielorrasos

Se aplicará pintura para cielorrasos antihongo, color blanco, de igual o mejor performance que la del tipo Inca en todos los paramentos al interior del AULA, DORMITORIO y COCINA

Mampostería exterior

17.1.20 Membrana líquida, incatech o superior calidad

Sobre el revoque nuevo, previo a la pintura de terminación, se aplicará fijador de mejor o igual performance que el tipo “Fijador – sellador al agua (2 en 1)” de Inca.

Los revoques exteriores se terminarán con pintura de igual o superior calidad y performance que tipo incafrent, color Blanco Tul, página 286, 50BG72/006.

CAPITULO “G” -  INSTALACIONES

21              Instalación sanitaria

Se deberá hacer a nuevo la instalación sanitaria del baño de maestros. Tanto abastecimiento como desagüe y ventilaciones.

Se realizará a nuevo la cámara de inspección que recibe la instalación del baño.

La instalación sanitaria de abastecimiento y desagüe, será según indicado en

Lámina.

Llave de paso general a la entrada y en la conexión con la cisterna, (se podrá cotizar colilla con llave de paso), en el calefón en la entrada del agua fría también llevará una llave de paso esférica mini, los desagües y ventilaciones serán en PVC de pared gruesa (3.0), o PPL JE.

La nueva pileta de patio deberá llevar rejilla de piso en acero inoxidable o bronce cromado (10x10), no se aceptará tapa de PVC.

El sifón del lavatorio, será rígido, de botella de acero inoxidable, de primera calidad.

Cañería de polipropileno termofusión

Las tuberías serán de polipropileno con uniones soldadas por termofusión tipo Aquasystem", o "Eco-Agua", "Coprax", azul Fusión u otro similar según Norma UNIT No. 799/90 y 879/91, aprobado por la Supervisión de Obras, aunque en todos los casos se deberán usar materiales de la misma marca).  Cañerías en locales interiores: Todas serán 25mm de diámetro con terminal metálico Macho ½”, agua Fría PN 20 y agua Caliente PN 25.

Cañerías exteriores serán PN 20 y PN 12 según se indica en Lámina.

Los accesorios serán del mismo material y marca, y con insertos metálicos en los puntos de conexión de griferías o colillas. Las uniones de termofusión deberán ser ejecutadas con las herramientas específicas según catálogos del fabricante y por la Supervisión de Obras. Estas cañerías irán empotradas.

Las cañerías que sean subterráneas se asentarán y protegerán con arena gruesa compactada, sobre ésta arena se colocará una cinta amarilla tipo PARE y sobre ésta se terminará de tapar con tierra vegetal.

En los contra pisos también se pondrá esta cinta al tapar la cañería.

NO SE SUSTIUIRÁN LAS CAÑERÍAS INTERNAS DE ABASTECIMIENTO DENTRO

DEL LOCAL de niños, Si en COCINA y BAÑO DE DOCENTE

Los caños de PVC de desagüe serán en pared gruesa (3.0 según norma UNIT).

La cámara de inspección contará con tapas de registro de hormigón vibrado de

primera calidad y bulónes de bronce o Manija Galvanizada de 6mm para su apertura, contratapas de hormigón vibrado las que deberán ir debidamente selladas, esta contratapa se le pondrá un bulón de bronce.

Cámaras de Inspección:

Se construirán todo según normativa, sobre la base de hormigón tipo II de m 0,10 de espesor mínimo y con una zarpa de m 0,10 sobre el parámetro exterior de las paredes.

Las paredes se harán con ladrillo de prensa de la mejor calidad tomados con arena y

portland 4 x 1, revocándose interior y exteriormente con arena terciada y portland 2 x 1 y

un espesor de m 0,008 cómo mínimo. Se lustrarán luego con un enlucido de portland

puro.

Los fondos de la cámara de inspección estarán formados por canaletas o medias

cañas (con caños de hormigón), y cojinetes, todos estos elementos se deberán disponer

de modo de facilitar el escurrimiento de las materias sólidas y líquidas. Las cámaras de

inspección, bocas de desagüe, piletas de patio, etc., se terminarán en la superficie de los

pisos con tapa terminada con el revestimiento del mismo. Llevarán tapas de bronce

pulido con bisagras y tornillos las bocas de desagüe y las piletas de patio. Además, las

cámaras de inspección deberán llevar contratapa de cemento, la que se adherirá con

filástica y mortero rebajados con arena. El cierre de las tapas será hermético.

Caños de Desagües:

Las tuberías y accesorios de PVC serán de 3.0 mm de espesor, prohibiéndose el

doblado o modificación de las cañerías o accesorios con cualquier fuente de calor directo o indirecto.

Asimismo, se recuerda el debido uso tanto de la solución limpiadora o/lija esmeril, como también la del Adhesivo para PVC de primera calidad, con el objetivo de lograr correctas uniones estancas.

Todas las tuberías de PVC de desagües y ventilaciones, se colocarán con la marca a la

vista. Estas cañerías no podrán quedar sometidas a esfuerzos que puedan generar

tensiones en el material, así como a cargas que puedan generar aplastamiento, ni quedar expuestas a la intemperie y colocarse a más de dos metros de cualquier fuente de calor o chimenea.

Cuando la cañería de PVC se coloque en subterránea, irán asentada en todo su recorrido sobre una capa de arena compactada de diez centímetros de espesor como mínimo.

En su longitud y con una separación de diez (10) veces el diámetro del caño, se colocará por debajo (m 0.10), por encima y a los costados, una capa de hormigón (Tipo III) para evitar el movimiento en la cañería. Pudiendo también ser esto de ladrillo asentado con mortero 4x1.

En subterránea la cañería estará parcialmente cubierta con arena, de forma tal que sea

visible la marca de la misma y las uniones de los caños. Luego de aprobada la

inspección subterránea o en el mismo momento, si el enviado del Área de Obras del

CODICEN así lo solicita, se rellenará la zanja recubriendo con arena la totalidad de la misma.

Ventilaciones:

La ventilación final existente de fibro cemento 100mm (FC) ubicada junto a la cámara de inspección y entre las banderolas baño de niños. Se cambiará de lugar.  Al retirar de la conexión que se encuentra, se deberá tapar adecuadamente que asegure la hermeticidad total.

La nueva ubicación y punto de conexión se indica en lámina de sanitaria, la parte subterránea será en caño PVC 110mm y el vertical exterior se utilizará la existente de FC que se retiró y mencionó anteriormente.

18.3          Aparatos sanitarios, griferías, accesorios

18.3.2       Inodoro con tapa

Se colocará un inodoro de primera calidad tipo Nórdico o superior nuevo con tapa tipo Astra acolchonada del mismo color del inodoro. La sujeción será con tornillos de bronce con cabeza hexagonal cromadas, tacos de plomo y pastina del mismo color que el artefacto (no silicona).

18.3.4       Cisterna exterior

Cisternas calidad magya o superior, ubicada a 90cm desde NPT, con accionamiento manija, no se aceptará pulsador.

La descarga en ambos baños será de PVC primera calidad, embutida en la pared. El codo inferior que conecte al inodoro, será HH con junta elástica de primera calidad PVC o PPL y se pondrá tapa juta cromado para terminación.

Se instalará en la conexión a la pared, llave de paso esférica mini de primera calidad y colilla tipo Coflex HH (similar o superior)

18.3.7       Lavatorio

Se realizará mesada de granito con bacha de loza oval de pegar bajo el granito,

Realizar soporte metálico garantido amurado correctamente a pared y con protección de Pintura 2 en 1 (fondo y esmalte de primera calidad).

La altura del borde superior del lavatorio será 80cm

Grifería de primera calidad, By Mando volante Cruz (cierre tradicional con gomas y vástago Ascendente), tipo FV, Magya, Rimontti, Docol, o superior calidad.

18.3.9       Grifería de ducha Tipo bañera

Grifería de primera calidad de pared By mando con cierre tradicional (Vástago ascendente o tradicional) volante cruz. FV (similar o superior), Magya

Volantes del mismo modelo que el lavatorio de inicial.FV o

Grifería Ducha Higiénica.

Junto al inodoro, se instalará grifería de ducha higiénica agua fría (tipo Rimontti o superior con gatillo de bronce cromado)

Grifería de cocina

Se cambiará la grifería existente por una Grifería de primera calidad de pared By mando con cierre tradicional (Vástago ascendente) volante cruz. Magya o superior

Baño de Niños:

Según se indica en lámina, en uno de los baños de niños, se instalará una canilla de servicio esférica ½” de ¼ giro tipo Genebre o de mejor o igual calidad.

Esta se tomará desde la toma de agua fría del lavatorio existente, interponiendo una Tee y los accesorios necesarios para que quede correctamente y sujetada a la pared.

Canilla de servicio Exterior:

Se agrega una nueva canilla exterior que será esférica ½” de ¼ giro tipo Genebre o de mejor o igual calidad. Ubicada según lámina, junto al aljibe existente.

Interceptor de Grasa:

Será de primera calidad aprobado tipo Implas o líder, con cierre hermético y sobre la tapa se pondrá otra tapa con marco simple de hormigón y bolón, esto para protección de mismo, este marco no deberá apoya directamente sobre el grasero.

El grasero irá sobre una base de hormigón mínimo de 5cm y en todo su perímetro llevará 5 a 10cm de arena gruesa amarilla o terciada marrón.

18.3.11     Accesorios

Se colocará porta rollo y toallero y jabonera de acero inoxidable.

Terminaciones:

Todas las terminaciones de cañerías serán a plomo y escuadrado con el revestimiento.

En caso de existir una excéntrica se considerará la terminación de la tapa junta en la misma.

Todas las tomas de agua llevarán tapajuntas.

La conexión de colillas o griferías exteriores se realizarán con teflón de primera calidad Tipo Gianni o superior, o con cáñamo y pintura en pasta (no pasta sella rosca).

Se colocarán accesorios en losa. Percha a 1,20m desde NPT, portarollo a 30cm desde NPT, toallero a 80cm desde NPT.

Colillas de conexión:

Todas serán con terminación HH(hembra/hembra), y no deberán sufrir aplastamiento o torceduras en su instalación.

21              Instalación eléctrica

Ver memoria eléctrica

26              Varios

26.2            Fletes

26.5            Limpieza final de obra

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, en todo momento de obra se mantendrá cada local limpio, el local deberá entregarse con vidrios perfectamente limpios y pisos limpios.

Cuando se realicen tareas de pintura en cielorraso y muros, se deberán proteger los pisos y aberturas.

La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. No se admitirá dejar casillas u obrador.

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones.

Arq. Mariana Chappuis

Marcelo Maristán

Técnico Instalador Sanitario

Técnico Residente CODICEN

Depto. Paysandú