Memoria Constructiva Particular

CEIP – Escuela N° 92

Mantenimiento del Local

Localidad:		       Tambores

Departamento:               Paysandú

UBICACIÓN

Tambores

Departamento: Paysandú

Padrón n° 425

OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata del mantenimiento del local escolar.

Sustitución de aberturas.

Alero

Nueva instalación de desagües

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizarse para mantenimiento y ampliación del Local Educativo de la escuela N°92, situada en el padrón N° 425 de la Localidad Tambores Paysandú. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP, realizará el Proyecto de Arquitectura, es el Autor Intelectual del mismo, según se indica en el Artículo 5 de la Ley 9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras,  o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO.

3-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

4-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

5-Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

6-Materiales a utilizar.

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

7-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2- Leyes sociales.

Los valores propuestos de monto imponible serán comparables con un mínimo de 15% con respecto al monto global de obras.

3- Metrajes

Se deberá metrar en la visita todos los rubros. Se deben realizar todas las tareas propuestas.

Se deberá chequear todas las aberturas a colocar antes de realizarlas.

Se deberá

4- Materiales removidos

Todas las aberturas que se retiren se retirarán del local escolar.

1 	Implantación en obra.

1.1	Preparación del Terreno

1.1.9	Cartel de Obra

El contratista realizará colocación y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x 0.84, según diseño explicitado en gráfico

4	Demoliciones

Una de las ventanas del actual comedor, se sustituirá por la puerta de acceso a la Escuela.

Se retirarán todos los escombros que surjan en la ejecución de la obra.

5	Estructuras

Se realizarán dados de hormigón ciclópeo para cimentar el nuevo alero. El técnico de la empresa será responsable de la profundidad de cimentación y de las dimensiones de los mismos.

Se realizarán pilares metálicos tubulares de 100x100x4,2, protegidos y pintados color gris claro.

La altura de los pilares y la cubierta alero será por sobre el dintel de las ventanas de las aulas, la determinará el técnico de la empresa, cumpliendo con la normativa. Se colocarán vigas metálicas de chapa plegada C100  como entramado para la estructura de cubierta alero.

Metrar toda la estructura en obra.

6	Cerramientos verticales

Obra húmeda

6.1	Ladrillo de campo

Cierre de vanos.

Se levantarán de ladrillo de primera calidad, en un todo de acuerdo con la memoria constructiva general. No se admite levantarlos con ticholos.

Se tapiarán las dos puertas existentes de acceso a la Escuela, que están frente a los baños de niños. También se cerrará con ladrillo la abertura de acceso al aula del fondo, que no se usa.

Carreras, dinteles y antepechos

6.23  Carreras y dinteles de hormigón armado

Si fuera necesario, según evaluará el técnico de la empresa, se realizarán dinteles según su recomendación.

7         Aislaciones humídicas

Se revocará con hidrófugo los nuevos muros que se construyan para tapiar las puertas o aberturas existentes previo a la obra.

Se revocarán con hidrófugo mochetas, antepechos, jambas y dinteles.

8          Contrapiso

Enfrentada a la nueva puerta de acceso, con un ancho de 2m, centrada, se realizará una rampa con 6% de pendiente. Cumpliendo con la norma UNIT200 de accesibilidad.

Se revestirá con baldosa de hormigón vibrado color gris, calidad Hopresa o superior.

9          Revestimientos

Revoques

Tanto al interior como al exterior. Los muros nuevos (para tapiado de puertas) se revocarán con revoque grueso y fino, siguiendo las indicaciones de la MCGMTOP

9.3         Pavimentos

La rampa de acceso se revestirá con baldosas de hormigón vibrado , la supervisión de obra evaluará color y modelo

10          Cubiertas

Se colocará alero según plano de chapa galvanizada calibre 24. Pendiente 10%, caída libre.

12          Aluminio

No se aceptará ningún perfil menor a MECAL25, calidad Aluminios del Uruguay o superior.

Cierre y maniobra de las ventanas: CODIGO NGG2117

Se relevarán las ventanas del Aula al frente, del comedor, del Aula chica. Se suministrarán y colocarán ventanas de aluminio de las mismas dimensiones que las existentes. Las planillas muestran medidas aproximadas, se debe metrar en obra.

Se colocarán nuevas puertas, en el comedor se ubicará la puerta de acceso al local escolar. Será según medidas de planilla serie gala66 con cerradura star y manija de acero inoxidable colocada a 100cm desde NPT

En el Aula chica se colocará nueva puerta según planilla.

Las aberturas existentes que se retiren, luego se retirarán del local escolar.

13          Herrería

Se terminarán las piezas de hierro con dos manos de anti óxido y mínimo de tres manos de esmalte sintético (o las necesarias para conseguir la capa de protección al hierro, según los micrones indicados por el fabricante de pintura y un color parejo sin deformar las uniones por exceso de pintura). Color grafito

Las grampas se colocarán a 20cm de las esquinas y a 60cm (hasta 80cm máximo), entre ellas en el desarrollo de los respectivos marcos.

Todas las rejas deberán quedar separadas un mínimo de 20cm de la superficie de vidrio de la ventana.

Se realizarán rejas en las ventanas nuevas. En las ventanas del Aula al frente, ventanas del comedor, ventanas de Aula chica y ventanas del Aula del fondo

17             Pintura

17.1       Pintura sobre mampostería, hormigón y yeso

Mampostería interior

Se retocará toda la pintura interior necesaria para entregar en perfectas condiciones la sustitución de aberturas

Mampostería exterior

Se pintará a tono en todos los casos de sustitución de aberturas.

Para dejar las fachadas terminadas.

26              Varios

26.2            Fletes durante ejecución de obra

26.5            Limpieza final de obra

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, en todo momento de obra se mantendrá cada local limpio, el local deberá entregarse con vidrios perfectamente limpios y pisos limpios.

Cuando se realicen tareas de pintura en cielorraso y muros, se deberán proteger los pisos y aberturas.

Por lo expuesto al término de la obra y antes de la Recepción Provisoria de la misma, el Contratista quedará obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y útiles sobrantes y por lo tanto se entregará enteramente aseado.

Arq. Mariana Chappuis