Memoria Constructiva Particular

CETP – UTU Maldonado

Reforma por mantenimiento

Cambio de techo y reparaciones menores

Ubicación: 		Rafael Pérez del Puerto 807 esq. 18 de Julio

Departamento: 	Maldonado

Localidad:		Maldonado

Barrio:			Centro

Destinos: 		UTU

UBICACIÓN

Rafael Pérez de Puerto 807, entre 18 de julio y José Dodera

Departamento: Maldonado

Padrón n° 115

Localidad: Maldonado

Área del predio general: 5563m2

OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de mejoras en el edificio de CETP UTU – Maldonado, las que se mencionan a continuación:

- Cambio de techo de aula/taller de mantenimiento de informática

Se retira techo de fibrocemento existente y se coloca techo de panel térmico

Reimpermeabilización de techo horizontal

- Reparaciones por ingreso de agua en dirección

Se mejorará en la azotea de dirección, el desagüe de pluviales que está provocando ingresos de agua

Colocación de membrana sobre techo horizontal de administración

- Colocación de pileta lavamanos en taller de carpintería

Se realizará la instalación de agua fría con la colocación de pileta y grifería

- Reparaciones en baterías de baños

Suministro y colocación de inodoros

Cambio de gomas de conexión de inodoros

Reparación de cisternas

Ajustes de griferías

Reparación de revoques

Pintura

El área cubierta total afectada a las obras es de 230m2

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizarse para mejoras el Local Educativo de la UTU de Maldonado, sita en el padrón n° 115 de la ciudad de Maldonado, con acceso por la calle Rafael Pérez del Puerto 807. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de la conformidad del ASO, para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al ASO quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

6-Cronograma y organización de los trabajos.

El contratista deberá presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

8-Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el ASO, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las puestas de la Instalación Eléctrica y de todas la puestas de la Instalación Sanitaria según lo especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO en todos los casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los mismos.

4-Tramitración y planos.

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregará a la Administración un juego de copias físicas en papel y sus correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos debidamente actualizados, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

El Contratista deberá solicitar y obtener la habilitación de las construcciones ante la Dirección Nacional de Bomberos.

1 	Implantación en obra.

1.0	Medianeras

No existen medianeras afectadas por la obra.

1.1	Preparación del Terreno

1.1.0	Accesibilidad

El acceso al emplazamiento se realiza a través de una calle de hormigón existente, la misma deberá ser examinada por el Contratista quien evaluará la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.

1.2	Construcciones Provisorias

1.2.0      Advertencia

La presente obra de construcción se desarrollará en un centro educativo en funcionamiento, por lo que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa.

El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas potencialmente más peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.1	Barreras o Vallas

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Sería conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes.

1.2.2	Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto constructivas como de áreas.

Siempre que exista una previa coordinación con la ASO y la dirección del centro educativo, se podrá disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, así como también un espacio de comedor y vestuario. Será de obligación del contratista la disposición de duchas para el personal.

1.3	Instalaciones Provisorias

1.3.1	Instalación de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podrá disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es de suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del servicio para la escuela.

El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista.

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

1.3.2	Instalación de energía eléctrica

El Contratista podrá disponer del suministro de energía eléctrica del edificio en el entendido que el mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del servicio para la escuela.

Previo a la implantación de maquinarias y herramientas, el Contratista deberá asegurar todos dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia necesaria para la correcta realización de todas las tareas.

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2	Inicio de Obras

2.0	Replanteo

2.0.1	Proceso de Replanteo

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

Todas las construcciones a realizarse, ser harán en áreas de construcciones preexistentes, por lo que el contratista deberá verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la realidad de las preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

2.1 	Demoliciones

2.1.1 	Generalidades

Para las demoliciones se cumplirán con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los operarios, los usuarios del local o terceros, así como del resto de las construcciones.

2.1.2 	Demoliciones

2.1.2.1 	Retiro de techo de aula

Se retirará el techo de fibrocemento del aula de mantenimiento de informática en su totalidad, así como todo el material de muros que se encuentre flojo luego una vez retirado el techo.

El producto de la demolición se retirará inmediatamente de la obra a volqueta realizando limpieza diaria.  Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la demolición.

2.1.3	Retiro de escombro

Todo producto de la demolición será rápidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Será realizado a camión o volqueta.

3	Hormigones

3.0	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.1	Otros Hormigones

3.1.1	Vigas carreras

Sobre los muros superior e inferior de apoyo del nuevo techo, se construirá una viga carrera tal como se especifica en recaudos gráficos.

4	Albañilería

4.1	Reparación de muros.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.1.1	Reparación de muros en aula

Una vez se retire el techo existente en el aula, se realizarán las reparaciones necesarias para la correcta colocación del nuevo techo, considerando las roturas que se puedan generar en la demolición.

4.2	Levantamiento de muros

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.2.1	Muros de pretil en aula

En los muros laterales se levantarán pretiles que contendrán al nuevo techo según se muestra en planos y detalles.

Se construirá en ticholo de 17cm y su plomo deberá coincidir con el plomo del muro existente en ambos lados.

4.3	Revoques

Los pretiles serán revocados de ambos lados, y previo al revoque de terminación, se realizará la barrera humídica con revoque hidrófugo como se muestra en detalles.

4.4	Reparación

4.4.1 	Reparación de zonas afectadas

Se realizarán reparaciones que puedan corresponder revoques anexos a la zona de trabajo y se repararán los revoques de baños que hoy están dañados.

5	Carpintería

5.1	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.2	Cielorraso de madera

Se reparará el cielorraso de la dirección, sustituyendo las tablas que presenten un deterioro total, y reparando aquellas que solo sea necesaria una reparación parcial. En este último caso se sustituirá una parte de la tabla o se reparará con masilla para madera cuando el deterioro sea menor.

Cada caso se determinará junto con la ASO.

6	Pintura

6.1	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.2	Pintura interior

Las superficies de paredes interiores de las áreas afectadas, se pintarán en su totalidad. Se aplicarán dos manos de pintura al agua de calidad igual o superior al Látex Antialgas de INCA.

6.3	Pintura en aberturas de hierro

Las ventanas de hierro del aula se pintarán con esmalte sintético color negro tipo INCAULX, similar o superior. Se aplicarán dos manos Las superficies estarán totalmente limpias y sin material suelto.

Se deberá lijar la superficie, previo a la pintura.

6.4	Pintura exterior

Los pretiles que se construirán para la colocación del techo en el aula, se pintarán en el exterior con pintura impermeabilizante elastomérica similar o superior a INCA.

En la dirección, la pared lateral exterior que da a azotea de administración, se limpiará con hidrolavadora, se sellarán las grietas y se aplicará pintura impermeabilizante elastomérica.

7	Cubiertas

7.0	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

7.1	Horizontales

En las áreas determinadas en la planta, se realizarán re impermeabilizaciones de techos existentes.

En el caso del sector del aula de mantenimiento de informática, se retirará la membrana existente y se realizará una nueva impermeabilización.

En la cubierta de oficina de administración, se deberá previamente realizar una carpeta de alisado de arena y portland de 3cm de espesor sobre el ladrillo existente, para generar una superficie adecuada que reciba la membrana asfáltica.

Imprimante asfáltico.

Se utilizarán base solvente pudiendo ser adquirido directamente de fábrica o en caso de hacerse en obra se realizará en proporciones iguales de RC2 de ANCAP y diluyente nafta o aguarrás.

Se aplicará a rodillo evitando salpicaduras a la zona inferior pavimentada.

Membrana asfaltoplástica terminación aluminio gofrado según Norma UNIT 1058.

Sólo se admitirán membranas de este tipo con el sello correspondiente de fábrica. En caso de duda, el supervisor de obras podrá requerir el ensayo de

varios trozos de membrana retirados de otros tantos rollos para ser analizados por el LATU a costo de la empresa.

7.1.1	Reparaciones

Se eliminará el caño de hierro fundido que funciona como desagüe de cubierta inclinada sobre la dirección. Se sellará el hueco que el retiro genere, y se reparará el muro.

Se generará un nuevo pluvial en el canalón del techo inclinado que desaguará directamente sobre la galería horizontal. (ver fotos adjuntas)

Toda el área afectada se reparará y se colocará nueva membrana asfáltica aluminizada de 4mm de calidad similar o superior a Sika. Los bordes libres de la membrana se sellarán con sellador del tipo de Sikaflex 1ª.

7.2	Inclinadas

En el aula de mantenimiento de informática se colocará un techo de panel térmico de 15ccm de espesor del tipo Isodec similar o superior calidad.

La colocación será según planos y detalles constructivos.

8	Instalación Sanitaria

8.1	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.2	Pluvial dirección

Se determinan los trabajos a realizar en el punto 7.1

8.3	Pileta lavamanos taller de carpintería

En el taller de carpintería se instalará una pileta lavamanos.

Se realizará el tendido de caño de agua fría en termofusión de ½” la cual se conectará a la instalación existente según se muestra en planos.

La cañería será exterior y se sujetará a la estructura del edificio a través de grampas galvanizadas.

8.4	Reparaciones en baterías de baños

Se realizarán las tareas de mantenimiento y reparación en baterías de baños que se detallan a continuación

8.4.1	Suministro y colocación de inodoros

En los 2 boxes donde faltan los inodoros se colocarán para dejar en funcionamiento.

    - Cambio de gomas de inodoros

Se cambiarán las gomas de conexión de inodoros a la descarga en todos los boxes que se marcan en el plano de ubicación de la intervención.

    - Reparación de cisternas

Se deberán cambiar los mecanismos de cisternas que estén en mal funcionamiento. En caso de no ser posible la sustitución en parte, se colocará una cisterna nueva.

    - Ajuste de griferías

Todas las griferías de piletas lavamanos están en funcionamiento, pero deberán ser ajustadas ya que se giran desde su eje de amure a la mesada.

9	Instalación Eléctrica

9.1	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

9.2	Instalación general

Los trabajos no incluyen intervención en instalación eléctrica.

El Contratista asegurará dejar en óptimas condiciones de funcionamiento las áreas donde se realizan las intervenciones.

En caso de tener que sacar artefactos o mover instalación para los trabajos, la misma se deberá recomponer.

10	Seguridad en Obra

Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

El oferente deberá verificar el cómputo expresado en el rubrado, así como la no omisión de ningún rubro o ítem que pueda ser necesario para la culminación de los trabajos de forma correcta.

De ser necesario, realizará las consultas previo a la presentación de la oferta. De lo contrario se considerará dicho cómputo como el definitivo.

ANEXOS

Caño de pluviales en dirección

Fotos de caño de pluviales de techo de dirección (Item 7.1.1)

Ejemplo del nuevo pluvial

Reparaciones en baños

SECTOR A

SECTOR C

En el sector C, las cisternas se encuentran en un pasillo de servicio, entre ambos baños. En plano está marcado como depósito.