# INDICE

1.	OBJETIVO DEL MANUAL

1.1	El mantenimiento del edificio

1.2	Tareas imprescindibles de mantenimiento

2.	INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

3.	PRINCIPALES ELEMENTOS DEL EDIFICIO Y SU MANTENIMIENTO

3.1		Estructura

3.2		Muros

3.3		Pinturas

3.4		Revestimientos

3.5		Pisos

3.6		Cubierta

3.7		Puertas

3.8		Ventanas

3.9		Vidrios

3.10	Instalación Sanitaria

3.11	Instalación Eléctrica

3.12	Equipamiento contra incendio

3.13	Exteriores

4.	SERVICIOS PÚBLICOS

# OBJETIVO DEL MANUAL

A solicitud del PAEMFE, la Empresa Constructora XXXXXXXXX construyó la ampliación y acondicionamiento del Liceo N°61 de Montevideo y lo entregó el XX-XX-XX según proyecto de dicho Programa. Se hace entrega a esta Institución del Manual de Mantenimiento solicitado como se indica en la Memoria Constructiva Particular.

Este manual es para que la Dirección de este local educativo tenga los mejores instrumentos para el mantenimiento del mismo. En él se describen los principales componentes que conforman el edificio para un mejor conocimiento de su funcionamiento que redundará en un mejor modo de uso y mantenimiento.

En este manual se incluirá la descripción del edificio y sus instalaciones, los planos que permitieron su construcción incluyendo las modificaciones introducidas en obra, la descripción precisa de los productos que deberán ser repuestos con periodicidad y su frecuencia, las referencias de las empresas y subcontratos que participaron de la construcción con sus señas para poder ser contactados en caso de necesidad.

EN EL PERIODO DE GARANTÍA LOS RECLAMOS POR POSIBLES DESPERFECTOS DEBEN GESTIONARSE A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROGRAMA.

## El mantenimiento del edificio

A los efectos de lograr una prolongación de la vida de los distintos elementos de forma efectiva y económica, se deberá establecer un programa de mantenimiento preventivo que considere entre otros factores: la durabilidad de los elementos, las condiciones de uso y degradación a las que se ven sometidas y los tiempos adecuados para realizar las acciones de mantenimiento de los mismos.

## Tareas imprescindibles de mantenimiento

En el presente manual se indica y describe la forma más conveniente de realizar estas y otras tareas de acuerdo a las características particulares del edificio.

Es conveniente armar una planilla anual para el seguimiento de las tareas a realizar.

Se adjuntan además los manuales de los proveedores de los equipos y artefactos instalados como referencia para el correcto uso y mantenimiento de los mismos

AZOTEAS:

- BARRIDO Y LIMPIEZA MENSUAL DE AZOTEAS

- CHEQUEO DE LA CORRECTA UBICACIÓN DE REJILLAS DE PROTECCION DE DESAGÜES

LIMPIEZA EN GENERAL:

Interior:

- LIMPIEZA DE PISOS CON PAÑO Y LAMPAZO PROHIBIDO EL BALDEO

- SEMANALMENTE REVISION Y LIMPIEZA DE INSCRIPCIONES EN SANITARIOS

- LIMPIEZA ANUAL DE INTERIORES DE TANQUES DE AGUA

Espacios exteriores:

- BARRIDO DIARIO DE ESPACIOS EXTERIORES

- LIMPIEZA SEMANAL DE REGUERAS Y DESAGÜES DE ESPACIOS EXTERIORES

INSTALACION SANITARIA:

- VERIFICACION DIARIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CISTERNAS

- LIMPIEZA DIARIA DE LAS REJILLAS DE PISO EN DUCHAS

- TRIMESTRALMENTE REVISION Y LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE DESAGÜES DE PISO EN SANITARIOS

- CONTROL DE LA EJECUCION DE LIMPIEZA DE LOS INTERCEPTORES DE GRASA (GRASERA) MENSUALMENTE EN COCINAS

- EN LOS LABORATORIOS NEUTRALIZAR LOS ACIDOS ANTES DE DESECHARLOS POR EL SISTEMA DE DESGÜE.

- CONTROL MENSUAL DE BOMBAS DE ELEVACIÓN E IMPULSION

- MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL DE POZO DE BOMBEO

INSTALACION ELECTRICA:

- REVISION MENSUAL DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES

- TESTEO MENSUAL DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

- ANUALMENTE VERIFICAR LAS CONEXIONES DE LAS LLAVES TÉRMICAS (APRETAR LAS CONEXIONES)

- REPOSICION ANUAL DE BATERIAS DE SENSORES

- REPOSICION DE LAMPARAS EN LUMINARIAS SEGÚN DESCRIPCIÓN EN ESTE MANUAL

- VERIFICACION MENSUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCION (COCINA Y FRAGUA)

OTROS:

- RECARGA CADA UN AÑOS DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO O SEGÚN FECHA DE VENCIMIENTO

# INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

El sector Ampliación cuenta con las siguientes instalaciones:

Espacios interiores:

- Cantina con cocina, espacio ventas y salón ubicada en patio.

En el edificio existente se realizaron operaciones de Adecuación y Acondicionamiento que se detallan:

Acondicionamiento

- Conformación de Aula de Dibujo en planta baja de edificio principal.

- Conformación de Aula de Expresión Corporal y Música en planta baja de edificio principal.

# PRINCIPALES ELEMENTOS DEL EDIFICIO Y SU MANTENIMIENTO

Este edificio se ha construido con procedimientos constructivos tradicionales

## ESTRUCTURA

Descripción breve del tipo de estructura y de su fundación.

## MUROS

Tipo de muros:

Paredes interiores

Breve descripción de cada tipo de muro.

Paredes exteriores de mampostería

Breve descripción de cada tipo de muros indicando ubicación y tipo de aislación térmica y tipo y ubicación de la capa impermeable.

Indicar: comportamiento de los distintos materiales que componen los muros y tipo de atención y cuidado que debe proporcionárseles.

Los materiales que se utilizan en la construcción se contraen y dilatan en forma distinta, lo que puede producir pequeñas fisuras sobre todo en la unión entre diferentes materiales. Si la fisura no permite la entrada de agua o no tiende a aumentar la separación entre sus bordes o se mantiene en dimensiones menores al milímetro se podría tapar con algún producto apropiado y pintar. En caso de duda se recomienda solicitar la asistencia técnica.

## PINTURAS

.3.1-	Tipos de pinturas aplicadas a cada tipo de superficie:

Cielorrasos:

Tipo de pintura utilizada

- Local

- Marca del producto utilizado

- Código del color

Paredes interiores:

Tipo de pintura utilizada

- Local

- Marca del producto utilizado

- Código del color

Carpinterías

- Tipo de abertura

- Tipo de acabado

- Marca del producto utilizado

- Código del color

Herrerías:

- Tipo de antióxido y pintura

- Marca de los productos utilizados

- Código de color

3.3.2-	Limpieza de las superficies pintadas y precauciones

Indicar tipo de productos para la limpieza según tipo de acabado y frecuencia

En general sobre revoques pintados pasar paño húmedo con jabón de coco y sobre superficies esmaltadas paño húmedo con detergente.

3.3.3-	Patologías posibles y acciones correctivas

Manchas por condensación: las diferencias de temperatura y de porcentajes de humedad entre interior y exterior de los locales producen condensaciones del vapor de agua en las superficies frías tanto dentro de los locales como en la masa de los muros que pueden parecer humedades.

Para prevenir la aparición de manchas de condensación deben ventilarse los locales favoreciendo la renovación de aire en los mismos. Esto debe realizarse en períodos cortos de tiempo dado que períodos prolongados solo contribuyen al enfriamiento del edificio sin mejorar las condiciones ambientales.

No ventile demasiado en días húmedos.

No lave los pisos con baldeo de agua (la humedad quedará atrapada en los materiales porosos como los ladrillos y contrapisos).

Controle la condensación de agua de los vidrios, ventilando y evitando que chorree por los muros.

Cuando se producen condensaciones aparecen manchas negras o verdosas producto de la aparición de hongos. Para su eliminación se recurre al hipoclorito de sodio y es conveniente utilizar en esas zonas de aparición frecuente pinturas anti-hongos.

3.3.4-	Cuando pintar y como

Las pinturas interiores deberán pintarse por lo menos cada 5 años si han sido bien mantenidas.

Al pintar nuevamente los muros seguir las recomendaciones del fabricante.

Nunca pinte superficies sin limpiar previamente y luego lijar.

Las pinturas aplicadas sin atender a estas recomendaciones se despegarán.

Antes de comprar la pintura con la que prevé repintar informe al vendedor sobre el tipo de pintura original que tiene el muro para utilizar una pintura compatible o colocar una base adecuada.

## REVESTIMIENTOS

3.4.1 Tipos de revestimientos:

Cerámica

- Fabricante

- Modelo

Baldosa monolítica

- Proveedor

- Dimensiones

- Color

3.4.2-	 Limpieza y cuidados

Se deberá cuidar que el revestimiento se mantenga en las condiciones de entrega.

Se cuidará que no se produzcan desprendimiento de las juntas de los azulejos y que no se produzcan roturas de las piezas de revestimiento. Se recomienda en caso de deterioro proceder a la reparación inmediata para evitar el aumento del problema.

En general la limpieza de los revestimientos se deberá realizar con agua y detergente o con un paño con alcohol. No use productos abrasivos, esponjas y pulidores para no dañar el acabado de las piezas y la pastina de las juntas.

## PISOS

3.5.1-	Tipos de pavimentos

Tipo de pavimento interior: baldosa monolítica, madera.

Indica para cada tipo:

- Fabricante

- Modelo y color

Tipo de pavimento exterior: hormigón fratasado.

Indicar para cada tipo:

- Fabricante

- Modelo

3.5.2-	Limpieza y cuidados

Indicar tipo de productos para la limpieza según tipo de acabado y frecuencia

Los pisos de monolítico se limpiarán con paño húmedo y detergentes comunes o cera al agua, se recomienda no utilizar en estos pisos ácidos que atacan el cemento que aglomera las piedras del monolítico

Las juntas de los pavimentos deberán controlarse porque un deterioro del material puede ocasionar paso de humedad hacia los pisos inferiores.

Los pavimentos exteriores serán barridos y limpiados con agua a presión, se han dejado canillas en distintos puntos para la conexión de la manguera.

## CUBIERTAS

3.6.1-	Azoteas

Todas las superficies que están expuestas a recibir agua de manera directa han sido tratadas a los efectos de impedir el pasaje de agua. Si se perfora estas superficies se daña la protección por lo cual deben evitarse acciones que signifiquen un riesgo para estas superficies.

En caso de azoteas sin protección de la capa impermeable se recomienda no apoyar elementos punzantes: patas de sillas, patas de escaleras, no utilizar al acceder zapatos de taco recomendándose los calzados de goma y suela plana.

La impermeabilización de las azoteas se realizó superponiendo las capas que se enumeran a continuación para los diferentes casos:

Caso azotea verde:

1. Preparación – lechada de cemento puro.

2. Emulsión asfáltica -

3. Aislación térmica -

4. Relleno con pendientes –

5. Alisado –

6. Impermeabilización con membrana asfáltica -

7. Geodren y Geotextil -

8. Tierra -

9. Especies Vegetales-

10. Piedra partida perimetral –

Especificar materiales, espesores, productos empleados en cada capa.

Especificar mantenimiento requerido en capa terminación y frecuencia.

## PUERTAS

3.7.1-	Tipos de puertas

Indicar por materiales y tipo de puertas:

- Proveedor de la carpintería

- Marcas de los herrajes y proveedor (si se colocan brazos hidráulicos señalar los cuidados de mantenimiento, entregar folletería con marca, proveedor y garantía)

3.7.2-	Limpieza y cuidados

Evite dar portazos, voluntarios o no, así como golpear las superficies de las puertas con objetos duros para evitar dañar las hojas y marcos de las puertas así como los herrajes.

Las puertas pueden lavarse periódicamente con paño húmedo con detergentes suaves sin presionar excesivamente para evitar el deterioro del acabado de la superficie de las mismas.

Lubrique con aceite 3M o similar una vez al año las bisagras, pomelas y manijas de las puertas. Cada vez que perciba algún problema de funcionamiento deben ser ajustadas para evitar daños mayores.

Periódicamente se inspeccionarán y ajustarán los brazos para regulación de cierre de las puertas.

En la limpieza de las manijas u otros elementos metálicos se recomienda no utilizar elementos abrasivos como pulidores u esponjas de aluminio.

Las puertas de hierro deberán observarse la presencia de óxido sobre todo en las partes más expuestas a la acción del agua. En caso de presencia de óxido se recomienda el mantenimiento inmediato con convertidores de óxido.

Para un mejor mantenimiento las puertas deberán repintarse cada 3 años.

## VENTANAS

3.8.1-	Tipo de ventanas

Indicar por materiales y tipo de puertas:

- Tipos, ubicación, series, marca de perfiles, etc.

- Fabricante de la abertura

- Dirección y teléfono

3.8.2-	Limpieza y cuidados

Las ventanas deben ser tratadas con cuidado, evitando someterlas a golpes o esfuerzos inconvenientes. En caso de observar alguna falla en su funcionamiento, consulte a una persona especializada o al fabricante para evitar daños mayores.

Pequeñas manchas que pudieran aparecer, normalmente pueden ser retiradas con goma de borrar, lavando inmediatamente la superficie con paño humedecido en agua con jabón de coco.

Para la limpieza de las aberturas de aluminio se recomienda el alcohol aplicado con paño húmedo.

Limpie periódicamente las guías, retirando restos de materiales o suciedad.

Mantener limpios los desagües de los rieles inferiores.

## VIDRIOS

3.9.1 Tipos de vidrio

- Espesores de los mismos según los tipos de aberturas o dimensiones de las mismas

- Subcontrato de suministro

- Subcontrato de colocación

- Dirección y teléfono

3.9.2 Limpieza y cuidados

Para la limpieza utilice productos adecuados, disponibles en el mercado, siguiendo las instrucciones de uso. No utilice productos abrasivos que puedan rayarlos.

En caso de rotura o fisuras se recomienda el cambio inmediato respetando los espesores de las piezas existentes.

## 3.10 INSTALACIÓN SANITARIA

- Empresa instaladora

- Dirección y teléfono

3.12.1 Abastecimiento

Describir la Instalación.

Indicar marca de las tuberías , material y especificaciones de la instalación.

3.10.2 Desagües

3.10.2.1-Aguas servidas

Instalación Interna

a.1-	Materiales

Describir la Instalación.

Indicar marca de las tuberías , material y especificaciones de la instalación.

a.2.	Limpieza y cuidados

Es necesario mantener siempre limpios y con agua las cajas sifonadas, graseras y demás sifones de la red de desagüe ya que constituyen cierres hidráulicos para evitar el pasaje de olores de la instalación a los locales habitables.

Se deberán revisar periódicamente, destornillando sus tapas, revisando y limpiando sin utilizar elementos punzantes que puedan perforarlas.

Los elementos retirados de las cajas sifoides y las graseras deberían tirarse a la basura y no ser evacuados por los inodoros.

Se recomienda expresamente no evacuar el agua de la limpieza de los locales por los inodoros (suelen contener los trapos de pisos o rejillas que obstruirán las cañerías).

3.10.2.2- Pluviales

Describir el modo de evacuación de pluviales.

Indicar marca de las tuberías , material y especificaciones de la instalación.

Deberá accederse a las azoteas mensualmente y realizar la limpieza de las mismas para asegurarse que las columnas de desagüe no se tapen y no se obstruyan las bocas de desagüe. En caso que los pluviales no evacuen el agua de lluvia pueden producirse sobrecargas no previstas en la estructura y entradas de agua por sobre las gargantas de las azoteas.

Las bocas de desagüe abiertas de los patios exteriores, deberán ser limpiadas semanalmente asegurando nuevamente la posición de las tapas.

3.10.3 Aparatos y accesorios

3.10.3.1- Materiales

Griferías

- Tipos, marcas y modelos

- Empresa fabricante

Introducir cuadro con (modelo, foto, cantidad y ubicación)

(Se anexa cuadro de base y ejemplo para ser sustituido por el correspondiente a la obra de referencia)

Descripción de griferías y válvulas

| TIPO DE GRIFERÍA | FOTO | CANTIDAD | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |

Bachas y Piletas

- Tipos, marcas y modelos

- Empresa fabricante

- Proveedor, dirección y teléfono,

3.10.3.2-Limpieza y cuidados

Se recomienda tirar sin brusquedad de las cisternas.

Se recomienza no golpear la losa sanitaria y no someterla a esfuerzos no previstos como pararse en los bordes que puede ocasionar además el aflojamiento de la fijación de las piezas al piso.

Para la limpieza de los aparatos sanitarios usar detergente o alcohol, no use esponjas de aluminio u otro material abrasivo que pueda dañar los aparatos.

En caso de obstrucción use agua caliente y sopapa para desatascar. En caso que este procedimiento no produzca resultados acuda a un técnico calificado.

Se recomienda el contrato del servicio de mantenimiento de la instalación con una empresa responsable y la supervisión de las tareas que esta realice por personal de confianza del personal del local educativo.

## 3.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Empresa instaladora

- Dirección y teléfono

La instalación ha sido realizada de acuerdo con las normas de UTE, distribuida a partir de la CGP ubicada en el acceso junto a la vía pública frentista al predio.

La manipulación de estos elementos es de cuenta y responsabilidad de la UTE exclusivamente

3.11.1-Tableros

3.11.1.1- Descripción general

Potencia y características del tablero instalado.

En cada tapa de tablero, se encuentra un esquema que ubica a que sector pertenece cada llave.

A continuación se detalla el listado de la numeración de las llaves de los tableros y el detalle a que corresponde cada llave de los tableros:

Insertar listado idéntico al colocado en cada tablero.

3.11.1.2- Cuidados

En los tableros hay carteles de NO APAGAR que corresponden a luces de emergencia, bombas de agua, luces exteriores que cuentan con células fotoeléctricas, y otros circuitos comandados por tableros secundarios que conviene que estén siempre alimentados. Si se apagan las llaves de las luces de emergencia las baterías se descargarán y no estarán cargadas en caso de apagón

Compruebe mensualmente el funcionamiento de los Interruptores Diferenciales. Para ello pulse el botón de prueba, si no se dispara es que está averiado y no ofrece ninguna protección. Deberá ser sustituido con la mayor brevedad posible por un técnico instalador autorizado.

Se recomienda que anualmente un técnico electricista autorizado verifique que las conexiones a las llaves termomagnéticas no se han aflojado y proceder a apretarlas nuevamente.

En caso de cortocircuito se deberán apagar todas las llaves del tablero afectado y proceder a levantarlas de a una hasta detectar la llave del circuito en corto. Esta llave se dejará baja y se procederá a levantar nuevamente todas las otras llaves. Para solucionar el problema de forma definitiva se requerirá la presencia de un técnico instalador autorizado.

3.11.2-	Luminarias y lámparas

Insertar cuadro indicando:

| TIPO DE LUMINARIA | FOTO | CANTIDAD | TIPO DE EQUIPO | LAMPARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TIPO | CANTIDAD/ LUMINARIA |

Junto al tipo de luminaria se indicará además el nombre del fabricante y el proveedor de plaza

Todos los años se deberá verificar el estado de las baterías de la iluminación de emergencia cortando la iluminación en el tablero general y constatando que se enciendan todas las luminarias de emergencia ubicadas en los distintos locales.

## 3.12 EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIO

ESpecificar ubicación de extintores

Indicar:

- Tipo y cantidad de extintores de cada modelo y bocas de incendio

- Indicaciones de recomendaciones de mantenimiento para cada elemento del sistema

- Marca de los equipos y fabricante

- Proveedor de los mismos y dirección.

Adjuntar:

- Manual de mantenimiento y de procedimientos para la operación básica del sistema de alarma en español

- Información de empresa que puede proveer el service y dirección

Deberá asegurarse que los carteles y extintores permanezcan cargados y en la posición definida por la Dirección Nacional de Bomberos.

En caso de permanecer sin uso los extintores de incendio deberán ser recargados cada 1 año o según la fecha de vencimiento y sometidos a prueba hidrostática cada 2 años.

## 3.13 EXTERIORES

3.13.1- Acondicionamiento vegetal

Se han trasplantado las especies vegetales reubicadas según proyecto.

3.13.2-	Pintura

3.13.2.1-Materiales

En Herrerías:

Indicar

- Tipo de antióxido y pintura

- Marca de los productos utilizados

- Código de color

3.13.2.2- Repintado y cuidados

Las pinturas exteriores deberán pintarse por lo menos cada 3 años si han sido bien mantenidas.

Al pintar nuevamente los muros seguir las recomendaciones del fabricante.

Nunca pinte superficies sin limpiar previamente y luego lijar.

Las pinturas aplicadas sin atender a estas recomendaciones se despegarán.

Antes de comprar la pintura con la que prevé repintar informe al vendedor sobre el tipo de pintura original que tiene el muro para utilizar una pintura compatible o colocar una base adecuada.

En todas aquellas superficies exteriores que no requieren pintura se recomienda realizar un hidrolavado con agua a baja presión para mantener las propiedades de los materiales cada 5 años.

# SERVICIOS PÚBLICOS

Insertar cuadro con direcciones y teléfonos locales a quienes recurrir en caso de ser necesario:

| SERVICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO |
| --- | --- | --- |
| Agua potable |  |  |
| Saneamiento |  |  |
| Energía eléctrica |  |  |
| Teléfonos |  |  |
| Gas |  |  |
| Alumbrado público |  |  |
| Recolección de residuos |  |  |
| Policía |  |  |
| Bomberos |  |  |
| Emergencias Móviles |  |  |