Memoria Constructiva Particular

INSTALACIÓN SANITARIA

DGEIP – Esc. 3 - Lavalleja

Obras menores

Remodelaciòn de batería de baños.

Ubicación: 		Ruta Nº14 Km272 – a 28 km. de José Pedro Varela y 13 km. de Lascano

(Rocha).

Departamento: 	Lavalleja

Localidad:		Poblado 19 de Junio - Averías

Destinos: 		DGEIP

UBICACIÓN

UBICACIÓN

Ruta Nº14 KM 272, a 28 km. de José Pedro Varela

Padrones rurales números 8326 y 1705

Departamento: Lavalleja

Localidad: Poblado 19 de Junio - Averías

Área del predio general: 501m2 y797m2, respectivamente.

OBJETO DE LAS OBRAS

e trata de mejoras en el edificio de DGEIP – Escuela Nro. 3 – Poblado 19 de Junio - Averías, Lavalleja, las que se mencionan a continuación:

- Renovaciòn de parte de la baterìa de baños de alumnos. Se realizaràn cañerìas de desagües, de abastecimiento, pisos y revestimientos a nuevo.

- Se adecuará la Instalación Sanitaria hasta su conexión a la fosa séptica.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES

1- Documentos

Los siguientes documentos tendrán aplicación y regirán el trabajo en esta sección de las

especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias deberá ser calificado y dedicado regularmente a este tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provisión de toda la mano de obra, equipos, materiales, y

servicios necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en

funcionamiento de los diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias

como se indica en los planos y en la presente especificación.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera

de ellos se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposición general y los tamaños aproximados de los equipos y

desagües en forma esquemática.

Toda pieza, soportes, etc. que no esté necesariamente especificado o indicado, todos los

ítems de acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento

correcto y confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén

específicamente referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto,

aunque no figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estás serán resueltas por la Supervisión de Obra de la ANEP en la forma que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la más favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido (aunque no estará necesariamente limitado a los siguientes ítems)

consistirá en Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribución de agua fría: Se realizará a nuevo en la parte de la batería de baño a reformar.

Sistema de desagües en general: Este sistema debe incluir las cañerías, soportes, piezas,abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el funcionamiento del sistema.

Se sustituirá la instalación existente por una nueva desde bateria de baño a intervenir

hasta cámara número 1, la que se hará a nuevo.

Sistema de desagües pluviales: Se colocará canalón y bajadas de pluviales indicadas en planos..

4- Códigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberán cumplir con todas las

Reglamentaciones, Códigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el

Departamento de Lavalleja.

En caso de discrepancias entre los Códigos y Reglamentaciones mencionadas y

Ordenanzas de Edificación, el Contratista dará cuenta a la Supervisión de Obra de tal

discrepancia antes de proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Códigos y

Ordenanzas de Edificación, será de su cuenta la corrección de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes.

5- Presentación de planos e información

El Contratista no procederá a la ejecución de la instalación si no cuenta con la aprobación

de la Supervisión de Obra, sobre los planos de taller, catálogos, etc. Asimismo, esta

aprobación no relevará al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisión en los

ítems que fueran sometidos a la aprobación de la Supervisión de Obra. La aprobación

sellada de los planos de taller, catálogos etc., no significará un control completo, sino que

su alcance se refiere a la aprobación del sistema constructivo y que su diseño es

satisfactorio.

Será de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaración que sea solicitado

por la autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepción definitiva de las mismas, el

Contratista deberá suministrar a la Supervisión de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que deberán contar con la conformidad y aprobación de la Dirección de Obra

de las instalaciones.

6- Realización de los trabajos.

El contratista deberá tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o

encargado competente, quien será responsable por el avance y ejecución de los trabajos.

La mano de obra a emplear será de calidad y responderá a las exigencias Nacionales y

Departamentales que se refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Selección de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberán cumplir las Normas Nacionales en lo que sea

aplicable.

En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricación de elementos integrantes del sistema, serán válidas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al respecto.

Las ofertas deberán tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y

memoria, así como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdrá su plural

cuando el contexto a que se refiere así lo indique. Cuando se utiliza el término Dirección

de Obra se hace referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado

por el Contratista.

Cuando se utiliza el término Supervisión de Obra se hace referencia al Arquitecto y

Técnicos representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la instalación.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace

referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos,

productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán

aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan

características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de

materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los

plazos correspondientes de importación o fabricación corren por exclusiva

responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será

excusa para la instalación de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones,

dimensiones, características y especificaciones de la referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobación” o “aprobado” significará la aprobación por

escrito del Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cañería” se incluyen además de los caños, sus accesorios, válvulas,

soportes, anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinación del trabajo

El Contratista deberá coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del Contratista serán a su cargo.

El Contratista será responsable por la ubicación adecuada de todas las bocas de desagüe,

cámaras, tuberías, soportes, anclajes, etc. de la instalación. Será de cargo del mismo la

corrección de los errores antes mencionados.

La ubicación de las cañerías y sus recorridos deberán ser ajustadas para no generar

atrasos en otros subcontratos. Asimismo, las cañerías que posean pendientes o

declividades (generalmente desagües) tendrán preferencia de paso frente a aquellas que

no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista preverá la instalación de drenajes y demás

elementos necesarios para salvar la interferencia.

Los gráficos que forman parte de los recaudos son diagramáticos y tienen la función de

mostrar orientaciones generales y ubicaciones de cañerías y equipos especiales. No

necesariamente muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las

instalaciones de abastecimiento de agua o de desagües, pero debe suministrarse y

colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de

Códigos u Ordenanzas específicas, será de cargo del Contratista la resolución del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitará el almacenaje de elementos y su movilidad a las áreas indicadas por la Supervisión de Obra. Asimismo, podrá restringir el acceso a las áreas determinadas,

previa consulta con el Supervisor de Obra.

El Contratista será responsable por daños, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las áreas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante, la indicación que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relación al uso de las instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, serán de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales serán enviados a la obra en sus contenedores originales y

deberán ser almacenados en las áreas específicamente asignadas. Deberán ser accesibles

a la Supervisión de Obra para su inspección, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir daño por humedad o por otros agentes (polvo, agentes

químicos, etc.) deberán ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones

necesarias para cada caso.

El Contratista notificará a la Supervisión de Obra de todo conflicto posible relativo al

respecto, y obtendrá del mismo las indicaciones necesarias para la solución del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberán ser entregados limpios de todo material de

obra que los pueda haber afectado. Será de cargo del Contratista la corrección y limpieza

de los ítems ya indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El Contratista estudiará cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar

cómo las cañerías o equipos deberán ser soportados y montados, proveyendo apoyos

extras, ménsulas, etc. estén estos o no especificados en gráficos.

12- Daños a preexistencias

El Contratista deberá hacerse cargo de los daños que pudiera ocasionar por su trabajo a

preexistencias que no forman parte del área de intervención. La reparación del daño

indicado será a entera satisfacción del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contratista deberá corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervisión

de Obra por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan

sido observados antes o después de su terminación, ya sea estén o no fabricados o

instalados.

El Contratista se hará cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutará fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se desprenden del conjunto de los recaudos, tomará toda la responsabilidad y se hará cargo de todas las pérdidas que le resultaren de la ejecución de los mismos.

- El contratista proveerá todos los materiales y hará todo el trabajo en concordancia con

las especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervisión de Obra. El

trabajo incluirá todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que

serán nuevos y de la mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalización de los trabajos de Instalaciones Sanitarias deberá

permanecer en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentación: un

juego de la Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de

planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a

color, y toda documentación generada por modificaciones aprobadas en el Permiso de

Construcción.

B) Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias que integran la presenta Memoria Particular serán realizadas

de acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas

Municipales vigentes del Departamento.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas

especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberá considerarse de hecho incluida

en la oferta a ser presentada. Será de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su

juicio hubiera detectado, en el plazo designado a esos efectos (período de consultas).

Las instalaciones de desagüe y la distribución de agua potable, serán totalmente nuevas,

salvo indicación contraria y no tendrán ningún tipo de vinculación con las de predios

linderos.

Se incluirá en la cotización la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de

obra, que será de alto nivel técnico práctico y dentro de las máximas normas de prolijidad y buena ejecución. Las Obras serán realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con

título expedido por UTU – CETP), el cual deberá estar presente en las correspondientes

inspecciones de los trabajos realizados.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no

aprobados será demolida, enteramente a cuenta del Contratista.

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiará y retirará todo su equipo, los

materiales sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de

habilitación y a satisfacción de la Supervisión de Obra.

El oferente deberá prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la

misma de un Técnico Sanitario.

El Técnico Sanitario se comprometerá a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las obras que el Supervisor de Obra establezca. También será responsable por la coordinación con el rubro de Albañilería respecto a la definición de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de cañerías, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serán nuevos y de primera calidad.

En aquellos en que sea aplicable deberán contar con la certificación del Instituto

Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se

establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales

alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o

superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente

demostradas por el oferente y aceptadas por la Supervisión de Obra en acuerdo con el

Técnico y Arq. Proyectista.

Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de

materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los

plazos correspondientes de importación o fabricación corren por exclusiva

responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en cuenta y no será

excusa para la instalación de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones,

dimensiones, características y especificaciones de la referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados según UNIT, deberán

cumplir con las normas del país de origen, debiendo suministrar estas Normas a la

Supervisión de Obra antes del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, deberá ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber

efectuado la observación la Supervisión de Obra.

En las tuberías de agua corriente, cuando sean con unión por interfusión, solamente se

aceptarán las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa

encargada de la aprobación correspondiente.

A título de ejemplo, se podrán colocar las marcas de igual o superior calidad o

performance que las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de

Tubacero S.A.).

El oferente deberá suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan o detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de las instalaciones.

No serán aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que

la Supervisión de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel

material inadecuado.

Materiales para desagües, pluviales y ventilaciones

Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros serán de hormigón vibrado Tipo FP o similar

calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberías polipropileno con uniones soldadas por termofusión (marcas tipo “Aquasystem”,

“Hidro 3” o de igual o superior performance, aptas para agua fría y caliente) con

accesorios del mismo material con insertos metálicos en los puntos de conexión con

tuberías de diferente material o llaves de corte.

| TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y TUBERÍAS PARA TERMOFUSIÒN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diámetro nominal | AQUASYSTEM, | HIDRO 3 o Similar |
|  |  | o similar |  |
|  | Expresado en planos | Tuberías aptas solo para termofusiòn  nominal en mm. | Tuberìas aptas para termofusiòn y rosca  nominal en pulgadas |
| diámetro nominal | 20 mm | 20 (PN 20 – serie 3,2) | 1/2” |
| diámetro real interior |  | 14,4 | 14,5 |
| diámetro nominal | 25 mm | 25 (PN 20 – serie 3,2) | 3/4” |
| diámetro real interior |  | 18 | 19,1 |
| diámetro nominal | 32 mm | 32 (PN 20 – serie 3,2) | 1” |
| diámetro real interior |  | 23,2 | 23,9 |
| diámetro nominal | 40 mm | 40 (PN 12 – serie 5,0) | 11/4” |
| diámetro real interior |  | 32,6 | 30,8 |
| diámetro nominal | 50 mm | 50 (PN 12 – serie 5,0) | 11/2” |
| diámetro real interior |  | 40,8 | 40,9 |
| diámetro nominal | 63 mm | 63 (PN 12 – serie 5,0) | 2” |
| diámetro real interior |  | 51,4 | 51,7 |
| diámetro nominal | 75 mm | 75 (PN 12 – serie 5),0 | 2 1/2” |
| diámetro real interior |  |  |  |

Protección y sujeción

Desagües:

Las columnas de PVC en mochetas se forrarán con cartón corrugado para permitir la

dilatación según su generatriz y llevarán cuplas de dilatación, lubricadas con grasa neutra,

que se dispondrán inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada

nivel.

Las cañerías exentas se sujetarán con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como

máximo, confeccionadas en ángulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberán

permitir la dilatación de la cañería según su generatriz. Estarán debidamente protegidas

contra la corrosión por zincado en frío.

Las cañerías subterráneas se asentarán sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparán

con un mínimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar

el llenado de la zanja. Las cañerías de PVC o PPL en contrapiso se apoyarán y protegerán

con arena. Se evitará su contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejará posicionadas las conexiones para desagües de aparatos, de

acuerdo al proyecto y en coordinación con la Dirección de Obra, de manera de permitir la

correcta terminación de los pavimentos y revestimientos.

Las piletas de patio se construirán sobre sifones construidos en sitio con piezas de PVC o

PPL. Para estos casos la medida mínima de la PP será de 40x40.

Las cañerías de PVC o PPL no podrán quedar expuestas a la radiación solar directa.

Abastecimiento de agua:

En los casos que se vuelva a revestir los baños se consideraran, las cañerías de

polipropileno o termofusión embutidas en muros de mampostería, se amurarán con

mortero de arena y cemento, se evitará su contacto con morteros de cal y se alojarán en

canaletas amplias que permitan la libre dilatación de cada tramo según la generatriz del

caño.

Las cañerías en contrapisos tendrán una tapada mínima de 15 cm. Las alojadas en terreno

natural, tendrán una tapada mínima de 30 cm. y serán recubiertas con hormigón magro

de espesor no inferior a 5 cm.

El subcontratista dejará posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo

al proyecto y en coordinación con la Dirección de Obra, de manera de permitir el correcto

aplacado y terminación de los tabiques.

Las cañerías observarán una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizarán

con codos o curvas, evitándose el doblado del caño.

Pruebas

Se realizarán las pruebas que se indican a continuación en todas las instalaciones:

Desagües: se realizará una prueba hidráulica total de las cañerías, incluidas las

ventilaciones, las que se llenarán de agua que deberá mantenerse en el sistema sin

detectarse pérdidas.

Agua fría: de ser necesaria se realizará una prueba manométrica de todo el sistema a una presión de 7 bars. Las cañerías deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerá la presión fijada mediante una bomba adecuada (no se permitirá realizar la prueba con otro elemento de presión que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba deberá realizarse por un período no menor a 2 horas y luego de la misma la cañería deberá dejarse con agua.

Cañerías de desagües subterráneos

Se construirán en PVC según trazado, pendiente y diámetros indicados en los planos (de

no estarlo, valdrán las mínimas reglamentarias).Las cámaras serán de 60x60 de ladrillos, con mortero de arena y cemento,revocadas,y lustradas,según Ordenanza,con cojinetes y

mediacaña reglamentarios.Las piletas de patio podrán ser hechas en sitio con codos y tee

con tapa roscada en Pvc 110mm o en Pvc tipo Pinoplast o similar.

Se excavará prolijamente las zanjas para la colocación de tuberías de forma que no haya

que efectuar rellenos en demasía, solamente la colocación necesaria para obtener el

fondo que permita el asentado del caño en su totalidad, quedando libres la parte del

encabezado de la tubería.

Una vez probada la tubería y aceptada la prueba, se procederá al tapado de las

excavaciones, primero cubriendo la tubería con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el caño, para luego seguir tapando, preferentemente a acción manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente.

En la construcción de cámaras, bocas y piletas se observarán las exigencias de la

Ordenanza correspondiente.

Las tapas de cámaras y bocas de desagüe serán (salvo indicación en contrario) de

hormigón reforzado con marco de hormigón vibrado y de la mayor calidad. Las exteriores

y en veredas serán lisas y el nivel de tapa será el mismo que el de vereda, no

permitiéndose la generación de escalones o dientes en el plano horizontal; y si por algún

cambio que se debiera hacer en el planteo de la instalación, se debiera ubicar en locales

interiores, serán aptas para recibir el mismo pavimento que los locales. En los casos de

tapas de cámaras se utilizarán agarraderas de acero galvanizado, no se admitirán de

hierro.

Abastecimiento de agua

La red de abastecimiento se realizará dentro de los boxes de la batería de baño a

remodelar. Será en PPR termofusionado de 32 mm,y dentro del baño se reducirá a

20mm,llevará una llave de corte en cada una de las tomas de las cisternas, serán de 20mm en termofusion embutidas de vástago extraíble.

Todos los accesorios llevarán inserto metálico en todos los puntos de conexión, roscados

para griferías o colillas.

Colocación de aparatos y accesorios

Se suministrarán y colocarán todos los elementos referidos a este punto.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y

el otro hembra) debiendo vincularse a la cañería embutida en la pared directamente, sin

interposición de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongación).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujeción de los artefactos serán cromados, de cabeza hexagonal

desarmable, afirmados en tacos tipo Fischer.

Válvulas / sifones:

Las válvulas de descarga de los lavabos serán de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas y los tubos se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos

los casos se dispondrán tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso serán metálicos y cromados

(salvo indicación en contrario).

Aparatos, griferías y cisternas.

Se volverán a colocar los mismos aparatos, griferías y cisternas existentes, por lo que se deberà tener especial cuidado cuando se proceda al retiro de los mismos para no romperlos. En caso de que èsto suceda será de cargo del Contratista la reposición de los mismos a su entero costo.

Final y recepción de obras

Las instalaciones deberán entregarse debidamente probadas y ajustadas en máximos y

mínimos admisibles determinados por la Supervisión de Obra, de forma tal que no sean

necesarias obras posteriores a la habilitación del edificio. Se deberán limpiar y desobstruir

la totalidad de las cámaras, bocas de desagüe y piletas de patio.

Se recuerda que la recepción de obras sanitarias estará supeditada a lo indicado en la

presente Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de realizada la Inspección Final de sanitaria por parte del Contratista a la

Supervisión de Obra de ANEP, se presentarán los planos con todas las modificaciones que

hubieren ocurrido durante el transcurso de la obra.