Memoria Constructiva Particular

DGEIP – Esc. 3 - Lavalleja

Obras menores

Mantenimiento y reparación de baños

e Instalación Sanitaria.

Ubicación: 		Ruta Nº14 Km272 – a 28 km. de José Pedro Varela y 13 km. de Lascano

(Rocha).

Departamento: 	Lavalleja

Localidad:		Poblado 19 de Junio - Averías

Destinos: 		DGEIP

UBICACIÓN

Ruta Nº14 KM 272, a 28 km. de José Pedro Varela

Padrones rurales números 8326 y 1705

Departamento: Lavalleja

Localidad: Poblado 19 de Junio - Averías

Área del predio general: 501m2 y797m2, respectivamente.

OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de mejoras en el edificio de DGEIP – Escuela Nro. 3 – Poblado 19 de Junio - Averías, Lavalleja, las que se mencionan a continuación:

- Renovaciòn de parte de la baterìa de baños de alumnos. Se realizaràn cañerìas de desagües, de abastecimiento, pisos y revestimientos a nuevo.

- Se adecuará la Instalación Sanitaria hasta su conexión a la fosa séptica.

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de construcción a realizarse para mejoras el Local Educativo de la Escuela Nro. 3 de lan localidad de Poblado 19 de Junio - Averías, sita en la ruta Nº14, Padrones rurales Nº8326 y N°1705, del departamento de Lavalleja.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de la conformidad del ASO, para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al ASO quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista, si correspondiera según norma, designado por el Contratista quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

6-Cronograma y organización de los trabajos.

El contratista deberá presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

7-Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

8-Materiales a utilizar.

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

9-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el ASO, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan-altimétrica de todas las puestas de la Instalación Eléctrica y de todas las puestas de la Instalación Sanitaria según lo especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO en todos los casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los mismos.

- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

- Implantación en obra.

1.0.0	Medianeras

No existen medianeras afectadas a las obras.

1.1	Preparación del Terreno

1.1.0	Accesibilidad

El acceso al emplazamiento se realiza a través de la vía pública, teniendo acceso por la entrada principal sobre la Ruta Nº14 .

El acceso al emplazamiento se realiza a través de una ruta pavimentada existente, la misma deberá ser examinada por el Contratista quien evaluará la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.

1.2	Instalaciones Provisorias

1.2.0	Construcciones Provisorias

1.2.0.1 	 Advertencia

La presente obra de construcción se desarrollará en un centro educativo en funcionamiento, por lo que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa.

El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas potencialmente más peligrosas como el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.0.2	Barreras o Vallas

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Sería conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes.

1.2.0.3	Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto constructivas como de áreas.

Siempre que exista una previa coordinación con la ASO y la dirección del centro educativo, se podrá disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, así como también un espacio de comedor y vestuario. Será de obligación del contratista la disposición de duchas para el personal.

    - Instalaciones Provisorias

1.2.1.1.  Instalación de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podrá disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es de suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del servicio para la escuela.

El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista.

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

1.2.1.2.	Instalación de energía eléctrica

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podrá disponer del suministro de energía eléctrica del edificio en el entendido que el mismo es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del servicio para la escuela.

Previo a la implantación de maquinarias y herramientas, el Contratista deberá asegurar todos dispositivos para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia necesaria para la correcta realización de todas las tareas

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista.

2.  INICIO DE OBRA

- .	Replanteo

2.0.1	Proceso de Replanteo

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

Todos los trabajos a realizarse, ser harán en áreas de construcciones preexistentes, o anexas a las mismas, por lo que el contratista deberá verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la realidad de las preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

2.1 	Demoliciones

2.1.1 	Generalidades

Para las demoliciones se cumplirán con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los operarios, los usuarios del local o terceros, así como del resto de las construcciones.

2.1.2 	Demolición de contrapiso y revestimientos de pared

En los baños, se retirarà el piso y contrapiso existente en los sectores indicados de batería de baños de alumnos, asì como revestimientos existentes.

Se retiraràn los artefactos (tazas turcas, cisternas, bachas).

2.1.3	Retiro de escombro

Las demoliciones indicadas en planos de albañilería y memoria, tazas turcas, cisternas, bachas, pavimentos, revestimientos, etc.

Todo producto de la demolición será rápidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Será realizado a camión o volqueta. En caso de poder coordinar en el lugar, y sin que esto afecte de forma alguna a la zona, se establecerá un lugar de volcado del material, previa coordinación con la ASO.

Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la demolición.

Será de costo del contratista el retiro y disposición final de los escombros producto de las demoliciones.

Los materiales en buen estado resultantes de desmantelamientos, sustituciones y demoliciones serán de propiedad de ANEP y el Supervisor dispondrá el lugar de depósito final.

3 CERRAMIENTOS VERTICALES

3.0   Albañilería

3.0.1.	Morteros

3.0.1.0	Definición

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.0.1.1	Materiales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.0.1.2	Clasificación de Morteros

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.0.1.3	Preparación de los morteros

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.0.1.4	Clasificación de acuerdo a la dosificación y tipo de aglutinante

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.1.2	Reparación de muros.

3.2    Reparaciones

3.2.0 	Reparación de zonas afectadas

Se realizarán todas las reparaciones que sean necesarias.

Para la reparación y reposición de revoques se recomiendan mortero de arena y Pórtland

con adición de hidrófugo químico inorgánico como barrera humìdica del tipo de Sika - 1 y puente de adherencia como SikaTop Modul o de similares características o de mejor calidad.

4   ABERTURAS

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.0	Componentes

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.1	Clasificación

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.2	Graficación

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.3	Tipos de aberturas

4.3.1     CARPINTERIA DE MADERA

Los trabajos de carpintería de madera a ejecutarse serán el acondicionamiento de las 2  puertas de los cùbiculos de los inodoros, y la del depòsito.

Se consideran comprendidos, aun cuando no se mencionen en los recaudos, todos los elementos y trabajos complementarios en que sea indispensable para lograr una esmerada terminación de la obra.

a-Materiales. Maderas: Las maderas que se utilicen en la construcción de la carpintería de madera serán de primera calidad, deberán estar bien secas y estacionadas; serán de fibras continuas y rectas.  No se admitirán maderas enfermas, con señales de polillas, pudriciones de cualquier clase, grietas y en general cualquier defecto que comprometa su duración, solidez y resistencia.

No se aceptarán las maderas que tengan nudos sueltos o pasadizos, la humedad de la madera no podrá ser en ningún caso superior al 15 %.

En los casos que indique la Dirección de Obra, los porcentajes de humedad serán especialmente controlados.

No se admitirá madera de tensión o escudarías en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la dirección longitudinal de la pieza.

La madera en general será pintada y también será protegida para que no se altere su contenido de humedad, es así que los marcos llevarán una capa de sellador o aceite de linaza, según el caso, en todas sus caras para que no absorba humedad de la mampostería.  Los elementos de escuadrías o secciones importantes llevarán cortes para destruir la fibra según lo indique el Director de Obra.  Por lo mismo las escuadrías podrán ser compuestas a los efectos de evitar alabeos del total de la pieza.

b- Ejecución de los trabajos

Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas y detalles (en el caso de presentar los mismos en los recaudos gráficos).  Se exigirá una esmerada ejecución en todos los detalles.

Se consideran comprendido aún cuando no se mencionen en los recaudos, todos los elementos complementarios que sea indispensables para lograr una esmerada terminación de la obra.

Toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

El subcontratista Carpintero ejecutará la colocación de las hojas de armarios, puertas, etc. y colocará los herrajes, según lo que se solicite en esta memoria.

Las medidas de las distintas piezas que forman el proyecto (travesaños, montantes, marcos, etc.), se entienden libres de molduras, rebajes, etc., y se sobrentiende que las medidas serán tomadas luego de trabajada la madera y previamente se deberán rectificar en obra.

c- Marcos. Serán del tipo de la abertura que hay que restaurar.  Los marcos cajón tendrán el ancho igual al espesor del muro en que están colocadas.

Todos los marcos de madera ingresarán a la obra con sus grapas de amure. Las grapas serán de planchuela de hierro fijadas al marco con dos tornillos.

Los marcos de madera dura llevarán además tacos cada 60cm., atornillados para fijar los contramarcos.

Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para que no se marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura.  Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura, y en la parte inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.  En la parte inferior de las jambas habrá un corte a sierra que indique el nivel de piso terminado.

d- Contramarcos. Si los planos y planillas lo exigen, se colocarán contramarcos. Estos se ingletearán en las esquinas.

e- Hojas. Son el elemento de cierre fijo o móvil, opaco o transparente, que se aplica al marco (puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas serán colocadas con sus herrajes, etc., hasta que queden en perfecto funcionamiento. El ajuste será correcto, dejándose solamente las luces necesarias para su normal operación.

La hoja deberá asentar en el rebaje en todo su contorno, y quedar en plano con el marco. Deberán ser aprobadas por el Director de Obra, en caso de que no haya especificación precisa en planos, planillas y/o memorias.

f- Herrajes

Como norma general en todos los casos serán de terminaciones cromado mate o niquelado mate o natural de aluminio. Las planillas indicarán la lista de herrajes y sus tipos, debiendo el subcontratista colocarlos cuidadosamente, y entregando todas las llaves perfectamente identificadas en el momento de la recepción de la obra.

5- ESPEJOS

Se recolocarà el botiquín con espejo que actualmente existe en el baño de los alumnos

6  REVESTIMIENTOS

6.0 Revoques

6.0.1 Definición

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.0.2 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.0.3 Componentes

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.0.4 Clasificación

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.0.4.1 Revoques exteriores

Se repararán las mochetas de ventanas de baños, logrando una superficie pareja. Previo al revoque de terminación, se hará un revoque hidrófugo.

5.0.4.2 Revoques interiores

Se repararán las partes sueltas y las que se dañen por producto de la obra.

5.1	Contrapisos

5.1.0 Definición

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.1.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.1.2 Componentes

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.2.	Contrapiso en baños.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.2.1	Composición del contrapiso en baño

Una vez realizados los trabajos de sanitaria, se realizará un contrapiso de balasto. Los niveles y espesores estarán marcados por lo niveles existentes, teniendo en cuenta que se trata de una reforma.

Se utilizará hormigón tipo C-25,0 según  Norma UNIT 972-97, de 25 MPa de resistencia característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados.

5.3	Pavimentos

5.3.1	Introducción

5.3.1.1	Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocación definitiva se deberá hacer un replanteo

de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se

admitirán cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las

reuniones de coordinación de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo

que se presenten. El ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación

pudiendo ordenar la remoción total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar

satisfactorios. Como regla general se tratará de que los cortes se sitúen en los lugares menos

visibles. Los cortes deberán ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los

mismos, discontinuidades de ningún tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan

modularse (ya sean múltiplos o submúltiplos) con las del revestimiento de la pared los despiezos

deberán coincidir.

5.3.1.2 	Componentes Constructivos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

- Tipo de pavimento

El revestimiento de piso será de baldosa monolítica compacta de 30 x 30cm color gris mara.

b- Coordinación con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo no admitiéndose discontinuidades de ningún tipo.

c-Entrepuertas. No está prevista la colocación de entrepuertas de ningún tipo.

5.4	Paramentos Revestidos

5.4.1	Normas generales.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Serán ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los recaudos. El Contratista deberá presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocación, todas las veces que el ASO así lo requiera para su aprobación.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes guardando las alineaciones de las juntas, las cuales serán de las dimensiones mínimas que admitan los tipos de piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realización.

En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este será ejecutado con toda limpieza y exactitud, el ASO examinará la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos se realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reúnen las condiciones de exactitud requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estará obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a

45° deberán realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al

elegir los revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta

condición).

En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos de anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicación de los mismos. El ASO deberá realizar la aprobación de los despiezos previo a su colocación pudiendo ordenar la sustitución de parte o el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se ubicarán los cortes en los sectores menos visibles del local.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificará el posicionado de las instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias.

Todos los accesorios, plaquetas de instalación eléctrica, etc. deberán quedar colocados coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro de las mismas.

5.4.2	Revestimientos Interiores.

5.4.2.1	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.4.2.2	Cerámicos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El revestimiento cerámico (o porcelanato) será blanco mate de 30x30 cm. Rectificado y de calidad

certificada en el mercado. Antes de su colocación, deberá ser aprobado por la ASO.

Para la colocación de los mismos se utilizará un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX impermeable.

La terminación entre revestimiento y revoque será con el amure de una buña de aluminio de

1x1cm.

6	Pinturas

6.0	Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.1	Condición del Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y los indicados por los respectivos fabricantes.

6.2	Aplicación sobre diferentes tipos de Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.3	Tipos

En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos.

a-Pintura de cielorrasos No hay cielorrasos a pintar.

b- Pintura de interior/exterior (baños). Los muros que no tengan revestimiento cerámico serán pintados.

Una vez libre del polvillo del lijado se aplicarán 2 manos de pintura látex al agua lavable mate para interiores, color a definir con la Supervisión de Obra. Se deberá pintar la totalidad de la batería de baño.

c-Pintura sobre carpintería de madera

Las puertas de boxes de baños se limpiarán y lijarán para que puedan recibir 2 manos de esmalte

sintético de color a definir por ASO.

7.  VARIOS

7.0      Jaboneras, porta rollos de papel higiénico,  toallero, tapas para inodoros, etc. (elementos de acero inoxidable)

Se colocarán 2 jaboneras, 2 dispensadores de toallas de papel, 2 perchas, 2 Portarrollos.

8. INSTALACIONES

8.0	Acondicionamiento Sanitario

8.0.1	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP

8.1	Abastecimiento

Los trabajos a realizar son los especificados en planos y en la Memoria Constructiva Particular de Instalaciones Sanitarias.

8.1.0	Artefactos

8.1.1 Piletas

No se cambiaran piletas

8.1.2 Griferías

Las griferías de baños serán monocomando de mesada tipo Presmatic Docol (igual o superior).

8.1.3 Inodoros

Se cambiarán todos los inodoros por inodoros nuevos de calidad reconocida en el mercado, del

tipo “Ferrum”. Deberán ser aprobados por la ASO.

La disposición final de los artefactos que se retiran, la determinará la ASO junto con las autoridades de DEGEIP – Lavalleja.

8.2  Desagües

Los trabajos a realizar son los especificados en planos y en la Memoria Constructiva Particular de Instalaciones Sanitarias.

9. SEGURIDAD EN OBRA

Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

El oferente deberá verificar el cómputo expresado en el rubrado, así como la no omisión de ningún rubro o ítem que pueda ser necesario para la culminación de los trabajos de forma correcta.

De ser necesario, realizará las consultas previo a la presentación de la oferta. De lo contrario se considerará dicho cómputo como el definitivo.

Arq. Claudia Núñez Porta

Residente ANEP para el Dpto. de Lavalleja.-