Memoria Constructiva Particular

DGEIP – Escuela Rural N°46

Reparación de Baños

Ubicación: 		Ruta 13, Km 196

Departamento: 	Maldonado

Localidad:			Aigua

Destinos: 			Escuela primaria y de Educación inicial

Plazo de obra		30 días

UBICACIÓN

Ruta 13, Km 196

Departamento: Maldonado

Padrón n° 3354

Localidad: Aigua

Área del predio general: 40800m2

OBJETO DE LAS OBRAS

Construcción de un baño en la escuela Nº46.

Retiro de aberturas de madera.

Picado de terminaciones y contrapiso.

Llenado de vanos según proyecto.

Colocación de cañerías de acometidas de agua.

Colocación de cañería de desagües.

Construcción de cámara de inspección.

Conectado a red existente

Re conformación  de contrapiso y alisado de arena y portland.

Realización de revoques y capa impermeable en paredes.

Colocación de aberturas.

Colocación de revestimientos.

Colocación de aparatos sanitarios, cisterna, etc.

Pintura.

GENERALIDADES

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la construccion de un baño en la Escuela Nro. 46 “Paso de los Talas” cercana al poblado de Los Talas, Aigua, departamento de Maldonado. Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la información expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos.

Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP está realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP y refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de la conformidad del ASO, para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al ASO quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto gráficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.

Garantía a exigir por los trabajos realizados: 10 años a partir del Acta de Conformidad.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo

El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

6-Organización de los trabajos.

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.

7-Vigilancia.

El Contratista  sera el responsable permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma, quien debera velar por la seguridad de los mismos.

8-Limpieza periódica de la obra.

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Los trabajos serán realizados por mano de obra calificada. El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a recaudos adjuntos, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una tarea terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Será obligación y responsabilidad del oferente, la realización de una visita al sitio. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra será de 30 días. Se deberá ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el ASO, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará por escrito con acuerdo de todos los actores.

En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

Las tareas a realizar quedarán sujetas siempre a la coordinación de la supervisión de obra con la dirección del centro educativo.

El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO en todos los casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal del mismo.

4-Tramitración y planos.

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.

1 	Implantación en obra.

1.0	Medianeras

No existen medianeras afectadas por la obra.

1.1	Preparación del Terreno

1.1.0	Accesibilidad

El acceso al emplazamiento se realiza a través de la entrada ubicada sobre una ruta nacional, la misma deberá ser examinada por el Contratista quien evaluará la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.

1.1.1	Limpieza

Las áreas donde se intervendrá solo requieren de demoliciones de existencias, sin necesidad de realizar limpiezas previas de terreno.

1.2	Construcciones Provisorias

1.2.0      Advertencia

La presente obra de mantenimiento edilicio se desarrollará en una Escuela Pública y Jardín de Educación Inicial en funcionamiento, por lo que se deberán extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados por los niños, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa.

El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberán coordinarse especialmente con las autoridades de la institución la realización de las tareas potencialmente más peligrosas como el trabajo en altura y caída de objetos, etc.

1.2.1	Barreras o Vallas

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

El Contratista deberá asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Sería conveniente establecer con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los niños.

1.2.2	Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto constructivas como de áreas.

1.3	Instalaciones Provisorias

1.3.1	Instalación de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podrá disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es de suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminución en la calidad del servicio para la escuela.

El consumo que surja de los trabajos realizados será de cuenta del contratista.

En lo que refiere a servicios higiénicos, se permitirá el uso de baños químicos.

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

1.3.2	Instalación de energía eléctrica

El Contratista deberá gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, no pudiendo conectarse a la red de la Escuela. La red debe ser cuidadosamente diseñada por un técnico capacitado incluyendo todos los dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a la propia red y la potencia necesaria para la correcta realización de todas las tareas.

El Contratista será responsable del mantenimiento de la instalación durante el transcurso de la obra.

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2	Inicio de Obras

2.0	Replanteo

2.0.1	Proceso de Replanteo

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

Todas las construcciones a realizarse, ser harán en áreas de construcciones preexistentes, por lo que el contratista deberá verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la realidad de las preexistencias, consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

2.1 	Demoliciones y Movimientos de Suelo

2.1.1 	Generalidades

Para las demoliciones y movimientos de suelo se cumplirán con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los operarios, los usuarios del local o terceros, así como del resto de las construcciones.

2.1.2 	Demoliciones

2.1.2.1 	Demoliciones para trabajos.

Se retirarán todas las aberturas existentes.

Se picarán los revoques de muros en los baños, y los de cielorrasos que se encuentren en estado de deterioro.

Se picarán y retirarán los revestimientos del pavimento y el contrapiso.

Se moverá la instalación eléctrica existente que consta de llaves de diversos sectores las cuales se reubicaran en la zona de cocina.

El producto de la demolición se retirará inmediatamente de la obra a volqueta o camión realizando limpieza diaria no pudiendo el contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la demolición.

2.1.3	Contrapiso

Se retirara el contrapiso existente, si el mismo se encuentra en buen estado y es factible usarlo como sub base, se retirara lo estrictamente necesario para realizar las obras.

2.1.3.1	Aportes, compactación y nivelación

Si es necesario rehacer el contrapiso se verificara el estado del sustrato base, realizando los aportes y compactación necesario para que el mismo pueda recibir de manera adecuada el contrapiso nuevo. Se realizarán los rellenos correspondientes considerando los NPT originales los cuales no se verán modificados.

3	Morteros

3.0	Definición

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.1	Materiales

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.2	Clasificación de Morteros

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.3	Preparación de los morteros

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.4	Clasificación de acuerdo a la dosificación y tipo de aglutinante

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4	Cerramientos verticales contra los cerramientos existentes

4.0	Generalidades

4.0.1	Definición

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.0.0.2	Elementos Básicos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.1	Procedimiento constructivo en los C.V. de mampostería

4.1.1	Replanteo

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se incluyen como parte de los mismos a los muros testeros de la edificación existente.

Contra los mismos se construirá un muro de ladrillo rejilla vinculándolo con el existente.

4.1.2	Elevación del cerramiento

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Los muros de ladrillo rejilla deberán levantarse exclusivamente con morteros adecuados según las especificaciones de la  MCGMTOP.

4.1.3	Calidad de terminación

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El muro a construir seguirá la alineación y aplomado de los existentes.

Todas las salpicaduras o escurrimientos de mortero en las adyacencias deben ser perfectamente limpiados con el material fresco.

4.1.4	Trabas, mochetas, acuñado

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se deberán trabar los ladrillos con el muro existente.

Deberán dejarse bigotes en los elementos estructurales para anclar los tabiques a los mismos y llevarán 2 varillas de hierro común de 6mm de diámetro cada 3 hiladas.

4.2	Componentes constructivos

4.2.1 Aislación humídica

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se deberá aislar humidicamente el nuevo muro. Se revocará el muro en su lado exterior con un revoque de arena y pórtland con agregado de aditivo hidrófugo tipo SIKA1.

4.2.2 Dinteles, carreras, antepechos

En general los dinteles se conforman con la estructura portante existente.

5	ALBAÑILERÍA

5.1	Reparación de contrapiso.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.1.1	Reparación de contrapiso en baño

En caso que el contrapiso existente pueda ser utilizado, se repararán los contrapisos existentes verificando la ausencia de fisuras. En caso de que se aprecien fisuras que comprometan su estabilidad, se realizará nuevamente un contrapiso parcial o total según sea el caso.

5.2	Carpetas y revoques de conformación de planos verticales y horizontales.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Ya sea en paramentos, como en pavimento, se realizarán planos de conformación perfectamente horizontal o vertical para recibir los revestimientos. Estos serán realizados en arena y portland al 4x1 en espesor de 3cmts máximo en paredes y 4 cm. máximo sobre contrapisos.

5.3	Revestimientos en baño.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se utilizará un revestimiento rectificado de porcelanato blanco de 60x60cm, aplicado con pegamento sobre un revoque de arena y portland al 4x1. El mismo llega a 1,80, en piezas enteras a partir del piso, se rematará con un perfil U de aluminio de 1x1.

Para los revestimientos de piso se utilizará un porcelanato del tipo Kilpen Galaxy de 60x60 igual o mejor, color a elegir por la dirección de la obra en caso de que no sea la marca y tipo mencionada. También en este caso se aplicará con pegamento para porcelanato, impermeable, sobre una carpeta de arena y portland realizada sobre el contrapiso al 4x1 como se dijo anteriormente.

En al caso del baño interior

5.4	Revoques nuevos y reparaciones.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberán aplicarse sobre el sustrato humedecido para evitar la pérdida de agua por absorción de la base.

Todos los revoques deberán estar perfectamente escuadrados y nivelados.

No se permitirá realizar ningún tipo de revoque sobre muros que tengan menos de 72hs. de acuñados.

En ningún caso se permitirán revoques con fisuras de ningún tipo debiendo quedar perfectamente integrados con los revoques existentes.

Se usaran una primera capa de revoque grueso con un máximo de 1 cm de espesor, de ser necesario mas grosor, el revoque se tendra que dar en capas de 1 cm.

Como terminación se usara revoque fino con un espesor máximo de 5mm.

5.5	Reparación de zonas afectadas.

Se realizarán reparaciones que puedan corresponder a roturas por los trabajos en el baño en los pavimentos y revoques anexos a la zona de trabajo.

6	CARPINTERÍA

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.1	Carpintería aluminio.

Se realizarán y colocaran ventanas de aluminio anonizado nuevas tipo tabaqueras con vidrio fijo en su parte superior según planilla.

Las medidas de las aberturas deberán verificarse en obra, la abertura va bajo dintel existente.

6.1	Carpintería de madera

Se realizará y colocara puerta de acceso en madera con terminación de melamínico y herrajes Hafele o similar de igual o superior calidad según planilla.

7	PINTURA

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

7.1	Pintura en baño

Una vez terminados todos los trabajos de reparación, se limpiarán todas las superficies.

Las paredes que no tengan revestimiento cerámico por arriba de 1,81 mts. de altura, se limpiarán y se retirarán todas las partes sueltas. Se dejará libre de polvo y se aplicaran dos manos de pintura anti hongos lavable. En el cielorraso se utilizara pintura para cielorraso blanca anti hongos.

Se aplicarán 2 manos dos manos de pintura.

8	INSTALACIÓN SANITARIA

8.1	Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se realizará toda la instalación sanitaria de abastecimiento de agua del sector con materiales de primera calidad a partir de la llave de paso a colocar. Para ello se utilizará termofusión de 20mm con la llave propia del sistema. Dicha instalación sera no vista.

Se realizarán pruebas manométricas al final de los trabajos.

Se colocaran cañerías de desagüe embutidas en el muro, se utilizarán caños de PVC de calidad reconocida de paredes de espesor no menor a 3mm y diámetro normativo. Se realizarán pruebas hidráulicas que correspondan en los tramos nuevos y como verificación del sistema existente.

Se colocara caja sifonada de PVC con rejilla cromada a fin de realizar la conexión normativa.

La grifería será del tipo Pressmatic de FV, similar o mejor. El lavamanos sera bacha de sobreponer sobre mesada de granito tipo gris mara.

Los aparatos serán aquellos que cumplan la Norma Unit de referencia del tipo Ferrum de calidad similar o superior.

Se colocara nueva cisterna exterior, inodoro y mesada de granito con su bacha y canilla, con sus gomas, colillas y demás elementos que aseguren un correcto funcionamiento.

El contratista deberá coordinar y verificar la posición de las instalaciones en relación con las salidas de los aparatos. No se admitirán errores en los cortes de los revestimientos de piso.

Las cajas sifonadas se colocarán entre los aparatos o en lugares poco visibles del Local y en todos los casos deberán coincidir con al menos 1 junta del revestimiento del piso, para lo que se fijarán a su posición final en conjunto con el replanteo del pavimento.

Aparatos y griferías

Serán los que se indican en los recaudos correspondientes, de presentarse otros distintos de los indicados deberán presentarse muestras al ASO y al AP.

8.2	Cámara de inspección y conexión a red existente

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se construirá cámara de inspección para recibir la nueva primaria. Dicha camara debera cumplir en un todo con la normativas correspondientes.

Su profundidad mínima será de 30 centímetros, será impermeable a los líquidos y a los gases, su cierre será hermético y efectuados con materiales apropiados que permitan remover los puntos de acceso en cualquier momento y sin deterioro del mismo.

Su interior sera lustrado y con cojinetes y pendientes reglamentarias.

Completa esta información, la Memoria Constructiva Particular SANITARIA, que forma parte de los recaudos escritos de este llamado.

9	Acondicionamiento Eléctrico

Se realizará en un todo de acuerdo con los recaudos gráficos correspondientes, las Memorias específicas de Instalación Eléctrica, la MCGMTOP.

Las canalizaciones a la vista deben replantearse en obra y su ubicación ser aprobada por el ASO.

9.1 Puestas.

En las paredes que sean revestidas se calculará la posición de las cajas de manera tal que queden sobre las juntas del revestimiento, para esto se dejarán sin amurar hasta que se realice el replanteo del mismo.

Se colocara un tablero en cocina que contenga las llaves de bombas y exteriores que ahora están sobre la pared del local a intervenir.

Toda la instalación sera exterior, vista de caños de galvanizado tipo DAISA o similares de calidad igual o superior. La instalación tendrá que tener todo lo reglamentario y exigible por UTE.

Se colocaran cables de 1mm para las luminarias y para las llaves a trasladar se colocaran cables del mismo diámetro al existente (6 mm + 4 de tierra).

Todas las instalaciones serán del tipo de llave en mano, o sea ejecutadas, probadas y funcionando.

9.2 Luminarias

Serán de los tipos establecidos en el cuadro de luminarias, en el caso de utilizarse modelos diferentes de los especificados deberán presentarse muestras de los mismos al ASO quienes exclusivamente autorizarán la sustitución.

Para la iluminación se montaran 2 artefactos de led 2 x 36 con protección

8	SEGURIDAD EN OBRA

Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

Todos aquellos ítems que sean necesarios y no se encuentren detallados, serán tenidos en cuenta a los efectos de dar finalización de las obras en forma correcta.

El contratista deberá verificar el cómputo expresado en el rubrado y de ser necesario, realizar las consultas previo a la presentación de la oferta. De lo contrario se considerará dicho cómputo como el definitivo.

Imagenes

Llaves a trasladar, puerta a sacar.

Ventana a sacar y espacio a intervenir

Fernando Martinez

Arquitecto

Residente ANEP - MALDONADO