Comedores-cocina:

Los módulos móviles comedor - cocina tienen la misma tipología (materiales, dimensiones) que dos aulas triples, excepto por un tabique largo, que es por donde se unen para formar el comedor. Les aplica la Memoria Constructiva Particular de los módulos para aulas. Se acompaña con un gráfico, que no está a escala.

Se entregan con dos puertas, como en el gráfico, con ventanas iguales que las de aulas triples, el equipamiento se coloca en la cara que no tiene ventana. Debe preverse galería al frente. Se entregan pintados como se indica para aulas.

No se proporcionará plano de instalación eléctrica. La empresa contratista deberá prever y proyectar para el sector cocina conexión para campana de extracción, heladera, freezer y microondas, además de honro eléctrico (30 A). En el otro salón, tres tomas dispersas, similar al caso de aulas móviles. Los equipos de aire acondicionado y las luminarias serán los mismos que los solicitados para aulas triples. El contratista deberá coordinar con Supervisor el punto del Centro desde el cual tomar esta energía y realizar el cambio de llave, en caso necesario.

Para instalación sanitaria debe preverse únicamente abastecimiento y desagüe para pileta. Grasera colectiva de 150 litros. Calentador de agua eléctrico (calefón) con capacidad de 30 litros.

No forma parte del alcance el suministro de sillas y mesas, aunque estén dibujadas en el gráfico. Sí es parte del alcance el suministro de estos 4 elementos:

- CAMPANA

Campana inoxidable 90 cm - Apta doble función - Extractora o purificador

- Cuerpo recto de acero inoxidable

- Aspiración máxima: 820M3 /H.

- 1 motor.

- 2 turbinas.

- 3 Velocidades.

- Iluminación: Halógenas.

- Filtro Anti Grasa: Metálico autoportante.

- Dimensiones (cm): Ancho 90 x Prof 50 x Alto 26

- MUEBLE BAJO MESADA

Mesa de trabajo 1,80 m. Lisa

En acero inoxidable
Con estante
Con patas regulables
Medidas: 1,80 x 0,70 x 0,85 m.

- LOCKER O MUEBLE ALTO

Una de estas opciones, a elegir por el contratista:

  - Armario alto cerrado, tomado del catálogo PAEMFE de muebles (dimensiones 180 x 90 x 40 cm)

  - Armario metálico extra grande con puertas batientes y 4 estantes regulables en altura. Con cerradura embutida de triple cierre con indicador de estado (abierto / cerrado).

Medidas: Largo: 110cm / Profundidad: 60cm / Altura: 200cm
Color: Gris grafito

  - Dos armarios similares a los de literales anteriores, pero de altura 90 - 100 cm, que puedan colocarse uno arriba del otro.

- MESA PILETA

Medidas 1m x 0.7 m x 0.85 m